| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 2 | A2 NIVEAU 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Composition des matériaux :

Tuiles 45 daN/m²

Liteaux 3x4 (cm) tous les 30cm

Chevrons 80x100 mm tous les 600 mm

Isolation 200 mm (pois volumique 30 daN/m3)

Plâtre BA13

Panne 10x25 cm tous les 1,60 m

Charges de neige (angle toiture 30°)

36 daN/m²h

Charge de vent

-45 daN/m²

a) 	Charge G en kN/m² de toiture

b)	Charge G en kN/m de chevron

c)	Charge G en kN/m de panne

d)	Charge S en kN/m de chevron

e)	Charge S en kN/m de panne

f)	Charge W en kN/m de chevron

g)	Charge W en kN/m de panne