| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 4 |
| --- | --- | --- |

Composition de l’ouvrage	Angle toiture 36%, 19,8°

G charges permanentes

Tuiles méridionales

Liteaux 30 x 40 (mm) entraxe 35 cm

Contre liteaux 30 x 40 (mm) posés sur les chevrons

Pare pluie

Voliges ep 22 mm

Chevrons 70 x 90 (mm) C18 entraxe 50 cm

Pannes 75 x 175 (mm) C22

Ferme sur poteau

Poinçon 150 x 150 arba 75 x 175 entrait 75 x 175

Poteau 150 x 150

S neige, 36 daN/m² h

1- Chargement G en kN/m² de toiture

Chargement G

Tuiles (documentation) 					0,450 kN/m²

Liteaux 0.03 m x 0.04 m x 5 kN/m3 / 0.35 m =		0,017 kN/m²

Contre liteaux 0.03 m x 0.04 m x 5 kN/m3 / 0.5 m =	0,012 kN/m²

Pare pluie négligé

Voliges 5 kN/m3 x 0.022 m = 				0,110 kN/m²

→		0.59 kN/m²

Chevrons en équivalent kN/m²

Chevrons (0.07 m x 0.09 m x 5 kN/m3 ) / 0.5 m		0.06 kN/m²

Chevrons en kN/m

Chevrons 0.07 m x 0.09 m x 5 kN/m3  			0.03 kN/m

Pannes en kN/m

Panne 0.075 m x 0.175 m x 5 kN/m3  			0.07 kN/m

Estimation du poids de la ferme

Longueur arbas + entrait = 1,5 m x 2 + 2.9 m = 5.9 m

Longueur poinçon = 1 m

Poids de la ferme = (0.075 x 0.175 x 5 kN/m3 x 5.9 m) + (0.15 x 0.15 x 5 kN/m² x 1 m) = 0.5 kN

Estimation poids d’un poteau

Longueur poteau 3,00 m

Poids poteau = (0.15 x 0.15 x 5 kN/m3 x 3.00 m) = 0.34 kN

2- Modélisation d’un chevron

G = (poids du chargement sur les chevrons x entraxe) + poids propre du chevron

G     		(0.59 kN/m² x 0.5) + 0.03 kN/m  = 0.33 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

S =		0.36 kN/m²h x cos 20° x 0.5 m	= 0.17 kN/m

4- Modélisation panne sablière

Méthode par bande de chargement

Bande de chargement de la sablière = 1,515 / 2 + 0,452 = 1.20 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne

G     		(0.59 kN/m² + 0.06 kN/m² ) x 1.2 ) + 0.07 kN/m  = 0.85 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

S =		0.36 kN/m²h x cos 20° x 1.2 m	= 0.41 kN/m

5- Modélisation panne faitière

Méthode par bande de chargement

Bande de chargement de la faitière = 1,515 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne

G     		(0.59 kN/m² + 0.06 kN/m² ) x 1.52 ) + 0.07 kN/m  = 1.05 kN/m

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

S =		0.36 kN/m²h x cos 20° x 1.52 m	= 0.51 kN/m

6- Modélisation ferme sur poteau

F1 = action à l’appui de la panne sablière sur la ferme

F1G = 0,85 kN/m x 4,7 m / 2 = 2.00 kN

F1S = 0.41 kN/m x 4.7 m / 2 = 0.96 kN

F2 = action à l’appui de la panne faitière sur la ferme

F2G = 1.05 kN/m x 4.7 m / 2 = 2.47 kN

F2S = 0.51 kN/m x 4.7 m / 2 = 1.20 kN

7- Charge G et S en pied de poteau

R1 = action à l’appui du poteau sur le sol

. F1G + FG2/2 + poids ferme /2 + poids poteau

. F1S + F2S / 2

R1G = 2.00 kN + 2.47 kN / 2 + 0.5 kN /2 + 0.34 kN = 3.83 kN

R1S = 0.96 kN + 1.20 kN / 2 = 1.56 kN