| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 4 |
| --- | --- | --- |

Composition de l’ouvrage	Angle toiture 36%, 19,8°

G charges permanentes

Tuiles méridionales

Liteaux 30 x 40 (mm) entraxe 35 cm

Contre liteaux 30 x 40 (mm) posés sur les chevrons

Pare pluie

Voliges ep 22 mm

Chevrons 70 x 90 (mm) C18 entraxe 50 cm

Pannes 75 x 175 (mm) C22

Ferme sur poteau

Poinçon 150 x 150 arba 75 x 175 entrait 75 x 175

Poteau 150 x 150

S neige, 36 daN/m² h

1- Chargement G en kN/m² de toiture

2- Modélisation d’un chevron

4- Modélisation panne faîtière

5- Modélisation panne sablière

6- Modélisation ferme sur poteau

7- Charge G et S en pied de poteau

Par modélisation, on entend : un schéma (portée, entraxe, liaisons, représentation chargements) et le chargement en kN/m (si charge linéaire répartie) ou en kN (si charges ponctuelles)