| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 3 |
| --- | --- | --- |

La ferme JLE est constituée de 2 arbas et de 1 entrait.

- Solives		85 x 280		LC

- Poutre AB		110 x 520	LC

- Poteau		160 x 160	LC

- Chevrons		75 x 200		BM

- Pannes		110 x 360	LC

- Arbalétrier		110 x 360	LC

- Entrait		110 x 360	LC

G sur solivage

Moquette	0,01	kN/m²			PP ep 40 mm	7,50	kN/m3

Laine de verre	0,08 	kN/m²

Faux plafond	0,03	kN/m²

Divers		0,01	kN/m²

Q exploitation sur solivage 1,50 kN/m²

G sur toiture

Tuiles		0,45	kN/m²

Lattage		0,02	kN/m²

Panneaux sandwich 0,18	kN/m²

Divers		0,05	kN/m²

S			1,00 	kN/m² rampant

 des bois 	5 	kN/m3

1- Chargement G en kN/m² de toiture

2- Chargement G en kN/m² de plancher

3- Modélisation d’un chevron HI (entraxe 0.90m)

4- Modélisation panne faîtière JK

5- Modélisation panne sablière EF

6- Modélisation ferme LEJ

7- Modélisation d’une solive CD (entraxe 0.90 m)

8- Modélisation d’une poutre AB

9- Modélisation poteau EG

Par modélisation, on entend : un schéma (portée, entraxe, liaisons, représentation chargements) et le chargement en kN/m (si charge linéaire répartie) ou en kN (si charges ponctuelles)