| NOM | DESCENTES DE CHARGES | APPLICATION 2 | A2 NIVEAU 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Composition des matériaux :

Tuiles 45 daN/m²

Liteaux 3x4 (cm) tous les 30cm

Chevrons 80x100 mm tous les 600 mm

Isolation 200 mm (pois volumique 30 daN/m3)

Plâtre BA13

Panne 10x25 cm tous les 1,60 m

Charges de neige (angle toiture 30°)

36 daN/m²h

Charge de vent

-45 daN/m²

- Charge G en kN/m² de toiture

Tuiles								0.45 kN/m²

Liteaux		(0.03 m x 0.04 m x 5 kN/m3 ) / 0.3 m		0.02 kN/m²

Isolant		0.3 kN/m3 x 0.2 m				0.06 kN/m²

BA13		1 kN/m3 x 0.013				0.13 kN/m²

→		0.66 kN/m²

Chevrons et pannes en équivalent kN/m²

Chevrons	(0.08 m x 0.10 m x 5 kN/m3 ) / 0.6 m		0.07 kN/m²

Pannes		(0.10 m x 0.25 m x 5 kN/m3 ) / 1.6 m		0.08 kN/m²

Chevrons et pannes en kN/m

Chevrons	0.08 m x 0.10 m x 5 kN/m3  			0.04 kN/m

Pannes		0.10 m x 0.25 m x 5 kN/m3  			0.13 kN/m

b)	Charge G en kN/m de chevron

G = (poids du chargement sur les chevrons x entraxe) + poids propre du chevron

G     		[0.66 kN/m² x 0.6 m (entraxe)] + 0.04 kN/m  = 0.44 kN/m

c)	Charge G en kN/m de panne

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne

G     		(0.66 kN/m² + 0.07 kN/m²)x 1.6 m (entraxe)] + 0.13 kN/m  = 1.3 kN/m

d)	Charge S en kN/m de chevron

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

S =		0.36 kN/m²h x cos 30° x 0.6 m	= 0.19 kN/m

e)	Charge S en kN/m de panne

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture ) x entraxe

S =		0.36 kN/m²h x cos 30° x 1.6 m	= 0.50 kN/m

f)	Charge W en kN/m de chevron

W = pression du vent en kN/m² x entraxe

W =		-0.45 kN/m² x 0.6 m = - 0.27 kN/m

g)	Charge W en kN/m de panne

W = pression du vent en kN/m² x entraxe

W =		-0.45 kN/m² x 1.6 m = - 0.72 kN/m