6- Ecart angulaire

Matériel : Règle Equerre

NF G 07 153

PRINCIPE

Un tissu présente un écart angulaire lorsque les filés de trame ne sont pas perpendiculaires aux filés de chaîne.

L’écart angulaire mesure la dénivellation « h » subie par les fils de trame sur une distance « d » dans le sens de la largeur :

lisière

lisière

tissu

équerre

Règle

Fil de trame

h

d=1m

Le tissu dans la zone de mesure ne doit pas être froissé, chiffonné ou déformé

Cette mesure se fait de préférence au moment de la visite des pièces sur la table de visite.

MATERIEL UTILISÉ

- équerre

- règle

FORMULE POUR MESURER UN ECART ANGULAIRE RECTILIGNE

écart angulaire en %  =  hd x 100

RESULTATS

Distance d =                                                                        Hauteur h =

écart angulaire en %  =  hd x 100 =

|  | Distance d = | Hauteur h = | Ecart angulaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Tissu 1 |  |  |  |
| Tissu 2 |  |  |  |
| Tissu 3 |  |  |  |

Tolérances : 2 % pour les tissus à motifs ou trame apparente

4 % pour les tissus unis

| PROCES VERBAL |  |
| --- | --- |
| Tissu 1 |  |
| Tissu 2 |  |
| Tissu 3 |  |