| FICHE DE GUIDANCE | LA MARTINDALE NF EN ISO 12945-2 |
| --- | --- |

| PREPARATION DES EPROUVETTES |  |
| --- | --- |
| - Retirer la plaque de guidage des porte-éprouvettes - Positionner les trois pivots de guidage en position B (au milieu), comme indiqué sur le schéma. |  |
| MONTAGE DE L’EPROUVETTE sur le plateau à boulochage : - Retirer l’anneau de serrage - Placer un disque de feutre Ø 140 mm, puis l’éprouvette Ø 140 mm → les fils de chaîne et de trame doivent être parallèles aux bords du cadre de la machine. - Comprimer les disques avec une masse de pression. - Serrer l'anneau de serrage, puis enlever la masse |  |
| MONTAGE DE L’EPROUVETTE dans le porte-éprouvette - Enlever l'anneau et la tige de guidage de chaque porte-éprouvette. - Positionner l’anneau : - Sur la surface inclinée du dispositif auxiliaire - Puis le rouler jusqu’à ce qu’il soit inséré dans la rainure. - Retourner le dispositif et placez- y au centre : - L’éprouvette Ø 140 mm (-o- contre le dispositif) - Un disque de feutre Ø 140 mm - Puis le porte-éprouvette  en maintenant fermement l’ensemble, faire rouler l’anneau sur le porte-éprouvette afin qu'il se loge dans la rainure de celui-ci et retienne l'éprouvette et le feutre. - Placer un poids de 260g au-dessus du porte-éprouvette. - Replacer la plaque de guidage. - Positionner les porte-éprouvettes et les tiges à leurs emplacements respectifs. |  |
| PROCEDURE D’ALLUMAGE |  |
| - Mettre sous tension LA MARTINDALE : bouton situé sur le côté droit de l’appareil - Allumer LA MARTINDALE L’écran digital s’allume et l’affichage principal apparaît |  |
| PROCEDURE DE REMISE A ZERO |  |
| - Activer ou désactiver les compteurs de chaque emplacement de test en appuyant sur les touches de 1 à 9. - Appuyer sur RESET TEST - Valider pour remettre les compteurs à zéro |  |
| PROCEDURE D’ESSAI |  |
| - Appuyer sur MENU → le mode menu s’ouvre - Sélectionner : - Language : choix de la langue → Anglais ou Italien, puis valider - Speed : choix de la vitesse → Standard (qui est déterminée par les normes) puis valider - Increase mode : choix du mode → Incrément, puis valider  Lors de l’essai, sur l’écran TEST STATUS, il est possible de voir le nombre de frottements augmenter jusqu’à ce que le nombre de frottements présélectionné sur l’écran Cycle setting soit atteint. - Sélectionner : Cycle setting - Sélectionner l’emplacement de l’essai → la case "STEP x" change de couleur → un clavier numérique apparaît - Taper le nombre de frottements pour le 1er stade d’évolution. (cf. tableau : catégories d’essai de boulochage) - Valider : ENT → la valeur s’inscrit  Répéter les opérations 21, 22, 23 pour chaque essai nécessaire. - Lancer l’essai jusqu’à la fin du premier stade.  signale sonore → la case "STEP 1" change de couleur EVALUATION DES EPROUVETTES - Enlever les porte-éprouvettes → sans éliminer les bouloches, placer chaque porte-éprouvette au centre de la cabine de lumière. - Evaluer chaque éprouvette (examen visuel) - Attribuer un chiffre de 1 à 5 (cf. tableau normalisé) - Compléter le PV - A la fin de la première évaluation : - Replacer les porte-éprouvettes - Sélectionner Cycle setting et appuyer sur la touche « RESET STEP » → la progression des étapes déjà exécutées est remise à zéro. - 29. Poursuivre les essais jusqu’au dernier stade, en effectuant une évaluation à chaque stade de boulochage. | Permet de revenir au menu précédant L'éprouvette soumise à essai à gauche de l’éprouvette initial.  S’assurer que les porte-éprouvettes soient replacées à leurs emplacements respectifs. .  Répéter les opérations 22 à 26. |
| ETEINDRE LE MATERIEL |  |
| - Eteindre LA MARTINDALE et mettre l’appareil hors tension. (bouton situé sur le côté droit de l’appareil) |  |