| Thème : 3 | BUSTIER LEA | Nom : Classe : |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

L’entreprise «  Futura » a proposé dans sa dernière collection un bustier qui est actuellement en vente dans ses boutiques. Après étude des premiers résultats sur ces ventes, l’entreprise souhaite reconduire ce produit en apportant quelques modifications. Le bustier « Cloé » est transformé en bustier « Léa ».

Le service « contrôle qualité » vous sollicite afin de valider la matière textile retenue.

Extrait du cahier des charges :

| Descriptif : Bustier pour femme et jeune femme composé de 9 panneaux, entièrement doublé et baleiné. Devant: - composé d'un panneau central, 2 panneaux devant et 2 petits côtés (à cheval sur le devant et le dos) - surpiqûres à chaque couture de panneaux - baleines à chaque couture Dos: - surpiqûres à chaque couture de panneaux - baleines à chaque couture - composé de 2 panneaux milieu dos, 2 panneaux dos et 2 petits côtés (à cheval sur le devant et le dos) - fermeture au milieu dos par une rangée d'œillets, fermé par un laçage | BUSTIER LEA Eté 2016 |
| --- | --- |
| Matériaux |  |
| Choix du tissu de dessus - Poids maximum : 105 g/m² - Résistance des coloris : Au sec : C = 5 T = 5 Au mouillé : C = 5 T = 5 - Résistance glissement de couture : Trame ≤ 0,5 mm Chaîne ≤ 0,5 mm |  |
| Fournitures | Quantité |
| Tissu Doublure Baleine plastique souple Œillets Ruban Fils Vignette composition Vignette taille Griffe de marque Conditionnement | 0.80m 0.80m 3m 16 1m 1 1 1 1 1 sachet |

FICHE TEXTILES

|  | Appellation commerciale : SATIN |
| --- | --- |
|  | coloris : 8661 |
|  | Composition : 100% polyester |
| Laize | 150 cm |
| Code d’entretien |  |
| Prix HT | 6,50 € / m |
| Fournisseur | BASTIDE |

|  | Appellation commerciale : TAFFETAS |
| --- | --- |
|  | coloris : 2162 |
|  | Composition : 100% polyester |
| Laize | 140 cm |
| Code d’entretien |  |
| Prix HT | 8,90 € / m |
| Fournisseur | BASTIDE |

|  | Appellation commerciale : SOIE |
| --- | --- |
|  | coloris : 1786 |
|  | Composition : 100% soie |
| Laize | 150 cm |
| Code d’entretien |  |
| Prix HT | 24,95 € / m |
| Fournisseur | BASTIDE |

| BAC PRO MMV | Thème : BUSTIER LEA FICHE CONTRAT |  | Nom : Classe : Date : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Temps alloué : |
| NATURE DE L’ACTIVITE : TP industrialisation du produit |  |  |  |
| OBJECTIF DE LA SEQUENCE : être capable de : L’élève doit être capable d’effectuer les tests en laboratoire sur les étoffes du modèle en vue de vérifier leur conformité d’après les critères exigés du cahier des charges. |  |  |  |
| Compétences évaluées : C3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux C3.21 Vérifier la conformité des matériaux C3.22 Utiliser le matériel de contrôle C3.23 Interpréter les résultats |  | Savoirs : S3 .matières et matériaux : S3 .2 caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques : - propriété mécanique : la masse S3.3 Essai physico-mécaniques : - les appareils de mesures et contrôles : - masse surfacique (balance électronique) - résistance des coloris (crockmeter) - résistance au glissement des coutures (dynamomètre) - Procès-verbaux S5 .qualité et contrôle : S5 .1 la conformité du produit au regard des spécifications : - Contrôle par échantillonnage |  |
| Prérequis : - Le cahier des charges - Les caractéristiques des étoffes, des matériaux. - Les sens du tissu. - Les unités de mesure. - Identification des appareils de mesures et contrôles. |  | Ressource : - Un extrait du cahier des charges du produit - Un extrait du cahier des charges du matériau (contraintes) - Une fiche textile - Un métrage d’étoffe - Matériels de laboratoire - Notice d’utilisation des matériels |  |

| TP1 | Identification de l’étoffe | Réaliser le test de la masse m², contrôler la contexture et l’armure. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Evaluation de la résistance des coloris aux frottements | Réaliser les tests : Au sec (dégradation et dégorgement) Au mouillée (dégradation et dégorgement) |  |
| TP3 | Evaluation de la résistance au glissement des coutures | Réaliser le test dynamométrique |  |

- Activité n°1   Identification des étoffes

A partir de l’extrait du cahier des charges, de la fiche textiles, d’un échantillon par matière et des documents ressources (DR. 1, à DR.4), identifier et caractériser les étoffes.

Compléter les procès-verbaux pour chaque matière. Document réponse DR1, DR2

- Activité n°2   Réaliser les essais physico-mécaniques

Pour valider les différentes étoffes, réaliser les tests de mesure de contrôle :

- De la masse (document ressource DR5, DR6)

- De la résistance des coloris (document ressource DR7,  à DR10)

- De la résistance au glissement des coutures (document ressource DR11,  à DR13)

Afin de déterminer leur conformité aux spécifications du cahier des charges.

PROCEDURE: pour chaque TP

- Analyser la documentation remise.

- Préparer les éprouvettes et le matériel.

- Effectuer les tests de contrôle sur les éprouvettes, les relevés de mesures.

Document réponse DR3, DR4,

DR5, DR6.

Compléter les procès-verbaux.

- Noter les remarques nécessaires, effectuer les moyennes.

- Activité n°3  Remplir le rapport de confectionnabilité

A partir de l’extrait du cahier des charges, des procès-verbaux (document réponse DR1 à DR6), vous devez :

Document réponse DR7

Compléter la fiche technique de fabrication

- Remplir le rapport de confectionnabilité

EVALUATION TP1

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

EVALUATION TP2

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

EVALUATION TP3

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

DOCUMENT RESSOURCE DR1

MICROSCOPE – COMPTE FILS

NF G 07-154 : armure

Le compte fils

- BUT :

Permet de définir ou contrôler la composition de la matière correspondant à l’étiquetage

du produit, les caractéristiques d’armure et de contexture.

Armure : Rechercher le mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame,

afin de définir l’armure du textile.

- EPROUVETTE :

Le microscope

Aucune préparation spéciale des éprouvettes est nécessaire.

Choisir une éprouvette contenant plusieurs fois le rapport d’armure.

- PRINCIPE :

Le rapport d’armure représenté sur le papier représente l’armure du tissu,

donc la disposition des différents fils de chaîne et de trame.

- APPAREILLAGE :

| COMPTE FIL | MICROSCOPE |
| --- | --- |
| Loupe Carré gradué de 1cm de côté | 10; Condensateur. 9; Commande tension. 8; Commande micrométrique. 7; Support objectifs. 6; Intensité lumineuse. 5; Tête binoculaire. 4; Commande de centrage. 3; Pince de fixation. 2; Support éprouvette. 1; interrupteur. 4 7 9 2 10 8 6 3 5 DESCRIPTIF |

- MODE OPERATOIRE :

- Repérer l’endroit et l’envers de l’éprouvette.

- A l’aide d’une loupe, rechercher l’armure du tissu avec l’une des deux méthodes suivante :

- Le compte fil :

- Positionner le compte fil sur l’échantillon

- Observer à travers la loupe

DOCUMENT RESSOURCE DR2

7

Le microscope :

- Mettre sous tension l’appareil avec l’interrupteur derrière l’appareil,

- Positionner l’éprouvette sur la platine de préparation (2),

- Fixer l’éprouvette grâce à la pince de fixation (3),

- Centrer la préparation avec les molettes de réglage(4)

- Régler la distance d’observation de la tête binoculaire (5) avec les 2 mains

jusqu’à obtenir un seul cercle de lumière,

- Régler la luminosité (6), le condensateur (10) pour l’obtention d’un éclairage clair et uniforme,

- Choisir l’objectif ayant le grossissement désiré (7),

- Régler la commande de mise au point micrométrique (8),

- Après réglages : observer la nature des fibres, la contexture du tissage et l’armure,

- Remplir le PV

Remarque :

Le microscope est un appareil scientifique de précision qu’il faut manipuler avec attention sans forcer.

Eteindre la lumière immédiatement après utilisation.

- RAPPORT D’ARMURE :

C’est le nombre de fils de chaîne et de trame nécessaire pour la reproduction de l’armure.

Il s’inscrit dans un carré.

Les colonnes verticales de carrés figurant sur le papier d'armure, sont associées aux fils de chaîne et les rangées horizontales aux fils de trame ou duite.

Colorier la case en noir sur le papier d'armure pour indiquer un entrecroisement d'un fil de chaîne passant au-dessus d'un fil de trame.

Représenter le rapport d'armure complet en indiquant ses dimensions.

PRIS

Le carré noir représente le fil de chaîne qui passe

au-dessus du fil de trame

Exemple d’un rapport d’armure :

SAUTE

Le carré blanc représente le fil de trame qui passe en dessous du fil de chaîne.

- 3 armures fondamentales : toile  sergé  satin

Le rythme de l’armure :

C’est l’énoncé des pris et des sautés à chaque duite (ex : 2 pris, 1 sauté)

Contexture du tissu :

Nombre de fils de chaîne et de duite au centimètre

- EXPRESSION DES RESULTATS :

Représenter le rapport d’armure sur papier au complet.

COMPTE FILS

NF EN 1049-2 : contexture

DOCUMENT RESSOURCE DR3

Loupe

- BUT :

Identifier les types d’étoffes, les caractéristiques de tissage et les ennoblissements.

Contexture : Rechercher le nombre de fils de chaîne et de trame ou duite

par centimètre dans un tissu.

Ouverture de 1cm de côté

- EPROUVETTE :

Aucune préparation spéciale des éprouvettes n'est nécessaire.

Effectuer le comptage des fils dans au moins cinq endroits les plus représentatifs que possible du tissu.

- PRINCIPE :

Le nombre de fils visibles dans l’ouverture du compte fil est déterminé.

- APPAREILLAGE :

Compte fil dont l’épaisseur de la partie plate limitant l’ouverture ne doit pas dépasser 1cm.

- MODE OPERATOIRE :

- Étendre le tissu à plat sur une surface horizontale.

- Placer le compte-fils dessus de façon à ce que les bords de l'ouverture soient parallèles aux fils de chaîne.

- Choisir un fil, dans le rapport d'armure qui peut être identifié facilement et placer un côté de l'ouverture du compte- fils à l'aplomb de ce fil.

- Compter le nombre entier de fils de chaîne dans l'espace délimité par l'ouverture du compte-fils

- Répéter l'opération en plaçant un côté de l'ouverture de l'appareil à l'aplomb des fils de trame

- compter, de la même manière, le nombre de fils de trame

Remarque :

Dans le cas où l'une des faces du tissu ne laisse apparaître qu'un seul ensemble de fils, comme dans certains sergés ou satins, il peut être plus aisé de compter sur l'envers du tissu où le dessin d'armure est plus reconnaissable.

DOCUMENT RESSOURCE DR4

Exemple :

| Echantillon de tissu vu au compte-fil | Contexture de l’échantillon ci-contre |
| --- | --- |
|  | Nombre de fil de chaîne : 19 Nombre de fil de duite : 16 |

- EXPRESSION DES RESULTATS :

Le nombre de fils par centimètre carré est égal à la somme des moyennes des fils de chaîne et des fils de trame par centimètre.

Calculer le nombre de fils par centimètre.

Calculer la moyenne des résultats individuels dans chaque sens : chaîne et trame.

Pour des tissus présentant des zones de grandes différences de densité de fils, déterminer le nombre de fils dans chaque partie distincte et noter le nombre de fils par centimètre pour chaque zone.

BALANCE DE PRECISION ELECTRONIQUE

ISO 3374    ISO 3801

DOCUMENT RESSOURCE DR5

- BUT :

Cet appareil a pour but de déterminer la masse surfacique

d’un matériau en g/ m².

On peut déterminer aussi le TITRE du fil.

- ÉPROUVETTE :

Découper préalablement 5 éprouvettes de 100 cm2 de surface

à l’aide du découpoir, en évitant de déformer l'étoffe.

Prélever à différents emplacements en évitant les parties pliées,

froissées ou comportant des lisières.

- PRINCIPE :

L’essai est effectué sur l'échantillon d'étoffe relaxé, à plat, pendant au moins 24h.

Les éprouvettes sont découpées, puis pesées, et la masse surfacique est calculée.

- MODE OPERATOIRE :

  - Mettre sous tension,

  - Ouvrir le cache transparent,

  - Mettre en marche I/O, les contrôles électroniques s’affichent

  - Tarer la balance en appuyant sur la touche ZERO afin que l’écran indique 0g

  - Placer individuellement les éprouvettes sur le plateau

  - Attendre la stabilisation de la pesée et lire le résultat affiché.

  - Relever la mesure sur le PV

  - Peser ainsi chaque échantillon, et déterminer une moyenne.

Remarque :

L’éprouvette pesée mesure 100 cm², il faut multiplier par 100 le résultat pour le ramener au m².

Exemple : Lecture sur la balance = 1,24 g

Masse au m² = 1,24 X 100 = 124g

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Calculer la masse surfacique, exprimée en grammes par mètre carré, M, pour chaque éprouvette selon la

formule :

- m : est la masse d'une éprouvette conditionnée ou anhydre, en grammes.

- s : est la surface de la même éprouvette, en centimètres carrés.

m x 10 000

s

M=

Calculer la moyenne en grammes par mètre carré et arrondir le résultat à trois chiffres significatifs.

= = moyenne arithmétique

DOCUMENT RESSOURCE DR6

DECOUPOIR

- BUT :

Cet appareil permet de découper des éprouvettes dans

différents matériaux en un disque de 10 cm de diamètre.

Ce qui correspond à une surface de coupe d'au moins

100 cm2  avec une précision de ± 1 %.

- MODE OPERATOIRE :

- Placer le matériau à découper sur la plaque de découpe,

- Libérer le mécanisme de maintien sur le côté,

- Amener en contact l’appareil avec le matériau à découper

- Appuyer sur la poignée de l’appareil de découpe et

effectuer une ou plusieurs rotations dans le sens des

aiguilles d’une montre,

- Enlever l’appareil de découpe afin de libérer l’échantillon

découpé,

- Retirer l’éprouvette découpée de la plaque de découpe.

Remarque : cette éprouvette doit avoir une coupe nette tout autour de son périmètre.

- DOMAINE D’UTILISATION :

L’appareil de découpe du poids au m² peut être utilisé pour de nombreux matériaux tels que le tissé, le non tissé, le papier, l’étoffe, le cuir………….

Pour la détermination du poids au m², il suffira de peser l’éprouvette de 100cm² et de le ramener au m². Pour la pesée, Une balance de précision au 1/100eme est indispensable.

DOCUMENT RESSOURCE DR7

CROCKMETER

NF EN ISO 105 X12

- BUT :

Tester la solidité des teintures et impressions au frottement :

- A sec

- Au mouillé

- Au solvant

Pour évaluer le risque de dégorgement et de dégradation de la teinture sur une autre matière.

- ÉPROUVETTE :

Découper deux morceaux de 210 mm × 80 mm pour l'essai de frottement à sec et deux autres pour le frottement au mouillé.

Dans chaque paire, une éprouvette doit avoir sa longueur dans le sens des fils de chaîne, et l'autre dans le sens des fils de trame.

- PRINCIPE :

L'appareil comporte un plot cylindrique de 16mm de diamètre soumis à une charge de 900g.

Ce plot revêtu d’un textile sec ou humide effectue des mouvements de va-et-vient d’amplitude de 100 mm à la vitesse de 1tour par seconde, sur les éprouvettes du textile à évaluer.

- MODE OPÉRATOIRE:

- Incliner la partie supérieure de l'appareil rotatif vertical et le fixer au crochet.

- Ouvrir la cheville, afin de placer et de fixer à l’aide d’une bague spéciale le carré témoin de coton blanc.

- Positionner l’éprouvette de tissu à tester sur la partie plane du bâti et la fixer à l’aide de pattes d’attache sur le socle.

- Replacer la partie supérieure de l'appareil en position de fonctionnement avec l'étoffe de frottement sur l'extrémité de l'arbre en contact avec l'éprouvette.

DOCUMENT RESSOURCE DR8

- Frotter 20 fois l’éprouvette avec un mouvement de-va-et-vient rectiligne. Tourner la manivelle à une vitesse de un tour par seconde. Effectuer un total de 10 allers et 10 retours. (lire le compteur)

- Oter le témoin et l’éprouvette,

- Évaluer le dégorgement sur le tissu témoin :

Utiliser l’échelle des gris clairs normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Évaluer la dégradation sur l’éprouvette :

Utiliser l’échelle des gris foncés normalisée ; donner un indice de 1 à 5.

- Noter les cotations sur le PV.

Pour le frottement au mouillé :

Tremper le témoin de coton blanc dans l’eau

L’essorer de façon à contenir environ son propre poids en eau

Faire l’essai

Laisser sécher à température ambiante et évaluer.

Pour le frottement au solvant :

Tremper le témoin de coton blanc dans un solvant (perchloréthylène, essence F)

L’essorer de façon à contenir environ son propre poids en solvant

Faire l’essai

Laisser sécher à l’air libre à température ne dépassant pas 60° et évaluer.

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Attribuer une valeur de 1 à 5 d’après une échelle de gris, donnée comme référence, pour l’évaluation :

- des dégorgements provoqués sur les tissus témoins par les essais de solidité

- des dégradations provoquées par les essais de solidité

Foncés

Clairs

Emploi de l'échelle :

Placer côte à côte, et éclairé par la lumière du jour ou par une source équivalente de lumière de 600 lx :

- Comparer l'écart visuel entre le tissu témoin dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris.

- Comparer l'écart visuel entre le tissu dans son état d'origine et celui qui a été soumis à l'essai, avec les divers degrés de l'échelle de gris

DOCUMENT RESSOURCE DR9

LA CABINE DE LUMIERE

NF G07-124

- BUT :

Cet appareil permet d’effectuer le contrôle visuel des couleurs suivant

un certain type d'éclairage normalisé, en vue d'une comparaison avec

des étalons.

Remarque :

Il peut être utilisé conjointement lors de différents essais :

Boulochage, solidité à la lumière, solidité des teintures, …

- ÉTALON :

Prendre les étalons nécessaires aux observations à effectuer suivant la méthode normalisée employée.

Les différentes formes d'étalons :

- éprouvettes,

- photographies,

- échelles de gris,

- tableaux, …

Elles seront conservés à l'abri de la lumière.

Les étalons de couleur seront de même nature et de même présentation que le matériau à comparer.

- APPAREILLAGE :

- L’appareil est constitué d’un ensemble (1) comprenant un boîtier (2) dans lequel se trouvent les différents tubes d’éclairage.

- Le bandeau (3) comprend quatre boutons correspondants aux différentes sources lumineuses :

- Bouton blanc (4) : lumière du jour

- Bouton orange (5) : éclairage type commercial

- Bouton jaune (6) : filament standard

- Bouton bleu (7) : ultra-violet

- Le bouton (8) marche / arrêt se trouve derrière l’appareil.

- Un compteur horaire (9) indique la durée d’utilisation des lampes.

- L’intérieur de la cabine est peint en gris neutre.

DOCUMENT RESSOURCE DR10

- MODE OPERATOIRE:

- Installer la cabine dos à la lumière extérieure.

- Mettre l’appareil sous tension.

- Sélectionner la source lumineuse, suivant le type d’observation à effectuer.

- Placer l’éprouvette à tester au milieu de la cabine (à côté de l’échantillon de référence selon l’essai)

- Procéder au contrôle avec l’étalon prescrit dans la norme.

Remarque :

Pour éviter les effets de la fatigue de l'œil, l'observateur doit regarder le gris neutre de l'environnement avant d'entreprendre une nouvelle observation et limiter ses durées d'observation à quelques secondes.

DOCUMENT RESSOURCE DR11

DYNAMOMETRE

NF EN ISO 13936-2

La résistance dynamométrique d’une couture

- BUT :

La présente partie de l'ISO 13936 spécifie une méthode pour déterminer la résistance

au glissement de l'ensemble des fils d'une étoffe tissée, au niveau des coutures.

Domaine d'application :

- toutes les étoffes qui constituent des articles d'habillement ou d'ameublement

- aux étoffes extensibles (y compris celles qui contiennent des fils élastomères).

- ÉPROUVETTE :

Dimensions : 200 X 100 mm

Nombre :   5 éprouvettes en trame pour le glissement des FILS DE CHAINE.

5 éprouvettes en chaîne pour le glissement des FILS DE TRAME.

Disposition du tracé des éprouvettes en chaîne et en trame.

150 mm

150 mm

Lisière

Éviter les parties pliées, froissées ou comportant des lisières.

- CONDITIONNEMENT :

L'essai est effectué dans l'atmosphère normale :

- Température : 20° C +/- 2° C

- Humidité relative : 65 % +/- 2 %

- PRINCIPE :

Une bande d'étoffe est pliée en deux dans le sens de la largeur; puis cousue parallèlement à la pliure, à une distance de 20mm.

L’éprouvette est ensuite prélevée à 12 mm de la ligne de couture en découpant les deux couches d’étoffe.

Elle est découpée près de la pliure et soumise à une force perpendiculairement à la couture à l'aide des pinces pour essai d'arrachement, puis l'ampleur de l'ouverture de la couture est mesurée.

DOCUMENT RESSOURCE DR12

Préparation des coutures :

- Fil à coudre habillement : TEX = 45 (±5)

- Nm de l’aiguille : 90

- Nombre de point / cm : 5

- Type de machine : 301 = point noué 1 aiguille

- MODE OPERATOIRE:

- Mettre l'appareil en marche

- Régler la distance entre les pinces 100mm (±1 mm) l’une de l’autre

- Effectuer la remise à ZERO

- Sélectionner la référence de la norme à utiliser

- Choisir le sens de l’essai (chaîne sur trame ou trame sur chaîne)

- Mettre en place l’éprouvette :

Fixer l'éprouvette symétriquement dans les pinces de telle sorte que la couture soit située

à mi-distance des bords des deux pinces et parallèle à ces dernières.

- Lancer l’essai :

La charge exercée sur l'éprouvette augmente progressivement jusqu'à la valeur

appropriée (voir Tableau), à une vitesse d'allongement constante de (50± 5) mm /min

TABLEAU DES CHARGES

| Types d’étoffes | Charge appliquée |
| --- | --- |
| Tissu d’habillement ≤ 220 g/m² | 60 N |
| Tissu d’habillement > 220 g/m² | 120 N |
| Tissu d’ameublement | 180 N |

- Une fois la force maximale atteinte :

La charge appliquée sur l’éprouvette est immédiatement ramenée à 5 N à une vitesse d'allongement constante de (50± 5) mm /min.

Mesurer la largeur de l’ouverture de couture à l’endroit le plus large à 1 mm près.

Elle s’effectue perpendiculairement à la couture.

- Compléter le PV

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Calculer à 1 mm près, les valeurs moyennes de glissement des fils de chaîne et des fils de trame qui caractérisent l’ouverture de couture mesurée.

En cas de détérioration du tissu ou de la couture rendant impossible le mesurage du glissement, exprimer le résultat comme un échec.

DOCUMENT RESSOURCE DR13

Définitions:

Glissement des fils, glissement des coutures : mouvement des fils de trame sur les fils de chaîne d'un tissu (ou des fils de chaîne sur les fils de trame) sous l'effet d'une traction

NOTE Le glissement des coutures est une propriété du tissu qu'il convient de ne pas confondre avec la résistance des coutures.

Glissement des fils de chaîne : glissement des fils de chaîne sur les fils de trame, les fils de chaîne étant perpendiculaires au sens de traction.

Glissement des fils de trame : glissement des fils de trame sur les fils de chaîne, les fils de trame étant perpendiculaires au sens de traction.

- APPAREILLAGE :

DESCRIPTIF DU DYNAMOMETRE

3

5

1

4

2

7

6

| 8 | Outils de serrage |
| --- | --- |
| 7 | Support accessoire |
| 6 | Butée haute réglable |
| 5 | Capteur de force |
| 4 | Attache inférieur |
| 3 | Attache supérieur |
| 2 | Panneau de contrôle |
| 1 | Mise sous tension |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

| 6 | Réglage vitesse |
| --- | --- |
| 5 | Bouton activation |
| 4 | signal mise sous tension |
| 3 | DOWN : descendre la mâchoire supérieure |
| 2 | UP : monter la mâchoire supérieure |
| 1 | Bouton ARRET URGENCE |
| Rp | CARACTERISTIQUES |

DESCRIPTIF DE PUPITRE

1

6

5

4

3

2

DOCUMENT REPONSE DR1

DETERMINATION  DE L’ARMURE D’UN TISSU

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination du dessin de l’armure d’un tissu NF G 07-154 (De juin 1984)

| Matériel : compte fil microscope réglet NF G 07-154 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 1 dans le matériau Dimension des éprouvettes : contenant plusieurs fois le rapport d’armure Expression des résultats : Représentation du rapport d’armure sur papier au complet. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |

Rapport d’armure :

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR2

DETERMINATION  DU  NOMBRE  DE FILS  EN  CHAÎNE  ET  EN  TRAME

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination du nombre de fils par unité de longueur NF EN 1049-2 (de avril 1994)

| Matériel : compte fil aiguille à détisser réglet NF EN 1049-2 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 5 dans un même matériau Dimension des éprouvettes : 50 X 50 mm, avec une tolérance ( de 4 mm à 6 mm) Expression des résultats : Somme des moyennes du nombre de fils en chaîne et en trame. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |
| Méthode utilisée : - Méthode A (détissage du tissu à l’aide de 2 aiguilles à détisser et le nombre de fils est compté.) - Méthode B (le nombre de fils visibles dans l’ouverture d’un compte fil spécifié est déterminé.) - Méthode C (le nombre de fils par centimètre dans un tissu est déterminé à l’aide d’un compteur de fils à déplacement transversal.) |  |

| EPROUVETTES | Nbre de fils en chaîne/cm | Nbre de duitage/cm |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| MOYENNE = |  |  |
| Le nombre de fils par cm² est égal à la somme des moyennes des fils de chaîne et des fils de trame par cm. |  |  |

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR3

DETERMINATION DE LA MASSE SURFACIQUE DES TISSUS

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la masse surfacique des tissus et des tricots ISO 3374 (de juin 2000) ; iso 3801 (de septembre1977)

| Matériel : balance découpoir ISO 3374 ISO 3801 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 5 pour un même matériau Dimension des éprouvettes : disques (112 mm de = 100 cm²) Expression des résultats : Calcul de la masse surfacique, exprimée en grammes par mètre carré, M, pour chaque éprouvette selon la formule. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |
| Formule : m : masse en gramme de chaque éprouvette s : surface de l’éprouvette exprimée en cm² M : masse surfacique en g/m² (mx100) Masse surfacique moyenne : M/5 M= |  |

Relevé des valeurs et résultat de la masse surfacique moyenne :

| EPROUVETTES | Masse de l’éprouvette : m en g | Masse de l’éprouvette : M en g/m² |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| TOTAL |  |  |
| Masse surfacique Moyenne : |  |  |

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR4, DR5

DETERMINATION DE LA SOLIDITE DES TEINTURES AU FROTTEMENT

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la solidité des teintures aux frottements à sec, ou au mouillé NF EN ISO 105-X12 (de mars 2003)

| Matériel : crockmeter réglet ciseaux échelles des gris NF EN ISO 105-X12 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Cheville : 16 (±0,1) mm de Force : 9 (±2) N Nombre d’éprouvette : 2 dans le sens chaîne (X5) 2 dans le sens trame (X5) Dimension des éprouvettes : 210 X80 mm Témoin : tissu de coton blanc Expression des résultats : Par cotation en comparaison avec : NORMES « ECHELLES » des GRIS : - Dégorgement sur le témoin : ISO 105 A03 - Dégradation sur la matière testée : ISO 105 A02 | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |
| Essai réalisé: Détermination de la solidité des teintures et impressions au FROTTEMENT A SEC : Détermination de la solidité des teintures et impressions au FROTTEMENT AU MOUILLE : |  |

| SENS CHAINE |  |  | SENS TRAME |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEGORGEMENT | DEGRADATION | Essai | DEGORGEMENT | DEGRADATION |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | Indice Moyenne |  |  |

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR6

DETERMINATION DE LA RESISTANCE AU GLISSEMENT DES COUTURES

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la résistance au glissement des fils de couture dans les tissus NF EN ISO 13936-2 (de septembre 2004).

| Matériel : dynamomètre réglet ciseaux NF EN ISO 13936-2 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Vitesse d’allongement : 50 mm/min (± 5) Nombre d’essai : 5 éprouvettes CHAINE 5 éprouvettes TRAME Dimension des éprouvettes : 200 X 100 mm Type de pinces employées : 75 mm Sensibilité du capteur : NEWTONS Détecteur de rupture : oui Type d’essai : à sec au mouillé Expression des résultats : Calcul des valeurs moyennes de glissement des fils de chaîne et des fils de trame qui caractérisent l’ouverture de couture mesurée à 1mm près. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : |

| POIDS DE L’ETOFFE g/m² |  |
| --- | --- |
| LA FORCE MAXIMALE APPLIQUEE |  |

| Légende : R = rupture de la couture (cocher la case) | SENS TRAME |  | SENS CHAINE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mesure de l’ouverture En mm | R | Mesure de l’ouverture En mm | R |
| N° 1 |  |  |  |  |
| N° 2 |  |  |  |  |
| N° 3 |  |  |  |  |
| N° 4 |  |  |  |  |
| N° 5 |  |  |  |  |
| Moyenne : |  |  |  |  |

| Remarques pendant essai : | Conclusion : |
| --- | --- |
| Usage final de l’étoffe : |  |

DOCUMENT REPONSE DR7

RAPPORT DE CONFECTIONNABILITE

VALIDATION  MATIERE

   Oui

   Non

| TISSU | CARACTERISTIQUES |  |  | ARMURE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appellation commerciale : |  |  | Rapport d’armure |  |  |  |  |  |
|  | Référence fournisseur : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Composition : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Origine : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armure : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coloris : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laize : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contexture : | C : | T : |  |  |  |  |  |  |

| ESSAIS LABORATOIRE |  |  | CONFORMITE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST REALISE | VALEURS CAHIER DES CHARGES | VALEURS TESTS REALISES | CONFORME | NON CONFORME |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |