| Thème : 4 | Pantalon de randonnée | Nom : Classe : |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

La société « NOVY », spécialisée dans la fabrication de vêtements de sport, vient de réceptionner la matière d’œuvre pour réaliser son pantalon de randonnée. Afin de garantir la qualité  de ses produits, elle test les matières de ses fournisseurs d’après un cahier des charges.

Le service qualité vous sollicite afin de contrôler le métrage commandé, la résistance au mouillage superficiel et la stabilité dimensionnelle.

Extrait du cahier des charges :

| Collection : Femme Saison : 2014/2015 Taille : 36 au 44 Grade de qualité : Moyen de gamme |  | PANTALON DE RANDONNEE Réf : PAN R070 S 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extrait du cahier des charges du produit |  |  |  |  |
| Fonction d’usage : - Pantalon de randonnée pour femme, convertible en bermuda. - La partie inférieure du pantalon s’ôte facilement à l’aide d’une fermeture à glissière - Idéal par temps variable en été, au printemps ou en automne. - Composé d’une matière légère, peu froissable et à séchage rapide. Devant : - Fermé sur le milieu devant par une fermeture à glissière et une ceinture boutonnée à passants. - Poche cavalière avec surpiqûre apparente - Poche à soufflet et rabat plaquée sur la jambe droite. - Ouverture sur le côté, bas de pantalon par une fermeture à glissière. Dos : - Empiècement sur le haut du dos. - Poche plaquée avec rabat sur la fesse gauche. |  |  |  |  |
| Extrait du cahier des charges matériaux : |  | Fiche technique matériaux : |  |  |
| Matériaux : Fournisseur : BASTIDE Coloris : Sable Réf : 2874 Fournitures : 5 fermetures à glissière en PVC 1 bouton en PVC |  | Appellation commerciale : Composition : 60% coton, 40% polyamide Laize : 1,48m Longueur rouleau : 180m Code d’entretien : Prix au m² : 7,90€ / m Poids au mètre carré : 176 g/m² (±1) Résistance au mouillage : 3 Retrait au lavage : C ≤ 1% T ≤ 1% |  |  |
| BAC PRO MMV | Thème : PANTALON DE RANDONNE FICHE CONTRAT |  |  | Nom : Classe : Date : |
|  |  |  |  | Temps alloué : min |
| NATURE DE L’ACTIVITE : TP industrialisation du produit |  |  |  |  |
| OBJECTIF DE LA SEQUENCE : être capable de : L’élève doit être capable de réaliser les tests en laboratoire, d’interpréter et d’exploiter les résultats des essais au regard des spécifications et critères exigés. |  |  |  |  |
| Compétences évaluées : C3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux C3.21 Vérifier la conformité des matériaux C3.22 Utiliser le matériel de contrôle C3.23 Interpréter les résultats |  |  | Savoirs : S3 .matières et matériaux : S3 .2 caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques : - propriété mécanique : la masse S3.3 Essai physico-mécaniques : - les appareils de mesures et contrôles : - masse surfacique (balance électronique) - l’imperméabilité (spray test) - la stabilité dimensionnelle (lave linge) - Procès verbaux S5 .qualité et contrôle : S5 .1 la conformité du produit au regard des spécifications : - Contrôle par échantillonnage |  |
| Prérequis : - Les caractéristiques des étoffes, des matériaux. - Les sens du tissu. - Les unités de mesure. - Identification des appareils de mesures et contrôles. |  |  | Ressource : - Un extrait du cahier des charges du produit - Un extrait du cahier des charges du matériau (contraintes) - Un métrage d’étoffe - Matériels de laboratoire - Notice d’utilisation des matériels |  |

| TP1 | Identification de l’étoffe | Réaliser le test de la masse m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TP2 | Perméabilité à l’eau | Réaliser le test mouillage superficiel |  |
| TP3 | Stabilité dimensionnelle | Réaliser le test de la machine à laver |  |

TRAVAIL DEMANDE :

- Activité n°1  Vérifier la quantité de matière reçue  TP1

L’entreprise vient de recevoir 50kg de matière d’œuvre (Réf : 2874). Elle ne vérifie pas le métrage en déroulant le tissu (trop de manipulation et de temps), mais en calculant le poids au m² du tissu.

A partir de l’extrait du cahier des charges, d’un échantillon de matière et des documents ressources (DR1, DR2) :

Vérifier la conformité du matériau :

- Préparer les éprouvettes et le matériel.

- Identifier et caractériser l’étoffe sur PV. Document réponse DR1

Utiliser le matériel de contrôle :

- Effectuer le  test de la balance de précision sur les éprouvettes afin de vérifier la masse surfacique de la matière.

- Effectuer les relevés de mesures sur le P.V, calculer la moyenne de la masse surfacique de la matière, et noter les remarques nécessaires. Document réponse DR1

Contrôler la quantité de MO :

- A partir de l’extrait du cahier des charges et du document réponse DR1, contrôler si le métrage commandé correspond au poids de la matière réceptionnée. Document réponse DR2.

- Activité n°2   Réaliser les essais physico-mécaniques TP2 et TP 3

Pour valider l’étoffe, réaliser les tests de mesure de contrôle :

- De la perméabilité à l’eau (document ressource DR3, DR4)

- De la stabilité dimensionnelle (document ressource DR5, DR6, DR7)

Afin de déterminer leur conformité aux spécifications du cahier des charges.

PROCEDURE: pour chaque TP

- Analyser la documentation remise.

- Préparer les éprouvettes et le matériel.

- Effectuer les tests de contrôle sur les éprouvettes, les relevés de mesures.

Document réponse DR3, DR4.

Compléter les procès-verbaux.

Noter les remarques nécessaires, effectuer les moyennes

- Activité n°3  Remplir le rapport de confectionnabilité

A partir de l’extrait du cahier des charges, des procès-verbaux (document réponse DR1 à DR4), vous devez remplir le rapport de confectionnabilité. Document réponse DR5.

Validez la matière si elle est conforme à la demande, et justifiez votre réponse.

EVALUATION TP1

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

EVALUATION TP2

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

EVALUATION TP3

| Compétences évaluées et critères d’évaluation |  | Positionnement |  |  |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 3. 2 S’assurer de la conformité des matériaux |  | - - | - | + | + + |  |
| C 3.21 Vérifier la conformité des matériaux | Reconnaissance des principales caractéristiques physico-chimiques des matériaux. |  |  |  |  |  |
|  | Respect des règles de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les données collectées sont complètes et les fiches sont renseignées. |  |  |  |  |  |
| C 3.22 Utiliser le matériel de contrôle | La mise en œuvre des techniques de contrôle est adaptée. |  |  |  |  |  |
|  | Les règles et les procédures sont appliquées dans le respect des consignes de sécurité. |  |  |  |  | / |
|  | Les valeurs vérifiées sont justes. |  |  |  |  |  |
| C 3.23 Interpréter les résultats | L’analyse des résultats est pertinente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | TOTAL |  |  |  | /20 |

DOCUMENT RESSOURCE DR1

BALANCE DE PRECISION ELECTRONIQUE

ISO 3374    ISO 3801

- BUT :

Cet appareil a pour but de déterminer la masse surfacique

d’un matériau en g/ m².

On peut déterminer aussi le TITRE du fil.

- ÉPROUVETTE :

Découper préalablement 5 éprouvettes de 100 cm2 de surface

à l’aide du découpoir, en évitant de déformer l'étoffe.

Prélever à différents emplacements en évitant les parties pliées,

froissées ou comportant des lisières.

- PRINCIPE :

L’essai est effectué sur l'échantillon d'étoffe relaxé, à plat, pendant au moins 24h.

Les éprouvettes sont découpées, puis pesées, et la masse surfacique est calculée.

- MODE OPERATOIRE :

  - Mettre sous tension,

  - Ouvrir le cache transparent,

  - Mettre en marche I/O, les contrôles électroniques s’affichent

  - Tarer la balance en appuyant sur la touche ZERO afin que l’écran indique 0g

  - Placer individuellement les éprouvettes sur le plateau

  - Attendre la stabilisation de la pesée et lire le résultat affiché.

  - Relever la mesure sur le PV

  - Peser ainsi chaque échantillon, et déterminer une moyenne.

Remarque :

L’éprouvette pesée mesure 100 cm², il faut multiplier par 100 le résultat pour le ramener au m².

Exemple : Lecture sur la balance = 1,24 g

Masse au m² = 1,24 X 100 = 124g

- EXPRESSION DES RESULTATS:

Calculer la masse surfacique, exprimée en grammes par mètre carré, M, pour chaque éprouvette selon la

formule :

- m : est la masse d'une éprouvette conditionnée ou anhydre, en grammes.

- s : est la surface de la même éprouvette, en centimètres carrés.

m x 10 000

s

M=

Calculer la moyenne en grammes par mètre carré et arrondir le résultat à trois chiffres significatifs.

= = moyenne arithmétique.

DOCUMENT RESSOURCE DR2

DECOUPOIR

- BUT :

Cet appareil permet de découper des éprouvettes dans

différents matériaux en un disque de 10 cm de diamètre.

Ce qui correspond à une surface de coupe d'au moins

100 cm2  avec une précision de ± 1 %.

- MODE OPERATOIRE :

- Placer le matériau à découper sur la plaque de découpe,

- Libérer le mécanisme de maintien sur le côté,

- Amener en contact l’appareil avec le matériau à découper

- Appuyer sur la poignée de l’appareil de découpe et

effectuer une ou plusieurs rotations dans le sens des

aiguilles d’une montre,

- Enlever l’appareil de découpe afin de libérer l’échantillon

découpé,

- Retirer l’éprouvette découpée de la plaque de découpe.

Remarque : cette éprouvette doit avoir une coupe nette tout autour de son périmètre.

- DOMAINE D’UTILISATION :

L’appareil de découpe du poids au m² peut être utilisé pour de nombreux matériaux tels que le tissé, le non tissé, le papier, l’étoffe, le cuir………….

Pour la détermination du poids au m², il suffira de peser l’éprouvette de 100cm² et de le ramener au m². Pour la pesée, Une balance de précision au 1/100eme est indispensable.

DOCUMENT RESSOURCE DR3

SPRAY TEST

NF EN ISO 4920

BUT :

Ce test permet de déterminer la résistance d’une étoffe, qui peut

être  ou non traitée imperméable à l’eau, au mouillage superficiel

par l’eau.

- ÉPROUVETTE :

Découper au moins 3 éprouvettes carrées de 20 cm de côté,

à différents emplacements sur l’étoffe.

Ne pas prélever d’éprouvette en des emplacements froissés

ou portant des marques de plis.

- PRINCIPE :

Une éprouvette est positionnée sur un cadre circulaire, placée sur un support incliné à 45° et arrosée par un volume d’eau distillée ou déionisée à une température comprise entre 20°C et 27°C.

- APPAREILLAGE :

L’appareil est constitué par :

- Un support comprenant à la base un plan incliné à 45°

- A sa partie supérieure un entonnoir de 150 mm de, pouvant contenir 250 ml d’eau

- Une pomme d’arrosage est reliée à l’entonnoir par un tube de caoutchouc

- La pomme d’arrosage comprend 19 trous de 0,9 mm de  de telle sorte que la durée d’écoulement du volume d’eau prévue s’effectue entre 25 et 30 s.

Sur le plan incliné sont disposées 2 goupilles permettant de supporter le porte-éprouvette. Ce porte-éprouvette est un cercle à broder de 150 mm de  intérieur sur lequel est fixé l’étoffe à tester.

DOCUMENT RESSOURCE DR4

DOCUMENT RESSOURCE DR4

- MODE OPERATOIRE:

- Conditionner les éprouvettes 4 h dans l’atmosphère ambiante.

- Après conditionnement, fixer l’éprouvette à tester dans le porte-éprouvette, sans traction sur la matière.

- Poser le porte-éprouvette de telle sorte que le sens chaîne ou la longueur soit parallèle à l’écoulement de l’eau sur l’éprouvette.

- Préparer 250ml d’eau distillée dans un récipient.

- Verser l’eau distillée dans l’entonnoir, de manière à ce que l’arrosage soit continu une fois qu’il est commencé.

- Dès que l’arrosage cesse, retirer le porte-éprouvette du socle.

- Tourner l’éprouvette, face endroit vers le bas, et la taper 2 fois contre le bord de la table.

- Procéder ensuite à la cotation en attribuant à la face endroit de l’éprouvette la valeur qui correspond au degré de mouillage observé.

- Compléter le PV

- EXPRESSION  DES  RESULTATS:

Attribuer à chacune des éprouvettes une valeur de 0 à 5 qui représente le mieux le degré de mouillage observé selon l’échelle descriptive ou selon l’échelle photographique définie dans la norme.

Degré de mouillage :

- mouillage complet de toute la face endroit de l’éprouvette;

- mouillage complet de toute la face endroit de l’éprouvette au-delà des points d’arrosage;

- mouillage partiel de la face endroit de l’éprouvette au-delà des points d’arrosage;

- mouillage de la face endroit de l’éprouvette aux points d’arrosage;

- légère adhérence ou léger mouillage dispersé(e) de la face endroit de l’éprouvette;

- ni adhérence ni mouillage de la face endroit de l’éprouvette.

LE LAVE LINGE

NF EN ISO 5077

DOCUMENT RESSOURCE DR5

La stabilité dimensionnelle

- BUT :

Déterminer les variations dimensionnelles des étoffes ou autres articles textiles

lorsque ces derniers sont soumis à un cycle de lavage et de séchage approprié.

Matières :

Tissées, mailles.

- PRINCIPE :

Une éprouvette est conditionnée pendant 4h puis est mesurée avant d'être soumise à des cycles de lavage et de séchage appropriés. Une fois séchée, l'éprouvette est conditionnée et mesurée à nouveau, puis les variations dimensionnelles sont calculées.

- ÉPROUVETTE :

Découper trois éprouvettes carrées de 50 cm de côté, dont les bords sont parallèles aux sens longueur et largeur de l’étoffe.

Il convient de prélever des éprouvettes dans des zones de différentes configurations de fils dans le sens de la longueur et de la largeur

Ne pas couper d’éprouvettes  à moins de 1m de chaque extrémité du rouleau, ni à des emplacements froissées ou portant des marques de plis.

Préparation des éprouvettes : (selon la norme : EN ISO 3759)

Mesure en mm

DOCUMENT RESSOURCE DR6

- APPAREILLAGE : (selon la norme NF ISO 6330)

Soit :

- Machine à laver de référence de type A : Type à axe horizontal et à chargement frontal.

- Machine à laver de référence de type B : Type agitateur à axe verticale et à chargement par le haut.

Machine de type A:

6

1

7

2

3

- bouton sélection du programme

- essorage = nombre de tour / minute

- durée du programme

- boutons choix option

- marche/arrêt

- départ

- tiroir produit lessiviel

- hublot de chargement frontal

5

Selon le modèle

- bouton sélection du programme

- essorage = nombre de tour / minute

- durée du programme

- boutons choix option

- marche/arrêt

- départ

- capot de chargement par le haut

Machine de type B:

Se référer à la notice d’utilisation du matériel à votre disposition pour repérer les éléments essentiels de mise en « marche » de la machine

- MODE OPÉRATOIRE:

- Tracer des repères, à l’aide d’un gabarit,  sur les éprouvettes à  l’encre indélébile.

- Tracer le DL

- Mesurer les dimensions initiale de longueur et de largeur sans tension ni déformation

DOCUMENT RESSOURCE DR7

- Surjeter les bords avec un fil de bonne stabilité dimensionnelle, si l’éprouvette risque de s’effilocher pendant l’essai.

- Cranter le surfilage tous les 5 cm

- Peser les éprouvettes sur la balance de précision

- Laver avec de la lessive les éprouvettes  à 30° ou 40° ou 60° (choix à faire selon composition et type de produit)

- Sécher sur fil à l’air libre

- A la fin du séchage mettre à plat les éprouvettes pendant au moins 5 minutes

1

Mesurer la distance entre les repères  	1-2-3 sens chaîne

1-2-3 sens trame

2

11- Calculer le % de retrait

2% à 3% est la TOLERANCE de retrait acceptée

3

12- Peser l’éprouvette sur la balance de précision

3

2

1

13- Déterminer sa perte de masse

15 -Compléter le PV

.

- EXPRESSION DES RESULTATS:

- Calculer le pourcentage de retrait dans le sens chaîne et dans le sens trame pour chaque éprouvette, selon la formule :

Variation dimensionnelle :

Où :

« xo » distance initiale entre les repères

« xt » distance entre les repères après  le cycle

de lavage.

- Calculer le % moyen de retrait (exprimer les variations dimensionnelles moyennes au plus proche 0,5 %.)

- Indiquer si les dimensions ont diminué (retrait) au moyen du signe moins (‒) ou ont augmenté (allongement) au moyen du signe plus (+).

DOCUMENT REPONSE DR1

DETERMINATION DE LA MASSE SURFACIQUE DES TISSUS

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la masse surfacique des tissus et des tricots ISO 3374 (de juin 2000) ; iso 3801 (de septembre1977)

| Matériel : balance découpoir ISO 3374 ISO 3801 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 5 pour un même matériau Dimension des éprouvettes : disques (112 mm de = 100 cm²) Expression des résultats : Calcul de la masse surfacique, exprimée en grammes par mètre carré, M, pour chaque éprouvette selon la formule. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |
| Formule : m : masse en gramme de chaque éprouvette s : surface de l’éprouvette exprimée en cm² M : masse surfacique en g/m² (mx100) Masse surfacique moyenne : M/5 M= |  |

Relevé des valeurs et résultat de la masse surfacique moyenne :

| EPROUVETTES | Masse de l’éprouvette : m en g | Masse de l’éprouvette : M en g/m² |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| TOTAL |  |  |
| Masse surfacique Moyenne : |  |  |

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR2

Contrôler la quantité de MO reçue

- Sachant que la masse et les surfaces sont proportionnelles, compléter le tableau ci-dessous en vous aidant du document réponse DR1.

| Surface en cm² |  | x |
| --- | --- | --- |
| Mase en g |  |  |

Calculer la surface du rouleau :

X =

Surface = ……………..

- A l’aide de la formule, calculer la longueur du rouleau :

Rappel formule :    Longueur (cm) x largeur (cm) = Surface (cm²)

- Conclure en comparant la longueur de MO calculée avec la longueur commandée :

| Tissu commandé | Tissu réellement reçu | Comparaison |
| --- | --- | --- |

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

DOCUMENT REPONSE DR3

DETERMINATION  DE  LA  PERMEABILITE  A  L’EAU

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d’arrosage) NF EN ISO 4920 (de janvier2013)

| Matériel : spray test réglet ciseaux NF EN ISO 4920 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 3 pour un même matériau Dimension des éprouvettes : carré (200 mm de côté) Expression des résultats : Par cotation en comparaison avec : NORMES « ECHELLES » PHOTOGRAPHIQUE : Attribuer à chacune des éprouvettes une valeur de 0 à 5 qui représente le mieux le degré de mouillage. | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |

|  | TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice de cotation |  |  |  |
| INDICE MOYEN |  |  |  |

Conclusion :

DOCUMENT REPONSE DR4

MESURE  DE LA STABILITE  DIMENSIONNELLE

PROCES  VERBAL

Extrait du recueil de normes françaises AFNOR textile.

Détermination des variations dimensionnelles des étoffes NF EN ISO 5077 (de novembre 2008).

| Matériel : le lave linge NF EN ISO 5077 | Echantillon : |
| --- | --- |
| CONDITIONS D’ESSAI | MATERIAU |
| Conditions atmosphériques : atmosphère tempérée atmosphère tropicale Nombre d’éprouvette : 3 (500 X 500 mm) Expression des résultats : retrait moyen en % | Référence : Appellation commerciale : Composition : Armure : Traitement(s) : |
| Type de lave linge : Machine de type A (chargement frontal) Machine de type B (chargement par le haut) | Programme : 30°C durée :……………………. 40°C durée :……………………. 60°C durée :……………………. |
| Formule : « xo » distance initiale entre les repères = 350mm « xt » distance entre les repères après le cycle de lavage |  |

| Retrait en chaîne |  |  |  |  | Retrait en trame |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure après lavage en mm |  |  |  | Essai | Mesure après lavage en mm |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | Moyenne |  | 1 | 2 | 3 | Moyenne |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

| Variation dimensionnelle en chaîne | Variation dimensionnelle en trame |
| --- | --- |
| Masse initiale |  |
| Masse après essai |  |
| Perte de masse au lavage |  |
| Conclusion : |  |

DOCUMENT REPONSE DR5

| RAPPORT DE CONFECTIONNABILITE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLECTION |  | Modèle : |  | Date de création : |  |
| Saison : |  | Type de produits : |  | Taille de base : |  |
| Thème : |  |  |  | Gammes de tailles : |  |
| # CROQUIS | ###### Caractéristiques Matière principale |  |  |  |  |
|  | Echantillon : |  | Appellation Commerciale : Référence matière : Sens et motif : Laize : Laize utile : |  | Composition : |
|  |  |  |  |  | CONTEXTURE Nombre de fils : Nombre de duites : |

| ESSAIS LABORATOIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEST REALISE | VALEURS CAHIER DES CHARGES | VALEURS TESTS REALISES | CONFORME | NON CONFORME |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Justifier votre réponse :