TD construction 6.4			Axe x GTI – mot asynchrone                                                     BTSET

### POSITIONNEMENT PRECIS SUR AXE X

# Précision de déplacement du chariot sur l’axe x , couple utile

  - Calculer la précision de déplacement en mm pour 1 point du codeur 7 en liaison avec le pignon 5.

  - Calculer la précision de déplacement en mm pour 1 point du codeur 8 en liaison avec l’arbre du moteur

  - Comparer les deux précisions obtenues ci dessus.

  - Calculer la vitesse nominale du chariot en m/s ( N nominale moteur = 1380tr/mn )

  - Calculer la puissance utile et le couple que doit fournir le moteur en régime nominal. Représenter la chaîne d’énergie sur votre feuille.

Données :

Poids de l’ensemble en translation : 400N ( avec charge de 15kg )

Facteur de frottement de la liaison glissière: µ = 0.1

Vitesse linéaire du chariot : 0.24m/s

Rendement du réducteur : 0.85

Rendement du système pignon –crémaillère : 0.8

## Vérification des caractéristiques du moteur DT71D4

  - Calculer le moment d’inertie du chariot motorisé et instrumenté ramené sur l’arbre du moteur.

Données :

Masse de l’ensemble en translation : 40kg

Vitesse linéaire du chariot : 0.24m/s

  - Calculer le moment d’inertie de l’ensemble en mouvement ramené sur l’arbre du moteur ( J moteur frein : 5.51* 10-4 kg.m² )

  - Calculer l’accélération angulaire du moteur sachant que le CDCF impose une rampe linéaire mini de

d’accélération et de décélération de 0.48s.Tracer l’allure de l’évolution de la vitesse angulaire du moteur pour un déplacement ( mise en vitesse, régime établi : 4s, freinage )

  - Déterminer l’amplitude de déplacement du chariot. Est- elle compatible avec le CDCF ( 1.3m maxi ) ?

  - Calculer le moment de démarrage que doit fournir le moteur en appliquant le PFD. Prendre pour couple résistant de la charge sur l’arbre moteur : 0.1N.m

2-6 Le moteur DT71D4 ( md / Mn = 1.8 ) est - il correctement utilisé ? justifier.

## Vérification de la résistance des dents du pignon 5

3-1 En adoptant une accélération linéaire de 0.5m/s² pour l’ensemble en translation ( masse : 40kg ), en tenant compte d’une force de frottement au niveau de la liaison glissière de 40N .

Calculer l’effort tangentiel Ft de la crémaillère 6 sur le pignon 5 nécessaire à la mise en vitesse du chariot.

3-2 Calculer le module minimal des dents de ce pignon en Nylon ( PA 6-6 ) en appliquant la relation ci dessous.

Conclure quant à la résistance des dents ( voir désignation du pignon rep 5 )

Données :

k ( facteur de largeur de denture ) = 10

Rpe ( résistance pratique du matériau ) = 20 N/mm²

m > 2.34 [ Ft / ( k * Rpe ) ] ½

td construction 6.4					Axe x GTI – mot asynchrone                          BTSET

### POSITIONNEMENT PRECIS SUR AXE X ( GTI )

###### Correction

# 1 Précision de déplacement du chariot sur l’axe x , couple utile

  - la précision de déplacement = déplacement du chariot par tour du codeur / nb de pts

précision = π. d / Nb de pts

= π * 2 * 27/ 170

= 1mm

1-2  précision = (π. d / i ) / Nb de pts

= π * 2 * 27/ 16 / 1024

= 0.01mm

  - La précision est donc 100 fois plus grande avec le codeur 1024 monté sur l’arbre du moteur.

1-4 Vitesse nominale du chariot

V = N mot / i * π *d /60

V = (1380tr/mn / 16 ) * (π * 54*10-3 m) / 60

V = 0.243 m/s

  - Calculer la puissance utile et le couple que doit fournir le moteur en régime nominal.

Données :

Poids de l’ensemble en translation : 400N

Facteur de frottement de la liaison glissière: µ = 0.1

Vitesse linéaire du chariot : 0.24m/s

Rendement du réducteur : 0.85

Rendement du système pignon –crémaillère : 0.8

R

i = 16

η = 0.85

P-Crém

d = 54

η = 0.8

chariot

Moteur

1380tr/mn

Pu = Pc / (ηr . ηpc )					Pc = F . V

Pc = 400N * 0.1 * 0. 24m/s = 9.6W

Pu = 9.6 / ( 0.85 * 0.8 )

#### Pu  = 14.12W

Cu = Pu / ωmot

Cu = 14.2W / 144.51rd/s

#### Cu = 0.1N.m

## 2 Vérification des caractéristiques du moteur DT71D4

2-1 Calculer le moment d’inertie du chariot motorisé et instrumenté ramené sur l’arbre du moteur.

Données :

Masse de l’ensemble en translation : 40kg

Vitesse linéaire du chariot : 0.24m/s

J chariot / mot = M * ( V / ωmot ) ²

J chariot / mot = 40kg * ( 0.24 / 144.51 ) ²

J chariot / mot = 1.1* 10-4 kg.m²

  - Calculer le moment d’inertie de l’ensemble en mouvement ramené sur l’arbre du moteur ( J moteur frein : 5.51* 10-4 kg.m² )

Jt = J chariot / mot + J mot

Jt = 1.1* 10-4  + 5.51* 10-4

Jt = 6.61 * 10-4 kg.m²

  - Calculer l’accélération angulaire du moteur sachant que le CDCF impose une rampe linéaire mini de

d’accélération et de décélération de 0.48s.Tracer l’allure de l’évolution de la vitesse angulaire du moteur pour un déplacement ( mise en vitesse, régime établi : 4s, freinage )

ω’mot = ωmot / td

144.5 rd/s

ω’mot = 144.51 / 0.48      ω							  V

déplacement

0.24 m/s

ω’mot = 301 rd/s²

0.48s     	  4 		0.48	        0.48s     	        4 		       0.48

  - Déterminer l’amplitude de déplacement du chariot. Est- elle compatible avec le CDCF ( 1.3m maxi ) ?

Amplitude = course totale = aire du trapèze de droite

Amplitude = 0.24 * 0.48 + 0.24 * 4

Amplitude = 1.07m < 1.3 m  compatible avec le CDCF

  - Calculer le moment de démarrage que doit fournir le moteur en appliquant le PFD. Prendre pour couple résistant de la charge sur l’arbre moteur : 0.1N.m

PFD en rotation  Jt . ω’mot = md – Cr

md =  Jt . ω’mot + Cr

md =  6.61 * 10-4 kg.m² * 301 rd/s² + 0.1Nm

md = 0.3N.m

  - Le moteur DT71D4 ( md / Mn = 1.8 ) est - il correctement utilisé ? justifier.

md ( DT71D4 ) = Pn / ω mot *1.8

md ( DT71D4 ) = 370W / 144.51rd/s * 1.8

md ( DT71D4 ) = 4.6Nm > 0.3Nm   OK : moteur devant fonctionner à basse vitesse avec des cycles très variés

## Vérification de la résistance des dents du pignon 5

3-1 En adoptant une accélération linéaire de 0.5m/s² pour l’ensemble en translation ( masse : 40kg ), en tenant compte d’une force de frottement au niveau de la liaison glissière de 40N .

Calculer l’effort tangentiel Ft de la crémaillère 6 sur le pignon 5 nécessaire à la mise en vitesse du chariot.

On applique à l’ensemble mobile le PFD pour translation

Ft = m.aG + F frott

Ft = 40kg * ( 0.24m/s / 0.48s ) + 40N

##### Ft = 60N

3-2 Calculer le module minimal des dents de ce pignon en Nylon ( PA 6-6 ) en appliquant la relation ci dessous.

Conclure quant à la résistance des dents ( voir désignation du pignon rep 5 )

Données :

k ( facteur de largeur de denture ) = 10

Rpe ( résistance pratique du matériau ) = 20 N/mm²

m > 2.34 [ Ft / ( k * Rpe ) ] ½

m > 2.34 * [ 60N / ( 10 * 20N/mm² )] ½

module des dents > 1.28mm   Ok car m = 2mm . Les dents du pignon 5 résistent pour acc = 0.5m/s²