# BTS Conception de Produits Industriels

|  |  | ## TP | ## Conception d’un produit technique ## Retroconception |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Durée : 4h |  |  |

FLASH-UP – Conception du Boîtier

Rétro Conception

PROBLEMATIQUE

Concevoir le boîtier sur un logiciel de CAO, à partir d’une forme existant et en respectant les contraintes du cahier des charges.

OBJECTIFS DU TP

Numériser le boîtier existant. Reconstruire la forme extérieure du boîtier sur un logiciel de CAO. Concevoir le boîtier sur le logiciel de CAO, en respectant les contraintes du cahier des charges.

Moyens pour réaliser l’activité

Prototype du Boîtier en plâtre Scanner 3D – Logiciel de CAO CATIA Documents : Sujet TP – Dossier Technique – Documents Ressources Travail demandé

L’objectif de la séance est de concevoir le boîtier du flash-up grâce à un logiciel de CAO.

On dispose pour cela d’une maquette réelle, en plâtre, qui a été réalisée sur le bras d’un homme, dans le but de créer une forme ergonomique, s’adaptant correctement aux formes humaines.

Pour cela, nous procéderons de la manière suivante :

 Numérisation de la pièce existant.

 Reconstruction de la forme extérieure sur un logiciel de CAO.

 Conception complète du boîtier sur le logiciel de CAO, en respectant les contraintes du cahier des charges.

Le graphique suivant montre les différentes étapes du cycle de rétro-conception.

Nous allons étudier la phase de CAO sur le logiciel CATIA.

Objet

Physique

Numérisation

(scanner 3D)

Rétro-conception

CAO

1) Numérisation de la pièce :

Cette étape permet, grâce à un scanner 3D, de créer un nuage de points à partir d’une pièce réelle, réalisée en plâtre. L’intérêt de l’utilisation de cette pièce permet de s’adapter au mieux à la forme du bras de l’homme.

Pour cela, en utilisant la fiche d’utilisation du scanner (documents ressources) :

Positionner la pièce sur son support afin d’obtenir le maximum de points sur la surface en contact avec le bras.

Utiliser un balayage planimétrique pour scanner la pièce en choisissant les paramètres de numérisation. On créera un nuage de points de la pièce.

Exporter le nuage de points (points groupés avec espaces), corps.txt.

2) Reconstruction de la forme extérieure en CAO :

21) CHARGEMENT du NUAGE de POINTS :

Pour cela, il convient d’utiliser le module de forme : Digitized Shape Editor.

Cliquer sur Importer

Sélectionner :

le fichier corps.txt

le format

Appliquer

22) NETTOYAGE du NUAGE de POINTS :

Cette étape consiste à supprimer les points aberrants déterminés par le scanner 3D.

Se placer en vue de face.

Cliquer sur Supprimer.

Sélectionner le nuage.

Avec une trappe, sélectionner les points du plan n’appartenant pas à la pièce.

Les points sélectionnés sont supprimés du nuage

(pas de retour en arrière possible).

23) APPLICATION et LISSAGE d’un MAILLAGE :

Appliquer un maillage sur le nuage de points :

Cliquer sur Maillage.

Sélectionner le nuage.

Sélectionner le paramètre de voisinage : 21 mm.

Appliquer.

Lisser le maillage :

Cliquer sur Lissage d’un maillage.

Sélectionner le maillage.

Lisser jusqu’à obtenir une qualité correcte.

24) CREATION d’une SURFACE AUTOMATIQUE :

Cette étape permet de créer une surface extérieure transformant ainsi le maillage créé précédemment en une surface mathématique, représentant la forme extérieure du flash-up.

Cliquer sur Surface Automatique  pour transformer le maillage en surface.

Une surface mathématique lissée est calculée. Elle correspond à l surface d’interaction entre le bras et le flash- up.

Il convient alors de finir le boîtier à partir des formes géométriques existant sur le modèle.

25) PASSAGE au SOLIDE :

Pour cela, il convient d’utiliser le module : Part Design.

Après la réalisation d’une esquisse de forme s’approchant du solide à concevoir, extruder l’esquisse jusqu’à la surface calculée au préalable.

Réaliser les congés nécessaires.

3) Conception du boîtier en CAO :

Il convient maintenant d’achever en solide la conception du boîtier en effectuant les aménagements nécessaires à la réception du circuit électronique, sa fixation et la possibilité de fermer le boîtier avec un couvercle recevant les leds.

L’ensemble de la conception devra respecter les contraintes du cahier des charges disponible dans le dossier technique.