L’Alarme Intrusion

Temps conseillé pour ce TP : 3h40

Intervenants :	_________________________   et  _________________________

/ 20

Section Electrotechnique

L’Alarme Intrusion

DOCUMENT ELEVE

L’ALARME INTRUSION

OBJECTIFS

  S’informer sur l’alarme intrusion

  Identifier les différents composants d’une alarme intrusion

  Décoder le schéma d’installation d’une alarme intrusion

  Mettre en œuvre une alarme intrusion

	 Un poste informatique avec imprimante et logiciel « Alarme Intrusion »

- La centrale d’alarme et ses détecteurs déjà fixés dans la salle

- Le « Guide d’installation et d’utilisation » de l’alarme

- Le catalogue Legrand 2002

On donne :

- De visionner le diaporama de présentation « L’Alarme Intrusion »

- De répondre à un QCM de compréhension

- De recherchez les caractéristiques du matériel mis à disposition

- D’établir un schéma de câblage de la centrale d’alarme

- De réaliser la connexion des détecteurs à la centrale d’alarme

- De tester le fonctionnement de cette alarme

On demande :

On exige :

- Le parcours en entier du logiciel

- Des réponses correctes au QCM

- Le traitement complet, ainsi que des réponses correctes du sujet élève

- Un câblage correct des détecteurs

- Une mise en fonctionnement de la centrale d’alarme

- Un travail avec la plus grande autonomie possible

Temps conseillé pour cette partie : 3h40

1 – S’informer sur l’alarme intrusion

- Positionnez-vous sur un poste informatique et cliquez sur l’icône « L’Alarme Intrusion », puis  laissez-vous guider par le diaporama.

- A la fin du diaporama, sélectionnez le QCM pour l’imprimer, puis complétez-le.

2 – Identifier les differents composants d’une alarme intrusion

- Mise en situation -

Vous devrez raccorder l’alarme intrusion filaire dans la salle de cours.

Ce système doit assurer une protection périmétrique et volumétrique de la salle.

Salle

de cours

Salle

prof

Couloir

Extérieur

Salle

de cours

- Marche a suivre -

  Répondez aux différentes questions suivantes en vous servant du « Guide d’installation et d’utilisation » de l’alarme.

Caractéristiques de l’alarme :

- Chaque appareil installé porte un numéro, donnez, pour chacun d’eux, ses caractéristiques en complétant le tableau ci-dessous :

| N° | #### Nom de l’appareil | #### Caractéristiques | #### Type de detection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ………………………….. ………………………….. | Marque : …………………….. |  |
|  |  | Référence : …………………. |  |
|  |  | Alimentation : U = ………… f = ……….… |  |
|  |  | Batterie : U = …………… Q = …………… Autonomie = …… |  |
|  |  | Nombre de boucles ? 3  6  Sirène intégrée ? oui  non  |  |
| 2 | ………………………….. ………………………….. | Marque : …………………….. |  périphérique  périmétrique  volumétrique |
|  |  | Référence : …………………. |  |
|  |  | Type ?  infrarouge  hyperfréquence |  |
|  |  | Champ : Portée = …………… Angle = ……………. |  |
| 3 | ………………………….. ………………………….. | Marque : …………………….. |  périphérique  périmétrique  volumétrique |
|  |  | Référence : …………………. |  |
|  |  | Type ?  contact  magnétique  vibration |  |
| 4 | ………………………….. ………………………….. | Marque : …………………….. |  périphérique  périmétrique  volumétrique |
|  |  | Référence : …………………. |  |
|  |  | Type ?  contact  magnétique  vibration |  |
| 5 | ………………………….. ………………………….. | Marque : …………………….. |  périphérique  périmétrique  volumétrique |
|  |  | Référence : …………………. |  |
|  |  | Type ?  contact  magnétique  vibration |  |

- Expliquez la différence entre une « marche partielle » et une « marche totale » d’une alarme intrusion.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- La centrale installée est-elle capable d’effectuer ces 2 modes de marche ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Quelle est la consommation, en veille, des différents constituants de l’alarme ?

| Centrale |  |
| --- | --- |
| Détecteur I.R. |  |
| Bris de glace |  |
| Détecteur magnétique |  |
| Tapis |  |
| TOTAL |  |

- Pour notre installation, en cas de coupure du réseau, calculez le temps que la batterie pourra maintenir la veille de l’alarme, assurant ainsi sa continuité de service.

Rappel : Q = ……………  (voir page 3/9)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Suivant les protections souhaitées par rapport aux ouvertures sur la pièce à protéger :

Indiquez le type de détecteur utilisé en fonction des issues à protéger.

Puis choisissez la boucle de détection à attribuer.

| Issues à protéger | Type de détecteur | Quantité | Mode partiel | Temporisée | Choix de la boucle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée coté couloir |  | 1 | Oui | #### Oui |  |
| Entrée coté Salle prof |  | 1 | Oui | Non |  |
| #### Fenêtre |  | 1 | Oui | Oui |  |
| #### Intérieur de la salle |  | 1 | Non | Non |  |

- Indiquez alors la position des micro-interrupteurs de chaque boucle par H(Haut) ou B (Bas).

Boucle 1      Micro-interrupteur sur ………

Boucle 2      Micro-interrupteur sur ………

Boucle 3      Micro-interrupteur sur ………

- Identifiez, en vert sur la page 9/9, l’emplacement de ces micro-interrupteurs.

- Effectuez le réglage de ces micro-interrupteurs sur la centrale.

Installation de la centrale :

- Identifiez, en rouge sur la page 10/10, l’emplacement de l’alimentation secteur.

- Quelle section doit comporter le câble d’alimentation ?	______________________________

- Quel doit être le calibre de la protection de la ligne d’alimentation ?	___________________

- Si, lors de l’installation de l’alarme, une boucle de détection n’était pas utilisée, que faudrait-il faire impérativement ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Installation des détecteurs :

- Pour le détecteur magnétique saillie, quel est l’écart maxi entre la partie fixe et la partie mobile à respecter ?

__________________________________________________________________________

- Quel est l’écart réel sur le détecteur magnétique installé ?

__________________________________________________________________________

- A quoi correspondent les bornes 3-4  et 5-6 sur chaque boucle ?

3-4 : ____________________	5-6 : ____________________

- Sur le câblage de 2 détecteurs magnétiques saillies, repassez en rouge le circuit de détection et en bleu le circuit d’auto-surveillance.

- Conclusion :	Comment sont câblés les contacts de détections ?	__________________

## Comment sont câblés les contacts d’auto-surveillance ?  	_______________

- Sur le câblage de 2 détecteurs bris de glace, repassez en rouge le circuit de détection et en bleu le circuit d’auto-surveillance.

- Conclusion :	Comment sont câblés les contacts de détection ?	__________________

## Comment sont câblés les contacts d’auto-surveillance ?  	_______________

- Sachant que le détecteur magnétique saillie et le détecteur bris de glace doivent être raccordés sur la même boucle, proposez un schéma de raccordement de ces 2 détecteurs sur le bornier de la centrale de la boucle correspondante, sur la page 9/9.

Note importante :	Suivant les circuits, respectez les couleurs suivantes qui correspondront aux couleurs des conducteurs du câble :

- jaune  borne 1 (alimentation)

- bleu clair  borne 2 (alimentation)

- rouge  borne 3 (détection)

- bleu foncé  borne 4 (détection)

- vert  borne 5 (auto-surveillance)

- blanc  borne 6 (auto-surveillance)

- Quelles sont les différentes recommandations sur l’installation d’un détecteur infrarouge ?

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

- Ces recommandations sont-elles respectées dans la salle où est installé le détecteur infra-rouge ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Proposez un schéma de raccordement de ce détecteur sur le bornier de la centrale de la boucle correspondante sur la page 9/9.

Vous utiliserez les couleurs données à la question 21).

- Proposez un schéma de raccordement du détecteur tapis de contact sur le bornier de la centrale de la boucle correspondante sur la page 9/9.

Vous utiliserez les couleurs données à la question 21).

- Si l’on souhaite utiliser un second détecteur tapis de contact pour déclencher l’alarme dés que l’on tente de soulever un objet (par exemple un moniteur d’ordinateur), quel réglage faut-il réaliser ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Effectuez les connections des différents détecteurs, conformément au corrigé à demander au professeur.

Panneau de contrôle de la centrale :

- Indiquez la fonction des touches et des voyants du panneau de contrôle de la centrale.

- Retrouvez, dans le guide, le code d’accès usine.

_________________

Test de l’installation  :

Vérification du fonctionnement :

- Effectuez la première mise sous tension de la centrale. Que se passe-t-il ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Effectuez le test de la centrale et la batterie. Que se passe-t-il ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Procédez au test du système. Que se passe-t-il ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Procédez au test des détecteurs. Que se passe-t-il ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Mettez le système d’alarme en marche avec surveillance partielle.

Vérifiez le fonctionnement des différents détecteurs. Que constatez-vous ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Mettez hors tension la centrale, puis décâblez les détecteurs.

Schéma de câblage de l’alarme intrusion

Boucle 3

Boucle 2

Boucle 1

Boucle 1