TD1 – Propriétés physiques de l'air – 
Diagramme de l'air humide

Sur le diagramme fourni, il vous est demandé de placer les points suivants :

(Pour simplifier les travaux, par la suite, on considèrera que les droites h = Cste et h = Cste sont confondues).

A :  = 20 °C et  = 50 %				E : h = 60 kJ/kgas et  = 60 %

B :  = 25 °C et h = 10 °C			F :  = 20 °C et r = 8 geau/kgas

C :  = 18 °C et r = 5 °C				G : r = 12 geau/kgas et  = 50 %

D : h = 15 °C et r = 6 °C

Pour tous les points de l’exercice n°1, déterminer les caractéristiques manquantes :

| Points |  [ °C ] |  [ % ] | r [ kge/kgas ] | h [ °C ] | r [ °C ] | h [ kJ/kgas ] | v [ m3/kgas ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| B | 25 |  |  | 10 |  |  |  |
| C | 18 |  |  |  | 5 |  |  |
| D |  |  |  | 15 | 6 |  |  |
| E |  | 60 |  |  |  | 60 |  |
| F | 20 |  | 0,008 |  |  |  |  |
| G |  | 50 | 0,012 |  |  |  |  |

On souffle dans un local 1 kg/s d'air sec de caractéristiques E (20 °C, 80 %).

Donner le débit volume en m3/h.

Un vitrage en contact avec un air dont la température sèche est de 20 °C, a une température de surface intérieure de 10 °C.

Quelle est la valeur de l'humidité relative de l'air intérieur pour laquelle on a condensation sur la face interne du vitrage ?

Un air a une température de rosée de 12,5 °C et une teneur en eau de 9 g/kgas.

a)	Ces deux valeurs suffisent-elles pour définir l'ensemble des caractéristiques de cet air humide ?

b)	Si oui, donner la valeur de la température sèche ainsi que celle de l'enthalpie spécifique.

Pour connaître l'état de l'air humide d'un local climatisé, on utilise un psychromètre. La température sèche mesurée est de 20 °C, la température humide mesurée est de 15 °C.

Déterminer l'ensemble des autres caractéristiques de l'air du local.

- condensation d’une paroi.

Dans une pièce de 120 m3, on a une température ambiante de 19,5 °C et un degré hygrométrique de 50 %.

a)	Déterminer à partir de quelle température de surface la paroi condense.

b)	Si la température de surface de la paroi est à 6°C, calculer la masse d’eau condensée.

- Etude d’un atelier

Dans un atelier de traitement de surface de pièces métalliques, on a relevé des problèmes de rouille à la fin des périodes de mise en hors gel du chauffage.

L’air dans ce local est à 20 °C et à 50 % d’humidité relative hors période hors-gel. Le hors-gel étant fixé ici à 4°C.

Que préconisez-vous pour éviter que ce problème ne se reproduise ?

Dans les calculs de déperditions thermiques des bâtiments, on écrit généralement que les déperditions par renouvellement d'air valent : Q = 0,34 x D x (int - ext) avec Q en Watt et             D en m3/h.

Examiner les conditions de validité de cette relation en établissant l'expression exacte pour deux conditions extrêmes :

- ext = - 5 °C,  = 90 %

- ext = 15 °C,  = 60 %

Pour cela, on supposera que l'air extérieur est chauffé sans humidification et soufflé à une température de 20 °C.