STI2D

DOSSIER MACHINE

CENTRE D’USINAGE M+

SOMMAIRE

A)	INFORMATIONS GENERALES	3

1.	PRESENTATION Des PUPITREs	3

2.	Touche MODE	4

B)	PREPARATION DU CENTRE D’USINAGE	4

1.	MISE SOUS TENSION	4

2.	Prise d’origine machine (POM)	4

3.	MISE HORS TENSION	5

4.	deplacement en mode MANUEL	5

5.	DEFINITION du dec	5

C)	OPERATIONS SUR LES PROGRAMMES	5

6.	TELECHARGEMENT D’UN PROGRAMME	5

7.	VISUALISATION DU PROGRAMME COURANT	6

8.	APPEL DU PROGRAMME COURANT	6

9.	MODIFICATION D’UN PROGRAMME	6

D)	GESTION DES OUTILS	6

10.	MONTAGE / DEMONTAGE DES OUTILS	6

11.	MODIFICATION DES JAUGES OUTILS	6

E)	MISE EN ROUTE DU PROGRAMME	7

12.	TEST DU PROGRAMME	7

13.	VISUALISATION GRAPHIQUE	7

14.	LANCEMENT DU PROGRAMME en mode Séquentiel	7

15.	LANCEMENT DU PROGRAMME en mode CONTINU	7

F)	ANNEXE 4 : VALEURS DES PREF	8

# INFORMATIONS GENERALES

## PRESENTATION Des PUPITREs

### Pupitre NUM

4

5

6

- clavier alphanumérique

- Touches de fonctions

- Ecran couleur

- Touche RAZ

- Sélection de modes

- Gestion du curseur

3

2

1

1

2

3

4

Pupitre M+

Sur ce clavier, on ne se servira que des touches suivantes :

- Incrémentation du déplacement par manivelle

Potentiomètre des avances

F1 :	Desserrage / serrage broche

F2 :	Rotation tourelle d’outils

F3 :	Arrosage manuel

F4 :	Arrosage automatique

- Touches de fonction F1 à F4 :

- Touche « départ cycle » ou Dcy

## Touche MODE

Appuyer sur la touche mode fait apparaître successivement 3 menus sur l’écran. Pour accéder aux fonctions, on utilise les touches F2 à F11 :

Affichage par défaut :

| ../.. PREF | LIST | PROG | INFO | L/@ | AXES | OUTILS | PROCAM | E/S | UTIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1er appui sur la touche mode :

| CONT | SEQ | IMD | RAP | RNS | MODIF | TEST | MANU | POM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2ème appui sur la touche mode :

| PREF | REGOUT | CHARG | DECHG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PREPARATION DU CENTRE D’USINAGE

## MISE SOUS TENSION

- Mettre sous tension en actionnant le sectionneur en position 1 (coté de la machine)

- Attendre que le moniteur affiche à l'écran : FIN VERIF. CN

- Appuyer alors sur la touche F1 située sous l’écran avant que le message s’éteigne

- Retirer le coup de point arrêt d’urgence

- Faire une raz

- Mettre les potentiomètres au minimum

- Mettre la puissance : appuyer au moins deux secondes sur le bouton mise sous tension

- NB : Un voyant clignote tant que les POM ne sont pas faites

## Prise d’origine machine (POM)

Cette opération consiste à positionner les éléments mobiles sur des capteurs permettant ainsi à la machine de connaître leur position. Elle est à réaliser après chaque interruption de courant sur la MOCN.

- Initialisation des axes :

- Se mettre en mode POM

- Mettre le potentiomètre des avances à 50%

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

La broche et la table se déplacent.

- Initialisation de la tourelle porte-outils :

- toujours en mode POM, appuyer sur la touche F2 du pupitre pour initialiser la tourelle

## MISE HORS TENSION

- Appuyer sur le coup de point « arrêt d’urgence »

- Mettre hors tension en actionnant le sectionneur en position 0

Si vous devez rallumer la machine, attendre 30 secondes

avant de remettre le sectionneur en position 1

## deplacement en mode MANUEL

- Se mettre en mode Manuel.

- Choisir une valeur d’incrément de déplacement :

- A chaque cran des manivelles, la tourelle se déplacera de l’incrément sélectionné (en µm)

## DEFINITION du dec

- Se mettre en mode Pref

- Pour rentrer les valeurs des DEC, appuyer sur la touche suite (F2)

- Rentrer les valeurs de DEC : X    Y    Z     et valider

# OPERATIONS SUR LES PROGRAMMES

## VISUALISATION DU PROGRAMME COURANT

- Se mettre en mode LIST

## APPEL DU PROGRAMME COURANT

Appel d'un programme déjà situé dans la mémoire de la machine.

- Se mettre en mode chargement Charg

- Sélectionner " CHOIX DU PROGRAMME COURANT", Valider

- Compléter la ligne de dialogue avec le Numéro de programme : % xxxx (Ne pas oublier le caractère %) et valider

## MODIFICATION D’UN PROGRAMME

En mode MODIF

- Suppression d’un Bloc

- Déplacer le curseur > jusqu’au Bloc à supprimer

- Frapper  -  sur la ligne de dialogue, Valider

- Ajout d’un Bloc

- Placer le curseur devant le Bloc précédent dans le programme

- Frapper + sur la ligne de dialogue suivi du numéro de bloc et des instructions

- Modification d’un Bloc

- Sélectionner le Bloc à modifier à l’aide du curseur >

- Frapper # sur la ligne de dialogue et valider

- Faire les modifications puis valider

# GESTION DES OUTILS

## MONTAGE / DEMONTAGE DES OUTILS

Afin de rendre accessible un poste de la tourelle pour le montage ou le démontage d’un outil, il peut être nécessaire d’effectuer une rotation de la tourelle :

- Pour cela, en mode manuel, appuyer sur la touche F2 du pupitre, porte fermée.

## MODIFICATION DES JAUGES OUTILS

- Accès aux dimensions d’outils en sélectionnant le mode OUTIL (touche F8)

- Appuyer sur la touche TOOL (près de MODE) pour obtenir le menu Outil en bas de l’écran :

| JAUGE |  |  |  | INC CORDYN |  | L OU X CORDYN | R OU Z CORDYN |  | RAZ CORDYN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sélectionner JAUGE en appuyant sur F2

- Taper D[numéro du correcteur] L[valeur] R[valeur]

      - Par exemple D6 L88.46 R38.57

- D : Numéro qui peut être différent de l’emplacement d’outil dans le magasin et qui sera appelé dans le programme en association avec l’outil : T1 D4 par exemple

- L : Longueur de l’outil

- R : Rayon de l'outil

# MISE EN ROUTE DU PROGRAMME

## TEST DU PROGRAMME

- Sélectionner le mode AXES

- Sélectionner le mode Test

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

- La LED reste allumée : un code s’inscrit pour définir l’erreur détectée

- La LED s’éteint : pas d’erreur de syntaxe ni de dépassement de course

## VISUALISATION GRAPHIQUE

- Sélectionner le mode PROCAM

- Sélectionner 0 et valider

- Entrer le numéro de programme à visualiser %xxxx

- sélectionner TRACE PLAN 1 puis TRACE PLAN 2

- Pour sortir de la page graphique, appuyer sur OUT

## LANCEMENT DU PROGRAMME en mode Séquentiel

DEMANDER L’ACCORD DU PROFESSEUR POUR LANCER LE PROGRAMME

- Se mettre en mode Seq

- Mettre le potentiomètre de Rotation Broche à 100%

- Mettre le potentiomètre des Avances à 0%

- Visualisation : sélectionner le mode AXES (F7)

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

- Si la lumière de la touche Départ Cycle reste allumée, et que le DELTA à l’écran n’est pas nul, vous pouvez augmenter progressivement les avances.

- Le DELTA indique la distance qu’il reste à parcourir. Si cette distance vous semble trop grande (si elle entraîne une collision avec le mandrin), arrêter les avances et appeler le professeur

## LANCEMENT DU PROGRAMME en mode CONTINU

DEMANDER L’ACCORD DU PROFESSEUR POUR LANCER LE PROGRAMME

- Se mettre en mode Cont

- Mettre le potentiomètre de Rotation Broche à 100%

- Mettre le potentiomètre des Avances à 100%

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

# ANNEXE : VALEURS DES PREF

| Centre d’usinage M+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREF | DEC 1 | DEC 2 |
| X | -174.861 | 0 | 0 |
| Y | -33.755 | 0 | 0 |
| Z | -216.193 | 25 | 0 |