SECONDE INFORMATIQUE ET SYSTEMES DE PRODUCTION

DOSSIER MACHINE

CENTRE D’USINAGE M+

SOMMAIRE

A)	INFORMATIONS GENERALES	3

1.	PRESENTATION Des PUPITREs	3

2.	Touches PRINCIPALES	4

3.	Touche MODE	5

4.	PUPITRE T+ : commandes des actionneurs spécifiques - TOUCHES PRINCIPALES	6

5.	Organisation de la partie supérieure de l'écran	6

B)	PREPARATION DU CENTRE D’USINAGE	7

1.	MISE SOUS TENSION	7

2.	MISE HORS TENSION	7

3.	POUr sélectionner un mode	7

4.	PRISE D’ORIGINE MACHINE « POM »	8

5.	deplacement en mode MANUEL	8

C)	PREPARATION DU PORTE-PIECES ET DE LA PIECE	8

6.	MISE EN POSITION DE LA PIECE SUR LE PORTE-PIECE	8

7.	DEFINITION DE LA POSITION DE L’OP PAR RAPPORT A L’OM	9

D)	OPERATIONS SUR LES PROGRAMMES	10

8.	VISUALISATION DU PROGRAMME COURANT	10

9.	VISUALISATION de la liste des programmes en mémoire sur le dcn	10

10.	TELECHARGEMENT D’UN PROGRAMME ou d’un fichier de jauges	10

11.	APPEL DU PROGRAMME COURANT	10

12.	MODIFICATION D’UN PROGRAMME	10

13.	SUPPRESSION D’UN PROGRAMME	11

E)	GESTION DES OUTILS	11

14.	MONTAGE / DEMONTAGE DES OUTILS	11

15.	MODIFICATION DES JAUGES OUTILS	11

16.	INTERVENTION SUR LES CORRECTEURS DYNAMIQUES	12

F)	MISE EN ROUTE DU PROGRAMME	12

17.	Vérification	12

18.	TEST DU PROGRAMME	12

19.	VISUALISATION GRAPHIQUE	13

20.	LANCEMENT DU PROGRAMME en mode Séquentiel	13

21.	LANCEMENT DU PROGRAMME en mode CONTINU	13

22.	PROCEDURES D’ARRET	14

23.	RELancement du programme a un bloc	14

G)	ANNEXE 1 : FORMATS DE PROGRAMMATION	15

H)	ANNEXE 2 : FONCTIONS PREPARATOIRES	16

I)	ANNEXE 3 : FONCTIONS AUXILIAIRES	17

J)	ANNEXE 4 : VALEURS DES PREF	18

# INFORMATIONS GENERALES

## PRESENTATION Des PUPITREs

### Pupitre NUM

4

5

6

- clavier alphanumérique

- Touches de fonctions

- Ecran couleur

- Touche RAZ

- Sélection de modes

- Gestion du curseur

3

2

1

1

2

3

4

### Pupitre M+

Sur ce clavier, on ne se servira que des touches suivantes :

- Incrémentation du déplacement par manivelle

- Potentiomètre des avances

Touches de fonction F1 à F4 :

F1 :	Desserrage / serrage broche

F2 :	Rotation tourelle d’outils

F3 :	Arrosage manuel

F4 :	Arrosage automatique

- Touche « départ cycle » ou Dcy

### Autres touches

En faisant le tour de la machine, on trouve d’autres boutons ou manivelles :

- Sur le coté : Sectionneur général

- A gauche du pupitre M+ : Boutons d’enclenchement et de coupure de la puissance. Pour que la machine fonctionne, il doit être allumé en vert

- A droite du pupitre M+ : Mode manuel (avec clé), manivelle de déplacement Z et bouton d’arrêt d’urgence.

- Devant le pupitre M+ : manivelles de déplacement X et Y

## Touches PRINCIPALES

|  | R.A.Z. : Remise à Zéro |
| --- | --- |

|  | D.CY : Départ cycle |
| --- | --- |

|  | ARUS : Arrêt Usinage. Stoppe et remet en marche tous déplacements programmés |
| --- | --- |

|  | MODE : pour sélectionner un des différents mode : CONTINU, SEQUENTIEL… |
| --- | --- |

|  | JOG : pour sélectionner le mode de déplacement : en illimité, ou en incrémental (micron par micron, centième par centième…) |
| --- | --- |

|  | TOOL : gestion des jauges et des correcteurs dynamiques |
| --- | --- |

## Touche MODE

Appuyer sur la touche mode fait apparaître successivement 3 menus sur l’écran. Pour accéder aux fonctions, on utilise les touches F2 à F11 :

1er appuis sur la touche mode :

| ../.. PREF | LIST | PROG | INFO | L/@ | AXES | OUTILS | PROCAM | E/S | UTIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ../.. PREF | Touche suite, pour passer à la page suivante |
| --- | --- |
| LIST | Affichage du programme |
| PROG | Affichage de la ligne de programme en cours d’exécution |
| INFO | Toutes les fonctions actives |
| L/@ | Accès aux variables programme |
| AXES | Coordonnées du point courant / origine machine ou / origine programme |
| OUTILS | Liste des jauge d’outils |
| PROCAM | Gestion des visualisations graphiques |
| E/S | Entrées - Sorties : accès aux messages de diagnostique |
| UTIL |  |

2ème appuis sur la touche mode :

| CONT | SEQ | IMD | RAP | RNS | MODIF | TEST | MANU | POM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CONT | Mode continu, pour exécuter le programme en continu |
| --- | --- |
| SEQ | Mode séquentiel, pour exécuter le programme bloc à bloc |
| IMD | Mode Introduction Manuelle de Données pour taper et exécuter une instruction au clavier |
| MODIF | Modification des programmes au clavier |
| TEST | Pour tester un programme, vérifier s’il n’ a pas d’erreur de syntaxe |
| MANU | Mode manuel, pour le déplacement de la tourelle avec les manivelles |
| POM | Prise d’origine mesure |

3ème appuis sur la touche mode :

| PREF | REGOUT | CHARG | DECHG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PREF | Gestion des paramètres PREF et DEC |
| --- | --- |
| CHARG | Mode chargement d’un programme |
| DECHG | Mode déchargement d’un programme |

## PUPITRE T+ : commandes des actionneurs spécifiques - TOUCHES PRINCIPALES

| F1 | Desserrage / serrage broche |
| --- | --- |
| F2 | Rotation tourelle d’outils |
| F3 | Arrosage manuel |
| F4 | Arrosage automatique |

## Organisation de la partie supérieure de l'écran

- Affichage du mode en cours (Continu CONT, chargement CHARG...)

- Affichage du mode de gestion des outils (touche TOOL puis sélection dans le cartouche)

- Erreur dans la syntaxe du programme

- Arrêt d’usinage ARUS

- Erreur grave dans la machine

- Erreur moins grave...

- Cycle en cours

- Statut de la machine (Fin de programme M02, ...)

- Incrément en mode JOG

- Mode Introduction Manuelle de Données IMD

# PREPARATION DU CENTRE D’USINAGE

## MISE SOUS TENSION

- A l’arrière de la machine :

- Mettre sous tension en actionnant le sectionneur en position 1

- Sur l’écran :

- Attendre que le moniteur affiche à l'écran : FIN VERIF. CN

- Appuyer alors sur la touche F1 avant que le message s’éteigne

- Sur le clavier :

- Retirer le coup de point arrêt d’urgence

- Faire une raz

- Mettre les potentiomètres au minimum

- Mettre la puissance : appuyer au moins deux secondes sur le bouton mise sous tension

- NB : Un voyant clignote tant que les POM ne sont pas faites

## MISE HORS TENSION

- Appuyer sur le coup de point « arrêt d’urgence »

- Mettre hors tension en actionnant le sectionneur en position 0

Si vous devez rallumer la machine, attendre 30 secondes

avant de remettre le sectionneur en position 1

## POUr sélectionner un mode

- Appuyer une, deux ou trois fois sur la touche MODE :

- les lignes suivantes apparaissent sur le bas de l'écran :

| ../.. PREF | LIST | PROG | INFO | L/@ | AXES | OUTILS | PROCAM | E/S | UTIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CONT | SEQ | IMD | RAP | RNS | MODIF | TEST | MANU | POM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PREF | REGOUT | CHARG | DECHG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sélectionner le numéro du mode voulu (de F2 à F11)

## PRISE D’ORIGINE MACHINE « POM »

Cette opération consiste à positionner les éléments mobiles sur des capteurs permettant ainsi à la machine de connaître leur position. Elle est à réaliser après chaque interruption de courant sur la MOCN.

- Initialisation des axes :

- Se mettre en mode POM

- Mettre le potentiomètre des avances à 50%

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

La broche et la table se déplacent.

- Initialisation de la tourelle porte-outils :

- toujours en mode POM, appuyer sur la touche F3 du pupitre pour initialiser la tourelle

## deplacement en mode MANUEL

- Se mettre en mode Manuel  : (MANU)

- Choisir une valeur d’incrément de déplacement :

- Touches 0.1, 0.01, 0.001

A chaque cran des manivelles, la tourelle se déplacera de l’incrément sélectionné

# PREPARATION DU PORTE-PIECES ET DE LA PIECE

## MISE EN POSITION DE LA PIECE SUR LE PORTE-PIECE

- Analyse du contrat de phase :

Respecter les éléments de définition de la mise en position de la pièce définis dans le contrat de phase (isostatisme) pour mettre en place la pièce dans le Porte-pièce ,des éléments complémentaires peuvent être indiqués dans la fiche de réglage spécifique à la phase. L’ensemble de ces informations figure dans le dossier produit.

- Origine pièce Op ,Origine Programme OP

L’Op se situe à l’intersection des éléments de mise en position de la pièce sur le porte-pièce : intersection des appuis d’isostatisme, c’est un point accessible dont la position peut être mesurée.

L’OP est défini par le programmeur et est indiqué sur le contrat de phase.

- Montage : Mettre en place la pièce en appui sur ses éléments de mise en position  et serrer le montage.

## DEFINITION DE LA POSITION DE L’OP PAR RAPPORT A L’OM

- Calcul des positions relatives : Schéma de principe

Om

OT

OP

BROCHE

PREF Z

OP

DEC X

Op

Opp

X

Z

TABLE

DEC prog Z

G59

DEC Z

X

Y

Opp

Op

OT

Om

PREF Y

PREF X

DEC prog X

G59

DEC progr Y

G59

DEC Y

- Saisir les valeurs :

- Se mettre en mode Pref

- Pref apparaît sur la ligne de dialogue :Rentrer les valeurs de Pref si elles ne sont pas bonnes :            X____Y____Z____  Valider

- Pour rentrer les valeurs des DEC, appuyer sur la touche suite (F2)

Rentrer les valeurs de DEC : X____Y____Z____ Valider

# OPERATIONS SUR LES PROGRAMMES

## VISUALISATION DU PROGRAMME COURANT

- Se mettre en mode LIST (Touche mode 1 fois puis F3)

## VISUALISATION de la liste des programmes en mémoire sur le dcn

- Se mettre en mode LIST (Touche mode 1 fois puis F3)

- Taper %% et valider

## TELECHARGEMENT D’UN PROGRAMME ou d’un fichier de jauges

Se référer au dossier : Logiciel WinPreset

## APPEL DU PROGRAMME COURANT

Appel d'un programme situé en mémoire du DCN de la machine.

- Se mettre en mode chargement Charg

- Sélectionner " CHOIX DU PROGRAMME COURANT", Valider

- Compléter la ligne de dialogue avec le Numéro de programme : % xxxx (Ne pas oublier le caractère %) et valider

Remarque : si cette procédure ne fonctionne pas, il se peut que le programme ne soit pas chargé dans la mémoire du DCN. Pour vérifier si c'est la cas, exécuter la procédure 11

## MODIFICATION D’UN PROGRAMME

- Sélectionner le mode MODIF.

- Suppression d’un Bloc

- Déplacer le curseur > jusqu’au Bloc à supprimer

- Frapper  -  sur la ligne de dialogue , Valider

- Adjonction d’un Bloc

- Placer le curseur devant le Bloc précédent dans le programme

- Frapper + sur la ligne de dialogue suivi du numéro de bloc et des instructions

- Modification d’un Bloc

- Modification d’un Bloc

- Sélectionner le Bloc à modifier à l’aide du curseur >

- Frapper # sur la ligne de dialogue et valider

- Le Bloc à modifier est transféré sur la ligne de dialogue

- Faire les modifications en déplaçant le curseur à l’endroit de la modification puis valider

- Insertion de caractères :		 touche INS

- Suppression de caractères :	 touche DEL

## SUPPRESSION D’UN PROGRAMME

- Amener le programme à effacer en programme courant

- Appuyer sur la touche -

- Taper le numéro de programme % xxxx à supprimer

- Valider (Touche LF)

# GESTION DES OUTILS

## MONTAGE / DEMONTAGE DES OUTILS

- Rotation de la tourelle :

Afin de rendre accessible un poste de la tourelle pour le montage ou le démontage d’un outil ,il peut être nécessaire d’effectuer une rotation de la tourelle :

- Pour cela, en mode manuel, appuyer sur la touche F2 du pupitre, porte fermée.

## MODIFICATION DES JAUGES OUTILS

- Accès aux dimensions d’outils en sélectionnant le mode OUTIL (touche F8)

- Appuyer sur la touche TOOL (près de MODE) pour obtenir le menu Outil en bas de l’écran :

| JAUGE |  |  |  | INC CORDYN |  | L OU X CORDYN | R OU Z CORDYN |  | RAZ CORDYN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sélectionner JAUGE en appuyant sur F2

- Taper D[numéro du correcteur] L[valeur] R[valeur]

Par exemple D6 L88.46 R38.57

- D : Numéro qui peut être différent de l’emplacement d’outil dans le magasin et qui sera appelé dans le programme en association avec l’outil : T1 D4 par exemple

- L : distance entre le point générateur de l’outil et l’origine porte-outil

- R : Rayon de l'outil

- Valider

## INTERVENTION SUR LES CORRECTEURS DYNAMIQUES

- Mise à zéro des correcteurs dynamiques

- Accès aux correcteurs dynamiques (touche F8 2 fois)

- Appuyer sur la touche TOOL (près de MODE)

- Sélectionner RAZ CORDYN en appuyant sur F11

- Taper D[numéro du correcteur] LR

- Modification des correcteurs dynamiques

- Accès aux correcteurs dynamiques (touche F8 2 fois)

- Appuyer sur la touche TOOL (près de MODE)

- Sélectionner F8 ou F9 en fonction de la dimension à modifier

- Taper D[numéro du correcteur] L.[correction suivant Z] R.[correction de rayon d’outil]

- Remarque : les valeurs de correction sont > 0 et cumulatives

# MISE EN ROUTE DU PROGRAMME

## Vérification

- Avant la mise en route du programme, un certain nombre de points doivent impérativement avoir été vérifiés

- Les prises d'Origines ont-elles été effectuées ?

- Les outils ont-ils été montés dans le bon emplacement ?

- Les jauges (dimensions d'outils) sont elles en mémoire dans le DCN ?

- Le programme est il en mémoire courante ?

- La pièce est elle serrée ?

- Les Origines Porte-Pièce (PREF) et  Pièce (DEC) sont elles en mémoire ?

- Lorsque tous ces points ont été réalisés, le programme peut alors être testé  en mode TEST, puis en mode Séquentiel, avant d'être exécuté en mode Continu.

## TEST DU PROGRAMME

- Se mettre en visu AXES (MODE puis F7)

- Se mettre en mode Test (MODE 2 fois puis F8)

- Le Directeur de Commande Numérique (DCN) va réaliser le test du programme

- sans mouvement

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

- La LED reste allumée : un Code s’inscrit pour définir l’erreur détectée

- La LED s’éteint : pas d’erreur de syntaxe ni de dépassement de course

## VISUALISATION GRAPHIQUE

- Sélectionner le mode PROCAM

- Sélectionner 0 et valider

- Entrer le numéro de programme à visualiser %xxxx

- sélectionner TRACE PLAN 1

Au cours du tracé ,les erreurs sont détectées et indiquées par le message

- ERREUR N°                  BLOC N°

- Pour sortir de la page graphique donner deux impulsions sur la touche de fonction correspondant à OUT

## LANCEMENT DU PROGRAMME en mode Séquentiel

DEMANDER L’ACCORD DU PROFESSEUR POUR LANCER LE PROGRAMME

- Se mettre en mode Seq

- Mettre le potentiomètre de Rotation Broche à 100%

- Mettre le potentiomètre des Avances à 0%

- Visualisation : sélectionner le mode AXES (F7)

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

- Si la lumière de la touche Départ Cycle reste allumée, et que le DELTA à l’écran n’est pas nul, vous pouvez augmenter progressivement les avances.

- Le DELTA indique la distance qu’il reste à parcourir. Si cette distance vous semble trop grande (si elle entraîne une collision avec le mandrin), arrêter les avances et appeler le professeur

## LANCEMENT DU PROGRAMME en mode CONTINU

DEMANDER L’ACCORD DU PROFESSEUR POUR LANCER LE PROGRAMME

- Se mettre en mode Cont

- Mettre le potentiomètre de Rotation Broche à 100%

- Mettre le potentiomètre des Avances à 100%

- Appuyer sur la touche Départ Cycle

## PROCEDURES D’ARRET

- Arus : Arrêt d’usinage en cours de travail (la broche continue de tourner)

- Après appui sur la touche Arus, 2 possibilités :

- Remise à Zéro : Raz correspondant à un arrêt complet du programme, dégager les axes

- Appui sur Arus à nouveau, l’usinage reprend

- Arrêt d’urgence : Utilisation du Coup de poing

- Tout s’arrête ,refaire la mise en service à partir des POM

- Remise à Zéro (RAZ) : lorsque la machine est bloquée et que le programme est en cours

- M00 : Arrêt programmé

Mis dans le programme ce code permet l’arrêt total de la MOCN pour une intervention définie de l’opérateur. (retourner une pièce, changer un outil, ...)

Appuyer sur Départ Cycle pour relancer le programme.

## RELancement du programme a un bloc

- Repérer la ligne de programme que l'on veut relancer

- Sélectionner le mode RNS

- Taper N[numéro de la ligne de programme à relancer]

- Valider

- Lancer le départ cycle DCY :les lignes de programme défilent jusqu'à la ligne précédant la ligne appelée.

- Appuyer à nouveau sur DCY.

- Si le voyant ARUS  s'allume :

- se mettre en visualisation Point Courant (F6),

- déplacer les Axes (X+, X-, Z+, Z-) jusqu'à avoir des DELTA nuls,

- appuyer sur ARUS

- (si le voyant ARUS ne s'allume pas, passer à la ligne suivante).

- Passer en mode SEQ ou CONT et continuer le programme

# ANNEXE 1 : FORMATS DE PROGRAMMATION

| % 04 | Numéro de programme |
| --- | --- |
| N05 | Numéro de séquence (0 à 32767) |
| G02 | Fonctions préparatoires |
| H04 | Numéro de sous-programme d’usinage dans la séquence d’appel comportant G77 |
| X+053 | Déplacement en X |
| Y+053 | Déplacement en Y |
| Z+053 | Déplacement en Z |
| I+053 J+053 K+053 I053 J053 | En G2 ou G3 coordonnées absolues ou relatives du centre du cercle En interpolation hélicoïdale, pas de l’hélice En G45, prise de passe axiale en finition En G45, prise de passe latérale en finition |
| A+033 | Coordonnée angulaire en A (axe rotatif autour de X) |
| B+033 | Coordonnée angulaire en B (axe rotatif autour de Y) |
| C+033 | Coordonnée angulaire en C (axe rotatif autour de Z) |
| EA+033 | En G1 angle, en degré, de la droite par rapport à l’axe : X en G17 Z en G18 Y en G19 |
| EB+053 | EB + en G1, G2 ou G3, congé entre 2 éléments quelconques EB - en G1 chanfrein entre deux droites En G45 rayon ou congé |
| ED+033 | Décalage angulaire |
| EF+022 | Temporisation du cycle G82, 87 ou 89 |
| EI 053 | En G45, vitesse axiale de finition |
| EJ 053 | En G45, vitesse latérale de finition |
| EP 053 | En G45, vitesse axiale d’ébauche |
| EQ 053 | En G45, vitesse latérale d’ébauche |
| ER+053 | Cote du plan de remontée dans les cycles |
| EX 053 | En G45, Cote de la poche en relatif suivant X |
| EY 053 | En G45, Cote de la poche en relatif suivant Y |
| EZ 053 | En G45, Cote de la poche en relatif suivant Z |
| P+053 | En G83 ou G87, valeur de la première pénétration En G16 (P+ ou P-), sens de l’outil suivant l’axe X En G45 (P043), prise de passe axiale en ébauche |
| Q+053 | En G83 ou G87, valeur de la dernière pénétration En G16 (P+ ou P-), sens de l’outil suivant l’axe Y En G45 (Q043), prise de passe latérale en ébauche |
| R+053 | En interpolation circulaire ou hélicoïdale, rayon du cercle En G16 (R+ ou R-) sens de l’outil suivant l’axe Z |
| F052 | En G93, F042, vitesse d ‘avance programmée en V/L En G94, vitesse d’avance exprimée en mm/mn ; maximum 15/mn En G04, F022, valeur de la temporisation en secondes ; maximum 99 s |
| M03 | Fonctions auxiliaires : 15 décodées, 240 codées |
| S05 | En G97, Vitesse de rotation de broche en t/mn En G77, S04 nombre de répétitions de sous-programme |
| T03 | Numéro d’outil de 0 à 255 |
| D02 | Numéro de correcteur de 0 à 32 |
| L03 | Variable programme de 0 à 19, de 100 à 199 et de 900 à 939 |
| E113 | Paramètres programme |

# ANNEXE 2 : FONCTIONS PREPARATOIRES

| CODE | REVOCATION | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| G00 | G01-G02-G03 | Interpolation linéaire en rapide |
| G01 | G00-G02-G03 | Interpolation linéaire à la vitesse programmée |
| G02 | G00-G01-G03 | Interpolation circulaire à la vitesse tangentielle programmée, sens anti-trigonométrique |
| G03 | G00-G01-G02 | Interpolation circulaire à la vitesse tangentielle programmée, sens trigonométrique |
| G04 | Fin de bloc | Temporisation programmable avec l’adresse F |
| G09 | Fin de bloc | Arrêt précis en fin de bloc avant enchaînement sur le bloc suivant |
| G10 | Fin de bloc | Arrêt d’usinage sur acquisition du signal « Butée fin de bloc » ou sur détection d’un seuil mesuré, et saut à un autre bloc ou enchaînement sur le bloc suivant |
| G12 | Fin de bloc | Survitesse par manivelle |
| G16 | Fin de bloc | Définition de l’axe de l’outil à l’aide des adresses PQR |
| G17 | G18-G19 | Choix du plan XY pour interpolation circulaire et correction de rayon |
| G18 | G17-G19 | Choix du plan ZX pour interpolation circulaire et correction de rayon |
| G19 | G17-G18 | Choix du plan YZ pour interpolation circulaire et correction de rayon |
| G40 | G41-G42 | Annulation de correction d’outil suivant le rayon |
| G41 | G40-G42 | Correction de rayon d’outil à gauche du profil |
| G42 | G40-G41 | Correction de rayon d’outil à droite du profil |
| G45 | Fin de bloc | Cycle de poche |
| G51 | Fin de bloc | Validation ou invalidation de la fonction miroir à l’aide des adresses d’axes |
| G52 | Fin de bloc | Programmation absolue des cotes par rapport à l’origine mesure |
| G53 | G54 | Invalidation des décalages PREF, DEC1 et DEC3 |
| G54 | G53 | Validation des décalages PREF, DEC1 et DEC3 |
| G59 | Fin de bloc | Décalage d’origine programmée. S’ajoute au décalage validé par G54 |
| G70 | G71 | Entrée des données en pouce |
| G71 | G70 | Entrée des données en métrique |
| G73 | G74 | Annulation du facteur d’échelle |
| G74 | G73 | Validation du facteur d’échelle |
| G75 | Fin de bloc | Validation d’un sous-programme de dégagement d’urgence |
| G77 | Fin de bloc | Appel inconditionnel d’un sous-programme ou d’une suite de séquences avec retour |
| G79 | Fin de bloc | Saut conditionnel ou inconditionnel à une séquence sans retour |
| G80 | G81 à G89 | Annulation du cycle d’usinage |
| G81 | G80 G82 à G89 | Cycle de perçage centrage |
| G82 | G80 G81 G83 à G89 | Cycle de perçage chambrage |
| G83 | G80 à G82 G83 à G89 | Cycle de perçage avec débourage |
| G84 | G80 à G83 G85 à G89 | Cycle de taraudage |
| G85 | G80 à G84 G86 à G89 | Cycle d’alésage |
| G86 | G80 à G85 G87 à G89 | Cycle d’alésage avec arrêt de broche indexé en fond de trou |
| G87 | G80 à G86 G88 à G89 | Cycle de perçage avec brise-copeaux |
| G88 | G80 à G87 G89 | Cycle d’alésage et dressage de face |
| G89 | G80 à G88 | Cycle d’alésage avec arrêt temporisé au fond du trou |
| G90 | G91 | Programmation absolue par rapport à l’origine programme |
| G91 | G90 | Programmation relative par rapport au point de départ du bloc |
| G92 | Fin de bloc | Pré-sélection de l’origine programme |
| G93 | G94 | Vitesse d’avance exprimée en inverse du temps (V/L) |
| G94 | G93 | Vitesse d’avance exprimée en mm/mn ou en °/mn |

En gras : fonctions valides lors de la mise sous tension ou à la suite d’une RAZ

# ANNEXE 3 : FONCTIONS AUXILIAIRES

|  | FONCTIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODE | AVANT | APRES | REVOCATION | DESIGNATION |
| M00 |  |  | Action sur DCY | Arrêt programmé |
| M01 |  |  | Action sur DCY | Arrêt optionnel |
| M02 |  |  | % ou EOR | Fin de programme pièce |
| M03 |  |  | M4-M5-M0-M19 | Rotation de broche sens ant-trigonométrique |
| M04 |  |  | M3-M5-M0-M19 | Rotation de broche sens trigonométrique |
| M05 |  |  | M3-M4 | Arrêt de broche |
| M06 |  |  | Compte-rendu | Changement d’outil |
| M07 |  |  | M9-M2 | Arrosage n° 2 |
| M08 |  |  | M9-M2 | Arrosage n° 1 |
| M09 |  |  | M7-M8 | Arrêt des arrosages |
| M10 |  |  | M11 | Blocage d’axe |
| M11 |  |  | M10 | Déblocage d’axe |
| M12 |  |  | révocation sur ARUS | Forçage du mode « INTERV » |
| M19 |  |  | M3-M4-M5 | Indexation broche |
| M40 à M42 |  |  |  | 3 gammes de broche |
| M48 |  |  | M49 | Validation des potentiomètres de broche et d’avance |
| M49 |  |  | M48 | Inhibition des potentiomètres de broche et d’avance |
| M997 |  |  | M998-M999-M2 | Enchaînement des blocs |
| M998 |  |  | M999-M997 | Mode MODIF, IMD et appel de sous-programme par l’automate autorisé |
| M999 |  |  | M998-M2-M997 | Masquage par programmation des modes MODIF, IMD et appel de sous-programme par l’automate |

En gras : fonctions valides lors de la mise sous tension ou à la suite d’une RAZ

- Seul la fonction M6 n’est pas modale ; elle est remise à 0 des la détection par la CNC du compte rendu de M (CRM) ,

- Plusieurs fonctions M décodées (M3, M8, M41 par exemple) peuvent être programmées dans un bloc ,

- Les autres fonctions M codées définies par le constructeur sont des fonctions après. Une seule de ces fonctions est autorisée dans un bloc,

- La fonction M19 est transmise à l’automate et l’indexage de la broche doit être traité par l’automate et par relayage extérieur.

# ANNEXE 4 : VALEURS DES PREF

| Centre d’usinage M+ Gauche |  |  |  | Centre d’usinage M + Droite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Pref X | Pref Y | Pref Z | Date | Pref X | Pref Y | Pref Z |