Par quoi et comment est commandé un objet technique ?

Commande ou pilotage - Durée indicative : 4 séances (situées en début d'année scolaire)

| Connaissances | Capacités | Activités |
| --- | --- | --- |

| Représentation fonctionnelle | Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. | Activité 1 : - A partir d’une vidéo réelle d'un éclairage automatique de couloir , décrire la situation. - Repérer sur l' image issue de la vidéo, les éléments du système (Lampe, capteur, commande). - Isoler les différentes fonctions présentes dans le système : éclairer, détecter la lumière, détecter une présence, commander. - Représenter l’ensemble sous forme d'un schéma fonctionnel. |
| --- | --- | --- |
|  | Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction. |  |

| Acquisition de signal : saisie, lecture magnétique, optique, numérisation, utilisation de capteurs… | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. | Activité 2 : - Repérer sur la maquette les composants correspondants aux blocs fonctionnels réels, - Sur la maquette numérique (Sketchup) ajouter les légendes de chaque bloc fonctionnel. - Identifier les informations captées pour commander le système. |
| --- | --- | --- |

| Traitement du signal : algorithme, organigramme, programme. | Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous forme graphique. Modifier la représentation du programme de commande d’un système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu | Activité 3 : Situation A : (détection de présence uniquement) : Lister les étapes de fonctionnement du système : détecter, éclairer attendre éteindre. Programmer le système A partir d’une ébauche d’algorigramme, compléter les étapes. Situation B : (détection de présence et de luminosité) Tracer l’algorigramme complet Programmer le système |
| --- | --- | --- |

| Commande d’un objet technique et logique combinatoire de base : ET, OU, NON. | Identifier une condition logique de commande. | Activité 4 : Situation B : Identifier la fonction logique utilisée ET dans le programme Situation C : Ajouter un capteur (interrupteur) et identifier la fonction logique OU |
| --- | --- | --- |

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 1 |  | Représentation fonctionnelle |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Communiquer Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique : Par quoi et comment est commandé et programmé un système d'éclairage automatique de couloir ?

Ressources à disposition

- la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=aSAQxXBSb5c

- Ce que j'ai observé dans la vidéo ?

Une personne arrive dans un couloir, elle est détectée par un capteur et les lampes s'allument

Armoire de commande

Lampes

Présence d'une personne

capteur de mouvements

- Image à légender

| Éléments utiles au système (solutions techniques) | Fonctions d’usage (à quoi ça sert ?) |
| --- | --- |
| Capteur de mouvements | Détecter une présence |
| Armoire de commande | Piloter le système |
| Lampes | Eclairer |

- Que pourrait-on ajouter pour encore améliorer la gestion de l'éclairage ?

Un capteur de luminosité

Armoire de commande

Capteur de présence

lampe

Légender sur le fichier Sketchup les blocs fonctionnels

Schéma fonctionnel de l'éclairage automatique du couloir

Fonction d'usage du système

Fonctions techniques

Solutions techniques

Piloter le système

Eclairer automatiquement un couloir quand une personne arrive et qu'il fait sombre

capteur de luminosité

Automate

Eclairer le couloir

Lampes

Détecter l'arrivée d'une personne

Détecter l'intensité lumineuse ambiante

Capteur de présence

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 2 Educaduino |  | Acquisition du signal, forme du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Quelles sont les informations captées pour commander le système ?

Hypothèses :

Présence d'une personne et niveau de luminosité faible d'un couloir

Vérification des hypothèses :

| Capteurs | Type d’information captée | Capteur réel utilisé dans le couloir |
| --- | --- | --- |
|  | Contact |  |
|  | Son |  |
|  | Lumière |  |
|  | Distance |  |
|  | Température |  |

Ma définition du capteur :

Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 2 - NXT |  | Acquisition du signal, forme du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Quelles sont les informations captées pour commander le système ?

Hypothèses :

Présence d'une personne et niveau de luminosité faible d'un couloir

Vérification des hypothèses :

| Capteurs | Type d’information captée | Capteur réel utilisé dans le couloir |
| --- | --- | --- |
|  | Contact |  |
|  | Son |  |
|  | Lumière |  |
|  | Distance |  |
|  | Température |  |

Ma définition du capteur :

Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 3 |  | Traitement du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous forme graphique. Modifier la représentation du programme de commande d’un système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner Réaliser |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Comment programmer  un système automatique simple ?

Situation A :

- Le couloir doit s'éclairer automatiquement lors d'un passage d'une personne durant 10 secondes.

Temps écoulé 10 s

Début

Présence d'une

Personne ?

Allumer lampe

Eteindre lampe

non

oui

non

oui

- Créer le programme correspondant au graphique et câbler la maquette.

Situation B :

- Le couloir doit s'éclairer automatiquement durant 10 secondes seulement si la luminosité est insuffisante et lors du passage d'une personne.

Temps écoulé 10 s

Début

Le couloir est-il

sombre ?

Allumer lampe

Eteindre lampe

non

non

oui

Présence d'une

Personne ?

non

oui

oui

- Créer l'organigramme et le programme correspondant puis câbler la maquette.

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 4 |  | Commande d'un objet technique : logique combinatoire ET, OU, NON |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier une condition logique de commande. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Par quoi et comment est commandé et programmé un système d'éclairage automatique de couloir ?

Situation B

Le couloir doit s'éclairer si la lumière ambiante est faible ET si une personne est présente

- Quel capteur doit-on utiliser ? Câbler la maquette

- Modifier le programme « ardublock couloir arduino ultrason luminosité lampe » disponible dans l'ENT puis le transférer sur Educaduino

Situation C

Le couloir doit s'éclairer si la lumière ambiante est faible ET si une personne est présente OU si l'interrupteur est appuyé

- Choisir l'interrupteur et le connecter sur la carte Grove

- Modifier le programme "xxxx" puis le transférer sur Educaduino

Renseigner les tables de vérités pour les deux situations suivantes puis repérer sur l'organigramme les conditions de la fonction ET et celles de la fonction OU

| Situation B | Organigramme | Situation C |
| --- | --- | --- |
| Oui Présence Lumière ambiante faible Allumer Lampe Eteindre lampe Oui Oui Non Non Attendre 10s Début Interrupteur Non Oui Non Lumière ambiante faible ET personne présente Lumière ambiante faible ET personne présente OU Action sur l'interrupteur Table de vérité fonction ET Lumière ambiante faible; Personne présente; Lampe. Non; Non; Eteinte. Non; Oui; Eteinte. Oui; Non; Eteinte. Oui; Oui; Allumée. |  | Table de vérité fonction OU Mode automatique; Mode manuel; Lampe. La lumière ambiante est faible ET une personne est présente; Interrupteur appuyé. Non; Non; Eteinte. Non; Oui; Allumée. Oui; Non; Allumée. Oui; Oui; Allumée. |