Par quoi et comment est commandé un objet technique ?

Commande ou pilotage - Durée indicative : 4 séances (situées en début d'année scolaire)

| Connaissances | Capacités | Activités |
| --- | --- | --- |

| Représentation fonctionnelle | Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. | Activité 1 : - A partir d’une vidéo réelle d'un éclairage automatique de couloir , décrire la situation. - Repérer sur l' image issue de la vidéo, les éléments du système (Lampe, capteur, commande). - Isoler les différentes fonctions présentes dans le système : éclairer, détecter la lumière, détecter une présence, commander. - Représenter l’ensemble sous forme d'un schéma fonctionnel. |
| --- | --- | --- |
|  | Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction. |  |

| Acquisition de signal : saisie, lecture magnétique, optique, numérisation, utilisation de capteurs… | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. | Activité 2 : - Repérer sur la maquette les composants correspondants aux blocs fonctionnels réels, - Sur la maquette numérique (Sketchup) ajouter les légendes de chaque bloc fonctionnel. - Identifier les informations captées pour commander le système. |
| --- | --- | --- |

| Traitement du signal : algorithme, organigramme, programme. | Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous forme graphique. Modifier la représentation du programme de commande d’un système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu | Activité 3 : Situation A : (détection de présence uniquement) : Lister les étapes de fonctionnement du système : détecter, éclairer attendre éteindre. Programmer le système A partir d’une ébauche d’algorigramme, compléter les étapes. Situation B : (détection de présence et de luminosité) Tracer l’algorigramme complet Programmer le système |
| --- | --- | --- |

| Commande d’un objet technique et logique combinatoire de base : ET, OU, NON. | Identifier une condition logique de commande. | Activité 4 : Situation B : Identifier la fonction logique utilisée ET dans le programme Situation C : Ajouter un capteur (interrupteur) et identifier la fonction logique OU |
| --- | --- | --- |

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 1 |  | Représentation fonctionnelle |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique. Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Communiquer Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique : Par quoi et comment est commandé et programmé un système d'éclairage automatique de couloir ?

Ressources à disposition

- la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=aSAQxXBSb5c

- Ce que j'ai observé dans la vidéo ?

- Image à légender

| Éléments utiles au système (solutions techniques) | Fonctions d’usage (à quoi ça sert ?) |
| --- | --- |

- Que pourrait-on ajouter pour encore améliorer la gestion de l'éclairage ?

- Légender sur le fichier Sketchup

les blocs fonctionnels :

Schéma fonctionnel de l'éclairage automatique du couloir

Fonction d'usage du système

Fonctions techniques

Solutions techniques

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 2 Educaduino |  | Acquisition du signal, forme du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Quelles sont les informations captées pour commander le système ?

Hypothèses :

Vérification des hypothèses :

| Capteurs | Type d’information captée | Capteur réel utilisé dans le couloir |
| --- | --- | --- |

Ma définition du capteur :

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 2 - NXT |  | Acquisition du signal, forme du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Quelles sont les informations captées pour commander le système ?

Hypothèses :

Vérification des hypothèses :

| Capteurs | Type d’information captée | Capteur réel utilisé dans le couloir |
| --- | --- | --- |

Ma définition du capteur :

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 3 |  | Traitement du signal |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous forme graphique. Modifier la représentation du programme de commande d’un système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner Réaliser |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Comment programmer  un système automatique simple ?

Situation A :

- Le couloir doit s'éclairer automatiquement lors d'un passage d'une personne durant 10 secondes.

Temps écoulé 10 s

Début

Présence d'une

Personne ?

Allumer lampe

Eteindre lampe

non

oui

non

oui

- Créer le programme correspondant au graphique et câbler la maquette.

Situation B :

- Le couloir doit s'éclairer automatiquement durant 10 secondes seulement si la luminosité est insuffisante et lors du passage d'une personne.

Début

Eteindre

- Créer l'organigramme et le programme correspondant puis câbler la maquette.

| Analyse et conception | Matériaux |  | Énergie | Évolution | CGI |  | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 4 |  | Commande d'un objet technique : logique combinatoire ET, OU, NON |  |  |  | Technologie |  |
|  |  |  |  |  |  | 4ème |  |
| Capacités |  | Identifier une condition logique de commande. |  |  |  |  |  |
| Référence socle commun |  | Les objets techniques : analyse conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d'utilisation |  |  |  |  |  |
|  |  | Raisonner |  |  |  |  |  |

Problématique :

- Par quoi et comment est commandé et programmé un système d'éclairage automatique de couloir ?

Situation B

Le couloir doit s'éclairer si la lumière ambiante est faible ET si une personne est présente

- Quel capteur doit-on utiliser ? Câbler la maquette

- Modifier le programme « ardublock couloir arduino ultrason luminosité lampe » disponible dans l'ENT puis le transférer sur Educaduino

Situation C

Le couloir doit s'éclairer si la lumière ambiante est faible ET si une personne est présente OU si l'interrupteur est appuyé

- Choisir l'interrupteur et le connecter sur la carte Grove

- Modifier le programme "xxxx" puis le transférer sur Educaduino

Renseigner les tables de vérités pour les deux situations suivantes puis repérer sur l'organigramme les conditions de la fonction ET et celles de la fonction OU

| Situation B | Organigramme | Situation C |
| --- | --- | --- |
| Table de vérité fonction ET Lumière ambiante faible; Personne présente; Lampe. Non; Non. Non; Oui. Oui; Non. Oui; Oui. | Oui Présence Lumière ambiante faible Allumer Lampe Eteindre lampe Oui Oui Non Non Attendre 10s Début Interrupteur Non Oui Non | Table de vérité fonction OU Mode automatique; Mode manuel; Lampe. La lumière ambiante est faible ET une personne est présente; Interrupteur appuyé. Non; Non. Non; Oui. Oui; Non. Oui; Oui. |