Couloir à éclairage automatique.

Document professeur.

1) Quel est le matériel électronique nécessaire pour fabriquer le couloir à éclairage automatique?

1-1) Quel est la solution structurelle microprogrammée?

Nous utilisons une carte Educaduino.

C'est une carte à microcontrôleur qui permet de gérer des automatismes grâce à un programme.

Elle fait partie de la chaîne d'information (fonction Traiter) . Elle permet de lire des informations en provenance de capteurs analogiques et numériques ainsi que de commander des pré-actionneurs destinés à la chaine d'énergie.

Où est-elle fabriquée?

Développée suite à la rencontre de la fonderie et de la société Eurosmart, la carte Educaduino est une carte Arduino (conçue en Italie) fabriquée en FRANCE et destinée au monde l'éducation. Elle possède en plus une zone de pastilles pour le soudage de composants électronique. Plusieurs revendeurs distribuent cette carte.

A quel besoin éducatif répond-elle?

La France est en retard sur l'apprentissage de la méthode algorithmique fortement présente dans l'économie actuelle tournée sur le numérique.

Pour combler son retard, l'Angleterre annonce une formation à la programmation dès l'école primaire à l'aide du financement par GOOGLE de 15000 Raspberry.

L'Educaduino est la réponse française qui a pour objectif de créer une communauté technologique "ouverte" qui contribuera à promouvoir le numérique.

Comment est organisée la carte Educaduino (compatible Arduino Uno)?

Zone de pré-conditionnement*: permet le câblage direct des composants par soudure.

0V

Tension de référence analogique

14 entrées-sorties logiques D0 à D13

SCL et SDA = bus numérique série I2C

SPI liaison SPI (Serial Peripheral Interface)

+5V

Zone de pré-conditionnement*

0V

Port USB: permet de transporter des données (port série COM) et d'alimenter la carte en basse puissance +5V 500mA

LED indiquant la présence de l'alimentation +5V

ICSP + In Circuit Serial Programmer

Bouton poussoir RESET

Entrée d'alimentation Vin comprise entre 7V et 12V de puissance supérieure à celle de l'USB.

6 entrées analogiques A0 à A5

Broche de RESET

Tension d'alimentation en entrée Vin comprise entre 7V et 12V

Connecteur 2*8 LCD

+3,3V régulé 50mA

GND = 0V

*2

Microcontrôleurs ATMEGA

+5V régulé 500mA

1-2) Quelle est la solution structurelle de la connectique, des capteurs et de l'éclairage?

Nous avons choisi du matériel Grove (carte gigogne de connectique, capteurs et LED) qui possède l'avantage de se connecter facilement (sorte de plug and play) sans soudure. Le couloir est réalisé en PVC expansé à la fraiseuse numérique avec les même fichiers de fabrication que le scénario pédagogique "NXT".

Capteur de luminosité analogique à structure à LDR

Câbles GROVE

Cordon USB 2.0 de liaison avec l'ordinateur

USB A mâle - USB B mâle.

Il permet également d'alimenter la maquette

Module de connexion gigogne GROVE Seeed

Carte Educaduino

(Arduino made in France).

= microcontrôleur qui va exécuter un programme

Bouton poussoir GROVE (logique)

Capteur de luminosité analogique à structure à LDR

Télémètre GROVE à ultrasons

UART (pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter). = Port série qui permet de communiquer des données entre 2 microprocesseurs. 
L'UART dispose d'une sortie TX et d'une entrée RX.

I2C = bus série : 3 fils pour communiquer sous forme numérique.

Il a été développé en 1982 par Philips pour minimiser les liaisons entre les circuits intégrés numériques de ses produits (téléviseurs, éléments HiFi, magnétoscopes, ...).

Entrées/Sorties logiques, numérique série I2C et UART

Cordon USB 2.0 de liaison avec l'ordinateur

USB A mâle - USB B mâle.

Il permet également d'alimenter la maquette

Entrées analogiques

Brochage de la carte gigogne de connexion:

Détail de la platine de fixation du capteur télémètre à ultrason

Liste des modules nécessaires avec la carte Educaduino

| Désignation | Ref constructeur | Analogique, logique, numérique ou énergie électrique? | Fonction | Entrée ou sortie de la carte Educaduino? | Ressources internet | Prix € TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carte Educaduino (Arduino made in France) Remarque: une carte Arduino peut convenir. |  | Analogique et Logique | Gérer des automatismes grâce à un programme. Elle fait partie de la chaîne d'information. Elle permet de lire des informations en provenance de capteurs analogiques et numériques ainsi que de commander des pré-actionneurs destinés à la chaine d'énergie. |  | http://educaduino.fr/ | 29,90 |
| Module de connexion gigogne GROVE Seeed | # SLD01099P | Analogique et Logique | Connecter les modules Grove (Capteurs, …) sur les entrées ou sorties logiques, les entrées analogiques ou le port série numérique I2C. | Entrées et sorties | http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove-Base_Shield_V1.3 | 8,5 |
| Lot de 5 câbles GROVE 5cm |  | Analogique et Logique | Relier les modules GROVE au module de connexion gigogne GROVE |  |  | 1,9 |
| Lot de 5 câbles GROVE 20cm |  | Analogique et Logique | Relier les modules GROVE au module de connexion gigogne GROVE |  |  | 2,9 |
| Bouton poussoir GROVE | # COM22242P | Logique (0;+Vcc) | Générer un niveau logique 1 (Vcc) lors d'une pression sur le bouton poussoir. Lorsque le bouton poussoir est au repos la sortie de ce module est niveau logique 0. | Entrée Par exemple: D2 | http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=GROVE_-_Starter_Kit_v1.1b#Grove_-_Button | 1,95 |
| Capteur de luminosité analogique à structure à LDR | # SEN11302P | Analogique (0VVLDRVcc) = VLDR tension de sortie de ce capteur | Convertir la luminosité en tension analogique. Cette valeur analogique sera convertie ensuite en valeur numérique (nombre) grâce au convertisseur analogique numérque interne au microcontroleur de la carte Educaduino. | Entrée Par exemple: A0 | http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Light_Sensor | 2,95 |
| Télémètre GROVE à ultrasons | # SEN10737P | Logique | Mesurer la distance entre le capteur et un obstacle. | Entrée Par exemple: D7 | http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Ultrasonic_Ranger | 13,90 |
| LED blanche 5mm GROVE | # COM04056P | Logique | Eclairer | Sortie Par exemple: D4 | http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LED | 1,9 |
| Cordon USB A mâle - USB B mâle. USB 2.0 Longueur : 2,5 m |  | Numérique et énergie électrique | Programmer la carte Educaduino depuis un ordinateur. Communiquer des informations depuis la carte educaduino vers l'ordinateur (moniteur série) Alimenter la carte Educaduino en énergie de faible puissance. | Entrée et sortie |  | 2,5 |
| Alimentation 3-12 Vcc 7W sortie régulée commutable entre 3 et 12 Vcc. Courant maxi : 600 mA |  | Energie électrique | Alimenter la maquette en énergie électrique si on la débranche le cordon USB de l'ordinateur. On peut également utiliser une pile 9V (coupleur de pile + connecteur jack femelle 2,1mm ) Cette alimentation est absoluement nécessaire si on commande un moteur ou un servomoteur même si le cordon USB est connecté au PC L'alimentation d'un Arduino doit être comprise entre 7 et 12V. Les régulateurs de la carte Arduino génére une tension de +5V et +3,3V à partir de l'alimentation. Ces alimentations sont disponibles sur la connectique de la carte. | Entrée |  | 7,95 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 74,35 |

En option pour pouvoir lire la luminosité sur un afficheur LCD avec rétroéclairage:

| Afficheur LCD à rétroéclairage GROVE | # 811004001 | Numérique série I2C | Afficher des informations | Sortie I2C | http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_LCD_RGB_Backlight | 13,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les documentations de tous les modules Grove sont disponibles ici:

http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Main_Page#Grove

2) ARDUBLOCK c'est quoi?

C'est un outil graphique convivial de programmation pour ARDUINO (EDUCADUINO,…) sous forme de puzzle. Il n'est pas nécessaire de connaitre le C#. Il est adapté pour l'enseignement en collège.

Il convient pour beaucoup d'applications.

Sa banque de données contient des modules manufacturés de nombreux fabricants.

3) Comment installer Ardublock?

télécharger le programme "Ardublock augmenté pack complet" (logiciel Arduino + librairies + Ardublock) à l'adresse suivante:

http://duinoedu.com/dl/logiciels/arduino/arduino_augmente/version_duinoedu/

Il n'y pas de programme d'installation automatique.

Il faut décompresser le dossier puis le placer manuellement sur le disque dur de l'ordinateur

Avant de programmer il faut brancher la carte ARDUINO (ou Educaduino) sur un port USB de l'ordinateur et attendre que les drivers s'installent.

Si la carte Educaduino (Arduino Uno) ne s'installe pas automatiquement procéder à une installation manuelle.

Les drivers sont dans le dossier "drivers"

Exemple de contenu du dossier:

Pour démarrer le programme arduino.exe il est conseillé de placer un raccourci sur le bureau de l'ordinateur.

Vérifier la présence de la carte sur le port série COM:

Type de carte: choisir Arduino UNO

Démarrer Ardublock à partir du menu Outils (Tools) de l'outil de base

Ouvrir un programme existant

Nouveau programme

4) Comment est organisé Ardublock?

Zone de saisie du programme graphique: on place les blocks ici.

Zone des bibliothèques de composants: Blocks graphiques de programmation

- Compile le programme graphique = le transforme en lignes de code C++

- vérifie si il n'y pas d'erreur

- charge le programme dans le microcontrôleur de la carte Educaduino (Arduino)

Affiche les informations de la liaison série entre l'ordinateur et la carte Educaduino (Arduino)

Enregistrer le programme

5) Comment tester mon premier programme qui allume une LED à partir d'un bouton poussoir?

Brancher le module Grove Bouton poussoir sur D2.

Brancher le module Grove LED sur D4.

Les lignes de code C++ sont automatiquement générées à partir du programme graphique et chargées dans l'Educaduino (Arduino).

Ouvrir le programme: Couloir_Ardublock_Augmente_inter_led_v2.abp et Téléverser ver l'Arduino.

Ouvrir ou Enregistrer

Module Grove Bouton poussoir sur D2 en entrée

Module Grove LED sur D4 en sortie. La LED est initialement éteinte.

Si le bouton poussoir est actionné alors la LED est allumée sinon elle est éteinte.

On peut ensuite éventuellement modifier les lignes de code directement sur le logiciel Arduino puis on compile le programme  puis on le charge directement dans l'Educaduino (Arduino)

6) Comment saisir le programme du couloir sous Ardublock?

On place les blocks dans la zone de saisie.

Pour supprimer un bloc il faut le faire glisser dans la zone des bibliothèques de composants:

| Bibliothèque de composants | Block | A quoi ça sert? |
| --- | --- | --- |
|  |  | Boucle de programme: recommencer au début lorsque le programme est terminé. Setup: initialiser avant le début du programme (déclaration de variable, état d'un composant au début,…) |
|  |  | Déclarer le nom d'une variable numérique et lui affecter une valeur. |
|  |  | Déclarer la sortie logique sur laquelle est branchée la LED et commander son état (Eteint ou Allumé). |
|  |  | Bouton poussoir: niveau logique 0 au repos; niveau logique 1 actionné |
|  |  | Mesurer une distance en cm. Définir l'entrée sur laquelle est branchée ce capteur à ultrason. |
|  |  | Mesurer la luminosité. Définir l'entrée analogique sur laquelle est branchée le capteur. |
|  |  | Tester. Si le résultat est juste alors faire une action. Sinon faire une autre action |
|  |  | Fonction ET. Lorsqu'elle est associée à un test elle permet de vérifier si la condition 1 et la condition 2 sont remplies. |
|  |  | Comparer la valeur d'une variable à un nombre |
|  | Exemple: | Utiliser une variable numérique Saisir le nom de la variable |
|  | Exemple: | Utiliser un nombre constant |
|  |  | Attendre le nombre de millisecondes indiquées (1 milliseconde= 0.001s) = temporisation |

Blocks optionnels pour visualiser les informations numériques "luminosité" et "distance".

Avec le moniteur série accessible depuis Ardublock  ou le logiciel Arduino :

|  |  | Ecrire un message sur le port série. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Coller une la valeur d'une variable numérique. |
|  |  | Nommer une variable numérique par exemple avec le nom distance |
|  |  | Afficher la valeur de la distance sur le port série. |

Avec un afficher LCD I2C à rétroéclairage branché sur un connecteur I2C de la carte gigogne Grove:

|  |  | Réglage du rétroéclairage |
| --- | --- | --- |
|  |  | Affichage de la valeur de la variable "distance" sur la ligne 0 |
|  |  | Affichage de la valeur de la variable "luminosite" sur la ligne 1 |

7) Quelles sont les réponses aux principaux problèmes qui peuvent être rencontrés?

| Problèmes rencontrés | Eléments de solution |
| --- | --- |
| Erreurs de compilation | Erreurs de saisie: vérifier le programme |
| Erreurs de compilation (librairies) | - Vérifier qu'il n'existe pas d'autres versions d'Ardublock ou des Librairies "Arduino" portant le même nom sous "Mes documents". - Changer de version de logiciel ou contacter les auteurs. |
| Barre de chargement qui ne va pas jusqu'au bout | Changer de port COM dans le logiciel ARDUINO |
| avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 | Changer de port COM dans le logiciel ARDUINO |
| Programme qui ne fonctionne pas | Vérifier les branchements des modules ainsi que le programme |