Présentation

Sur le système étudié, la solution technique, pour faire changer de direction à l’ElektorWheelie, consiste à utiliser un potentiomètre de recopie. Ce potentiomètre est monté avec le manche via un coupleur. Il va permettre de recopier la direction (droite ou gauche) prise par le manche.

Problématique

Comment changer la direction de l’ElektorWheelie en tenant compte de la position du manche.

- Étude DE LA SOLUTION RETENUE

  - Donner la définition d’un potentiomètre, puis son symbole.

  - Sur le système, rechercher la référence du potentiomètre utilisé.

  - À partir de la référence trouvée et de la documentation constructeur (document « bourns_1718056.pdf »), indiquer la valeur du potentiomètre. Quelle est l’unité associée à cette valeur ?

Dans la chaîne d’information du système, la fonction réalisée, par le composant étudié, est la                            fonction « acquérir ».

ACQUéRIR

Potentiomètre       de recopie

G1

Grandeur de sortie

Grandeur d’entrée

  - Indiquer la grandeur physique acquise en entrée.

Indiquer ensuite la grandeur de sortie qui est restituée.

  - Indiquer le nombre d’état que peut prendre la grandeur d’entrée.

Montage 1						Montage 2

  - Pour appréhender ce type de capteur, vous allez effectuer des mesures sur un modèle de référence « DFR0054 » qui est  un module potentiomètre.

à partir du multimètre et du potentiomètre fournis, réaliser le câblage du montage 1.

Placer le curseur rotatif du potentiomètre en position centrale.

Placer le multimètre en position ohmmètre, et relever la valeur mesurée.

Cette valeur change-t-elle lorsque vous tournez le curseur rotatif.

Réaliser ensuite le montage 2. Placer à nouveau le curseur rotatif en position centrale.

Faire tourner le curseur rotatif autour de la position centrale. Que remarquez-vous pour la valeur mesurée ?

  - Combien y a-t-il d’état de sortie possible, pour le potentiomètre, en fonction de la grandeur d’entrée.

En fonction de la grandeur physique mesurée en entrée, la fonction « acquérir » fournit, en sortie, une information qui sera l’image de l’entrée.

Une information peut être de 3 natures différentes :

- une information est dite de nature analogique si l’amplitude de la grandeur porteuse de l’information peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de temps donné ;

- une information est dite de nature binaire ou logique si la grandeur de l’information ne peut prendre que deux valeurs ;

- une information est dite de nature numérique s’il est discontinu c'est-à-dire lorsqu’il ne peut prendre qu’un nombre fini de valeurs à des instants précis.

  - A partir des définitions citées ci-dessus, indiquer la nature de l’information délivrée en sortie du potentiomètre de recopie.

L’information délivrée, par le potentiomètre de recopie, ne peut être directement exploitée par la carte de commande du système. Cette dernière exploite un signal électrique sous la forme d’une tension.

Pour rendre compatible l’information délivrée par le potentiomètre, il devra être alimenté.

  - En vous référant à la page 30 de la documentation technique de l’ElektorWheelie, indiquer la valeur de la tension d’alimentation du potentiomètre.

  - Pour être au plus près du système étudié, le potentiomètre de recopie utilisé sera alimenté par une carte de traitement « Arduino » basé sur un microcontrôleur « ATMega328 ».

Réaliser le montage proposé ci-dessous. Faire vérifier votre montage par le professeur.

Placer le curseur rotatif en position centrale.

Placer le multimètre en position voltmètre continu.

Relevez la valeur mesurée de la tension lorsque le curseur est en position centrale.

Que remarquez-vous pour la valeur mesurée lorsque vous tournez le curseur rotatif du potentiomètre autour de la position centrale ?

Le signal électrique, issu du potentiomètre de recopie, peut être exploité par la carte de commande par l’intermédiaire d’un programme implanté dans cette dernière.

En fonction de la direction donnée au manche (droite ou gauche), l’ElektorWheelie devra tourner dans la direction indiquée.

  - À partir de la figure ci-dessus, indiquer :

- le sens de rotation des moteurs gauche et droit pour que l’ElektorWheelie puisse tourner vers la droite ;

- le sens de rotation des moteurs gauche et droit pour que l’ElektorWheelie puisse tourner vers la gauche.

- SIMULATION DU COMPORTEMENT DE L’ELEKTORWHEELIE EN UTILISANT LE DIAGRAMME D’éTAT

Le diagramme d’états est un diagramme utilisé dans le langage SysML (Systems Modeling Language).

Il permet de décrire le comportement d'un système sous forme de machine d'états. Il montre les différents états pris par le système en fonction des interactions.

Exemple de diagramme d’états

Les symboles utilisés sont les suivants :

- un état est décrit dans un rectangle ;

- l’état de départ est repéré par l’état initial ;

- l’état final est facultatif ;

- le passage d’un état à un autre état est indiqué par une transition représentée par une liaison orientée. Il ne peut se faire que suite à l’apparition d’un et/ou de plusieurs événements déclencheurs.

- FONCTIONNEMENT SOUHAITé DU PROGRAMME ASSOCIé à LA CARTE DE COMMANDE

Le traitement souhaité doit permettre de faire tourner l’ElektorWheelie dans la direction indiquée par la position du manche.

L’information représentant la position du manche est fournie par le potentiomètre de recopie qui est couplé au manche. Elle est délivrée sous la forme d’une tension comprise entre 0 et 3 V.

Le fonctionnement est le suivant :

- lorsque le manche est en position centrale ou neutre, on supposera que la tension est comprise entre 1,2 V et 1,8 V. L’ElektorWheelie est à l’arrêt ;

- on supposera que pour une tension strictement inférieure à 1,2 V, la direction, donnée par le manche, sera de faire tourner l’ElektorWheelie vers la droite ;

- pour une tension strictement supérieure à 1,8 V, le système devra tourner vers la gauche.

Pour pouvoir simuler le fonctionnement décrit ci-dessus, on associera :

- une variable « direction » pour représenter l’information délivrée par le potentiomètre de recopie ;

- les variables « md » et mg » pour représenter respectivement les moteurs droit et gauche.

La variable « md » ou « mg » sera affectée de la valeur :

- « 0 » lorsqu’un moteur est à l’arrêt ;

- « 1 » lorsqu’un moteur a un sens de rotation vers l’avant ;

- « -1 » lorsqu’un moteur a un sens de rotation vers l’arrière.

- ANALYSE DU FONCTIONNEMENT SOUHAITé

  - À partir de la description du fonctionnement souhaité, indiquer le nombre d’états différents pour le système.

Nommer ensuite ces différents états.

  - Indiquer le nombre d’événements différents.

Nommer ensuite ces différents événements.

Indiquer l’événement correspondant au passage d’un état à un autre.

- CONTRUCTION DU MODèLE DE SIMULATION

Pour construire le diagramme d’état, vous utiliserez le logiciel de simulation « MATLAB ».

  - Pour cela, il faut créer un modèle « Chart (MATLAB) » qui est présent dans la bibliothèque « Stateflow » :

- ouvrir la fenêtre « Simulink Library Browser » en cliquant sur l’icône                 « Simulink Library » ;

- créer un nouveau modèle en sélectionnant « File > New > Model » (une fenêtre nommé « untitled » apparaît) ;

- cliquer sur la bibliothèque « Stateflow » ;

- saisir, avec la souris, l’élément « Chart (MATLAB) », puis le déposer dans la fenêtre du nouveau modèle créé.

  - Double-cliquer sur le bloc « Chart (MATLAB ») que vous venez de déposez.

Reproduire le diagramme d’état ci-dessous en utilisant les symboles disponibles dans le bandeau de gauche.

Compléter ensuite les variables mg et md en leur associant la valeur correspondant au fonctionnement souhaité.

Remarque :

Pour tracer une transition, il suffira de pointer la souris sur le bord d’un rectangle état puis de tirer (tout en maintenant le bouton gauche de la souris) pour tracer la liaison orientée.

  - Lorsque le tracé du diagramme est terminé, il faut ensuite définir les variables qui correspondent à une entrée ou une sortie dans le diagramme :

  - Pour définir une entrée, sélectionner « Chart > Add Inputs & Outputs > Data Input From Simulink » (une nouvelle fenêtre apparaît)

Dans la zone de saisie « Name », remplacer le nom « data » et saisir « direction » pour le nom de la variable d’entrée.

  - Pour définir une sortie, sélectionner « Chart > Add Inputs & Outputs > Data Output To Simulink »

Dans la zone de saisie « Name », remplacer le nom « data » et saisir « md » pour le nom de la variable de sortie.

Suivre la même démarche pour la variable de sortie « mg ».

  - Sauvegarder votre modèle en sélectionnant « File > Save ».

  - Revenir à la fenêtre précédente pour retrouver le bloc « Chart (MATLAB) ».

Compléter ce bloc avec des blocs de la bibliothèque « Simulink » :

- placer un bloc « Constant » situé dans la bibliothèque « Simulink / Commonly Used Blocks » (paramétrer sa valeur à 3) ;

- placer un bloc « Slider Gain » situé dans la bibliothèque « Simulink / Math Operations » (paramétrer ses valeurs à 0, 0.5 et 1) ;

- placer trois blocs « Display » situé dans la bibliothèque « Simulink / Sinks » (un bloc « Display » pour visualiser l’information représentant la direction, et deux blocs pour afficher le sens de rotation des moteurs droit et gauche).

- SIMULATION

  - Définir dans la zone « Simulation stop time » un temps de simulation infini en saisissant le paramètre « inf ».

  - Lancer la simulation en sélectionnant « Simulation > Run ».

  - Double-cliquer dans le bloc « Slider Gain », et faire varier le curseur.

  - Observer les trois blocs « Display ». Les résultats affichés correspondent-ils à la description du fonctionnement souhaité.

- Programmation d’une carte de commande « arduino » avec UN modèle de simulation modifié

On souhaite implanter le modèle de simulation précédent dans une carte de commande « Arduino » pour pouvoir observer le fonctionnement décrit.

Une légère modification du modèle de simulation est nécessaire pour pouvoir représenter au mieux le mouvement des roues de l’ElektorWheelie.

Pour lier le modèle à la carte « Arduino », l’utilisation des blocs de la bibliothèque « Arduino IO Library » sera nécessaire.

  - Créer le nouveau modèle de simulation ci-dessous avec le logiciel « MATLAB ».

On donne les schémas de câblage et de connexion de la carte de commande « Arduino » avec la partie opérative souhaitée.

Cette partie opérative est constituée de :

- un potentiomètre pour simuler le changement de direction ;

- 4 leds (2 rouges et 2 jaunes) pour simuler le sens de rotation des 2 moteurs (la led jaune indiquera un sens de rotation vers l’avant, et rouge pour le sens de rotation vers l’arrière).

Schéma de câblage

Schéma de connexion

  - À partir du matériel fourni, câbler le schéma de connexion ci-dessus. Appeler le professeur pour vérifier le câblage.

  - Relier l’Arduino à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni.

Démarrer le logiciel « Arduino », puis ouvrir le fichier programme « adioes.ino » situé dans le dossier « Mes Documents / ArduinoIO / adioes ».

Aller dans « Outils / Port série », sélectionner le numéro du port de communication « COM » (le port « COM1 » est port de communication par défaut, et il ne doit pas être sélectionné).

Aller dans « Fichier / Téléverser » pour transférer le fichier programme « adioes.ino » dans l’Arduino.

  - Revenir au logiciel « MATLAB » et à votre modèle de simulation.

Configurer le port de communication « COM » du bloc « Arduino IO Setup » (double-cliquez sur le bloc, et saisir le port « COM » relevé précédemment dans le logiciel « Arduino »).

  - Définir dans la zone « Simulation stop time » un temps de simulation infini en saisissant le paramètre « inf ».

  - Lancer la simulation en sélectionnant « Simulation > Run ».

  - Observer le fonctionnement sur la platine d’essai en faisant varier le potentiomètre.

Le fonctionnement correspond-il à la description du fonctionnement souhaité ?