Ce qu’il faut retenir…

Définition et symbolisme d’un interrupteur

Un interrupteur est un organe qui permet d'ouvrir et de fermer un circuit électrique.

Le symbole électrique est le suivant :

Notion de proposition logique et de logique combinatoire

Soit deux propositions A et B.

La négation de la proposition A, est la proposition notée « non A », qui est vraie lorsque A est fausse, et fausse lorsque A est vraie.

La disjonction des propositions A et B, est la proposition notée « A ou B », qui est vraie si l’une au moins des deux propositions est vraie, et fausse si les deux propositions sont fausses.

La conjonction des propositions A et B, est la proposition notée « A et B », qui est vraie que lorsque A et B sont vraies, et fausse si l’une des deux propositions est fausse.

En logique combinatoire :

- La négation est représentée par l’opérateur logique « NON » ;

- La disjonction est représentée par l’opérateur logique « OU » ;

- La conjonction est représentée par l’opérateur logique « ET ».

Chaque opérateur logique peut être caractérisé par une table de vérité qui donnera la résultante de la ou des propositions en sortie en fonction de la ou des propositions présentes en entrée.

Chaque proposition logique sera définie par un état représenté par les caractères « 0 » (état faux) ou « 1 » (état vrai).

Table de vérité de l’opérateur logique « NON »

| Entrée | Sortie |
| --- | --- |
| A | NON A |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Table de vérité de l’opérateur logique « OU »

| Entrée |  | Sortie |
| --- | --- | --- |
| A | B | A OU B |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Table de vérité de l’opérateur logique « ET »

| Entrée |  | Sortie |
| --- | --- | --- |
| A | B | A ET B |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |