Présentation

Sur le système étudié, la solution technique, pour détecter la présence du conducteur, consiste à utiliser un interrupteur à pédale. Cet interrupteur est monté sur le plateau porteur de l’ElektorWheelie.

Problématique

Comment autoriser le fonctionnement de l’ElektorWheelie en détectant la présence du conducteur sur le plateau porteur.

- Étude DE LA SOLUTION RETENUE

  - Donner la définition d’un interrupteur à pédale, puis son symbole.

Un interrupteur est un organe qui permet d'ouvrir et de fermer un circuit électrique.

Le symbole électrique est le suivant :

  - En vous référant à la documentation technique de l’ElektorWheelie, indiquer quel pied l’utilisateur doit poser en premier sur le plateau porteur.

L’utilisateur doit poser le pied droit en premier.

  - Sur le système, observer son emplacement et le reproduire sur le dessin ci-dessous.

Vue de dessus de l’ElektorWheelie

Dans la chaîne d’information du système, la fonction réalisée, par le composant étudié, est la                            fonction « acquérir ».

ACQUéRIR

Interrupteur          à pédale

G1

Grandeur de sortie

Grandeur d’entrée

  - Indiquer la grandeur physique acquise en entrée.

Indiquer ensuite la grandeur de sortie qui est restituée.

La grandeur physique, acquise en entrée, est l’absence ou la présence de l’utilisateur.

La grandeur de sortie restituée est identique à l’entrée.

  - Indiquer le nombre d’état que peut prendre les grandeurs d’entrée et de sortie.

Les grandeurs d’entrée et de sortie ne peuvent prendre que deux états possibles.

- FONCTIONNEMENT SOUHAITé DU PROGRAMME ASSOCIé à LA CARTE DE COMMANDE

Pour une question de sécurité, le traitement souhaité doit arrêter l’ElektorWheelie lorsque le conducteur n’est pas présent sur le plateau porteur.

Le fonctionnement est le suivant :

- lorsque l’interrupteur à pédale est relâché (absence du conducteur sur le plateau porteur), les deux moteurs de l’ElelktorWheelie sont arrêtés ;

- lorsque l’interrupteur à pédale est actionné (présence du conducteur), les deux moteurs de l’ElelktorWheelie sont en fonctionnement.

Pour pouvoir simuler le fonctionnement décrit ci-dessus, on associera :

- une variable « p1 » pour représenter l’information restituée par l’interrupteur à pédale, et indiquant la présence ou non du conducteur sur le plateau porteur ;

- les variables « md » et mg » pour représenter respectivement les moteurs droit et gauche.

La variable « p1 » sera affectée de la valeur :

- « 0 » lorsque le conducteur n’est pas présent sur le plateau porteur ;

- « 1 » lorsque le conducteur est présent.

La variable « md » ou « mg » sera affectée de la valeur :

- « 0 » lorsqu’un moteur est à l’arrêt.

- « 1 » lorsqu’un moteur est en fonctionnement.

- SIMULATION DU COMPORTEMENT DE L’ELEKTORWHEELIE EN UTILISANT LE DIAGRAMME D’éTAT

  - En utilisant le logiciel de simulation « MATLAB », construire le diagramme d’état ci-dessous en créant un modèle de simulation dans la bibliothèque « Stateflow ».

Remarque :

- L’évènement « ~p1 » représente l‘information de non présence du conducteur sur le plateau porteur.

- Le bloc « Constant » se situe dans la bibliothèque « Simulink / Commonly Used Blocks ».

- Le bloc « Manual Switch » se situe dans la bibliothèque « Simulink / Signal Routing ».

- Le bloc « Display » se situe dans la bibliothèque « Simulink / Sinks ».

- Paramétrer un temps de simulation infini en saisissant le paramètre « inf » dans la zone « Simulation stop time ».

  - Vérifier que la simulation est conforme au fonctionnement décrit.

  - La sécurité est-elle effective pour les situations suivantes :

- le conducteur étant sur le plateau porteur, le pied droit n’actionne pas l’interrupteur à pédale lors du balancement du système pour se stabiliser ;

- le conducteur étant descendu, l’interrupteur à pédale est coincé, et reste actionné.

Le pied de l’utilisateur n’actionnant pas l’interrupteur à pédale, la présence de celui-ci n’est plus détectée ce qui entraîne un arrêt des moteurs.

Après la descente de l’utilisateur, si l’interrupteur à pédale est coincé, les moteurs continuent à fonctionner.

Le comportement du système, pour chaque situation, est-il souhaitable ou non ?

Dans les deux cas, le comportement du système n’est pas souhaitable car il entraîne un risque pour l’utilisateur.

- MODIFICATION DE LA DECTéTION DE PRéSENCE SUR L’ELEKTORWHEELIE

L’utilisation d’un seul interrupteur, pour détecter la présence du conducteur, n’est pas suffisante. Il peut entraîner un fonctionnement non souhaité sur le système.

Une modification est apportée sur l’ElektorWheelie. On place quatre interrupteurs à pédale sur le plateau porteur : deux interrupteurs (notés p1 et p2) pour détecter la présence du pied droit, et deux autres pour le pied gauche (interrupteurs p3 et p4).

Le positionnement de ces interrupteurs est indiqué sur le dessin ci-dessous.

Vue de dessus de l’ElektorWheelie

Un nouveau modèle de simulation est proposé pour appréhender le fonctionnement du système.

  - En utilisant le logiciel de simulation « MATLAB », construire le nouveau diagramme d’état ci-dessous.

Remarque :

- La variable « ~p1 » (respectivement « ~p3 ») représente l‘information de non présence de l’avant du pied droit (respectivement gauche) du conducteur sur le plateau porteur.

- La variable « ~p2 » (respectivement « ~p4 ») représente l‘information de non présence du talon du pied droit (respectivement gauche) du conducteur sur le plateau porteur.

- Le symbole « & » (respectivement « | ») représente la conjonction « ET » (respectivement « OU »).

- Paramétrer un temps de simulation infini en saisissant le paramètre « inf » dans la zone « Simulation stop time ».

  - Les événements « (p1|p2) & ~p3 & ~p4 » et « (p3|p4) & ~p1 & ~p2 » permettent le passage de l’état « arrêt » vers « marche ».

Traduire ces événements en propositions logiques.

La traduction de l’événement « (p1|p2) & ~p3 & ~p4 », en une proposition logique, est la suivante :

Le passage de l’état « arrêt » vers l’état « marche » est obtenu si l’avant du pied droit est présent ou le talon, et si le pied gauche n’est pas présent sur le plateau porteur.

La traduction de l’événement « (p3|p4) & ~p1 & ~p2 », en une proposition logique, est la suivante :

Le passage de l’état « arrêt » vers l’état « marche » est obtenu si l’avant du pied gauche est présent ou le talon, et si le pied droit n’est pas présent sur le plateau porteur.

  - Reprendre la question précédente pour l’événement « ~p1 & ~p2 & ~p3 & ~p4 » qui permet le passage de l’état « marche » vers « arrêt ».

La traduction de l’événement « ~p1 & ~p2 & ~p3 & ~p4 », en une proposition logique, est la suivante :

Le passage de l’état « marche » vers l’état « arrêt » est obtenu si aucun des deux pieds n’est présent sur le plateau porteur.

  - La sécurité est-elle effective pour les situations suivantes :

- le conducteur étant sur le plateau porteur, le pied droit n’actionne pas un des interrupteurs à pédale lors du balancement du système pour se stabiliser ;

- le conducteur étant sur le plateau porteur, le pied gauche n’actionne pas un des interrupteurs à pédale lors du balancement du système pour se stabiliser ;

- le conducteur étant descendu, au moins un des interrupteurs à pédale est coincé, et reste actionné.

  - Avec ce nouveau modèle de comportement, peut-on conclure que l’arrêt de l’ElektorWheelie est bien obtenu si le conducteur n’est plus présent sur le plateau porteur.

  - Quel intérêt, autre que la sécurité, peut apporter ce nouveau modèle de comportement dans le fonctionnement du système.

L’intérêt de ce nouveau comportement, autre que la sécurité, est d’obtenir une utilisation plus souple du gyropode quant à la détection de la présence de l’utilisateur sur le plateau porteur.