- Rôle d’un réducteur.

Conclure : Pour un tour de l’arbre d’entrée l’arbre de sortie effectue …………….. tour(s). Ce mécanisme permet donc de ……………. la fréquence de rotation.

Donner  une désignation pour (voir ressources : Les engrenages)

Pièce1 :…………………………………………………………

Pièce2 :…………………………………………………………

Ensemble1+2 :…………………………………………………

- Réducteur du système Elektorwheelie.

Sur le dessin ci-contre, repérer :

- l’arbre d’entrée (arbre moteur),

- l’arbre de sortie (sortie motoréducteur).

.

Détermination du rapport de transmission du réducteur.

Pour calculer le rapport de transmission (noté r), diviser s (vitesse angulaire de sortie) par e (vitesse angulaire d’entrée).

r =   ………………………   (Noter votre résultat sous la forme d’une fraction).

Préciser l’unité de ces vitesses :   ……………………………………

Convertir ces vitesses angulaires en trmin-1 (tours/minute, unité couramment utilisée en sciences industrielles* et notée n).

* Lorsque cette grandeur physique en exprimée en tr/min elle est appelée ‘fréquence de rotation’

ns = ……………… trmin-1                              ne = ……………… trmin-1

Convertir ces vitesses angulaires en rd/s (radians/seconde, unité normalisée et notée )

s = ………………… rads-1		e = ………………… rads-1

Sur le dossier technique on retrouve le schéma ci-contre appelé schéma cinématique.

Repérer sur ce schéma :

- l’arbre d’entrée.

- l’arbre de sortie.

- Que représente Zr et Zm (voir dossier technique)

Zr :……………………………………………………………………………

Zm :……………………………………………………………………………

Calculer le rapport Zr/Zm et Zm/Zr :……………………………………………………………………......

Comparer avec r calculé précédemment :…………………………………………………………………

Conclure quant aux relations pouvant être écrites entre, s, e, Zm, Zr :………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Choix du moteur

Trouver sur le diagramme d’exigences (voir dossier technique) la vitesse maxi que l’elektorwheelie peut atteindre (préciser l’unité)

V = ……………..

L’unité normalisée d’une vitesse linéaire étant le m/s (mètres/seconde), exprimer cette vitesse en m/s :

V = ………………. ms-1

Si   V =   R  avec :

- V (ms-1), vitesse linéaire,

- (rads-1) vitesse angulaire,

- R (m) rayon de la roue.

Calculer alors  pour V maxi (attention aux unités)

= ………………. rads-1              n = …………………… trmin-1

En tenant compte du rapport de réduction précédemment calculé, vérifier si le moteur (MY1020-500W-24V) choisi est bien adapté.