APPLICATION N° 1 NORME EN 287.1 2004

- ASSEMBLAGE

- SYMBOLISATION NORMALISE

A l’aide de la norme EN 287.1-2004, donnez la symbolisation de la qualification correspondant à l’assemblage ci-dessus.

………………………………………………………………………

- QUALIFICATION DES SOUDEURS

Parmi les 4 soudeurs qualifiés ci-dessous le(s) quel(s) est capable de réaliser cet assemblage ?

EN 287-1.  135.  P.  BW.  01.  t08. PC.  ss.  nb.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

EN 287-1.  135.  T.  FW.  02.  t10.  D500.  PB.  ml

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

EN 287-1.  136.  T.  BW.  01.  B.  t08.  D500.  PA.  ss.  nb.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

EN 287-1.  135.  T.  BW.  01.  t05.  D250.  PA.  ss.  nb.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Nota : Le soudeur pouvant effectuer l’assemblage est un soudeur possédant une qualification dont le domaine de validité couvre la qualification demandée.