Filière Productique Mécanique

DOCUMENTS ANNEXES

Année scolaire 2007 / 2008

Lycée Saint Exupéry - 1, place Alain Savary - 31700 Blagnac – Tél. : 05-34-36-42-40   Fax : 05-34-36-42-49

|  | ## Annexe 1 |
| --- | --- |

IDENTIFICATION DES MACHINES

|  | Machine : Centre d'usinage vertical SAPHIR |  |  | N° machine : 41 – 42 – 43 - 44 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 450 mm Y : 350 mm Z : 350 mm | X : 1115 mm Y : 350 mm Z : 250 mm 200kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 160 avec poches adjacentes vides | Nbre : 21 | P = 7,5 Kw | Vf = 20000 mm/mn S = 8000 tr/min | NON |

|  | Machine : Centre d'usinage vertical ARROW 500 |  |  | N° machine : 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 510 mm Y : 510 mm Z : 510 mm | X : 700mm Y : mm Z : mm 350kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 160 avec poches adjacentes vides L maxi : 305 mm | Nbre : 21 | P = 3,7 Kw | Vf = 12000 mm/mn S = 6000 tr/min | Diviseur numérique : Axe A |

|  | Machine : Centre d'usinage vertical ARROW 750 |  |  | N° machine : 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : mm Y : mm Z : mm | X : mm Y : mm Z : mm 750kg maxi | Type : BT40  maxi outil : ou 160 avec poches adjacentes vides | Nbre : | P = Kw | Vf = mm/mn S = tr/min | Diviseur numérique : Axe A |

|  | Machine : Centre d'usinage horizontal Vernier CH320 |  |  | N° machine : 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 460 mm Y : 410 mm Z : 330 mm | X : 320 mm Y : 320 mm Distance nez de broche / axe table : - mini : 100 - maxi : 400 Distance axe broche / plateau : - mini : -10 - maxi : 400 250kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 120 avec poches adjacentes vides L maxi : 270 mm | Nbre : 30 | P = 9 Kw | Vf = 15000 mm/mn S = 6000 tr/min | Palettiseur 360 000 positions : Axe B |

|  | ## Annexe 1 bis |
| --- | --- |

| IDENTIFICATION DES MACHINES | Machine : Tour SOMAB 250 |  |  | N° machine : 1 – 2 - 3 - 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 160 mm Z : 500 mm |  maxi usinable : 206 mm  maxi passage : 375 mm  alésage broche : 54 mm Z : 400 mm | Type : VDI 30 Section outils : 20x20  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 8 | P = 7,5 Kw | S = 5000 tr/min | NON |

|  | Machine : RAMO RTN20 |  |  | N° machine : 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 160 mm Z : 500 mm |  maxi usinable : 206 mm  maxi passage : 375 mm  alésage broche : 54 mm Z : 400 mm | Type : VDI 20 Section outils : 16x16 Pinces outils rotatifs ER16 10 maxi  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 8 | P = 7,5 Kw | S = 5000 tr/min | Axe C (3 postes équipés) |

|  | Machine : Tour SOMAB 200 |  |  | N° machine : 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 170 mm Z : 400 mm |  maxi usinable : 180 mm  alésage broche : 42 mm | Type : VDI 20 Section outils : 16x16 Pinces outils rotatifs ER16 10maxi  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 12 | P = 7,5 Kw | S = 6000 tr/min | NON |

|  | ## Annexe 2 |
| --- | --- |

LISTE DES TACHES PROFESSIONNELLES PAR REFERENTIEL

B.E.P. Métiers de la Production Mécanique Informatisée :

| tâches professionnelles |  |
| --- | --- |
| T1 | Préparation du poste de travail à partir des moyens et des ressources techniques relatives à la réalisation et à l'assemblage d'éléments constitutifs de tout ou partie d'un mécanisme. |
| T2 | Réalisation des opérations d'usinage et d'autocontrôle pour la production de pièces mécaniques. |
| T3 | Réalisation des opérations élémentaires d’assemblage et de contrôle de tout ou partie d’un mécanisme. |
| T4 | Réalisation d'opérations de maintenance des moyens de production. |

Baccalauréat Professionnel Technicien d'usinage :

| activités professionnelles | tâches professionnelles |
| --- | --- |
| 1. Préparation de la fabrication | 1.1. Analyse des données techniques relatives à la production (exploitation de la chaîne numérique et des outils associés). 1.2. Participation à la validation du processus général de réalisation d’une production. 1.3. Participation à la gestion et à l’organisation de la production. 1.4. Participation à l'amélioration d’un processus de production. |
| 2. Lancement et suivi d’une production qualifiée | 2.1. Préparation décentralisée des outils et des outillages, des postes de mesure et d’autocontrôle. 2.2. Implantation (ou transfert) des données numériques. 2.3. Réglage des moyens de production (machine, outils, outillages). 2.4. Lancement de la production, validation des réglages. 2.5. Mise en œuvre des procédures d’ajustement, de suivi. |
| 3. Réalisation en autonomie de tout ou partie d’une fabrication | 3.1. Élaboration d’un processus d’usinage pour une ou plusieurs phases spécifiées. 3.2. Élaboration d’un programme à partir d’une FAO et simulation du programme d’usinage. 3.3. Installation, réglage des outils, des outillages et du moyen de production. 3.4. Réalisation de la ou des phases spécifiée(s) des pièces et contrôle de conformité. |
| 4. Maintenance de premier niveau. Remise en fonctionnement après arrêt | 4.1. Maintenance préventive systématique de premier niveau prévue par les notices. 4.2. Tenue du livre de bord des équipements. 4.3. Mise en œuvre de procédures de diagnostic relatives aux machines et aux équipements. 4.4. Redémarrage d’un système de production après interruption du processus ou un aléa de fonctionnement. |

B.T.S Industrialisation des Produits Mécaniques :

| activités professionnelles | tâches professionnelles |
| --- | --- |
| 1. Exploitation des données de conception et de production | - Participer à la définition du produit du point de vue réalisation. - Valider le choix des procédés de réalisation du produit. - Définir le cahier des charges des moyens de production et de sous-traitance des procédés. 1.4. Participer à la détermination du coût prévisionnel du produit d’un point de vue réalisation. |
| 2. Industrialisation / Préparation de la réalisation | 2.1. Concevoir le processus. 2.2. Valider le processus. 2.3. Valider la conformité des moyens par rapport au cahier des charges. 2.4. Optimiser le processus. 2.5. Élaborer le dossier d’industrialisation. |
| 3.Production | 3.1. Organiser le secteur de production et son environnement. 3.2. Garantir la configuration des moyens. 3.3. Assurer la production. 3.4. Proposer des améliorations du processus. |
| 4.Management en production | 4.1. Gérer une équipe de production. 4.2. Assurer les échanges d’informations en français et en anglais. 4.3. Gérer des ressources matérielles (charges, maintenance). |

|  | ## Annexe 3 |
| --- | --- |

RÉPARTITON DES CLASSES / PROFESSEURS

TOLLITEVENTURINPRADINESMONTEZINMASSOULARDCOUZIBEN-AIOUN8h                    12h14h                  18h8h                    12h14h                  18h8h                    12h8h                    12h14h                  18h8h                    12h14h                  18hLundiMardiMercrediJeudiVendredi

T MPMI

T MPMI

1 BTU – const.

T BTU – const.

2MPMI

const.

2MPMI

const.

TMPMI

const.

TMPMI

const.

T MPMI

2 MPMI

2 MPMI

T BTU

1 BTU

2 MPMI

2 MPMI

2MPMI

2MPMI

TMPMI

TMPMI

1 BTU

T BTU.

1bacTU

TbacTU

|  | ## Annexe 4 |
| --- | --- |

PLANNING DES FABRICATIONS - OCCUPATION DU PLATEAU TECHNIQUE (extrait)

| Pièce | Qté | Elève | Phase | Machine |  | Temps total série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | Désignation |  |
| Support adaptateur T081 SMA | 10 | A + F | PH10 | 42 | CUCN H320 palettisé | 16h |
|  |  | A | PH20 | 70 | CUCN vertical Saphir | 16h |
|  |  | A + G | PH30 | 43 | CUCN vertical Saphir | 12h |
|  |  | E | PH40 | 80 | Perceuse à colonne | 2h |
| Chape 078 SMA | 10 | B | Ph10A | 1 | TOCN Somab | 8h |
|  |  | B + H | Ph10B | 1 | TOCN Somab | 16h |
|  |  | H + I | Ph20 | 42 | CUCN vertical Saphir | 20h |
| Corps moulinet de pêche | 20 | C | Ph10 | 2 | TOCN Somab | 8h |
|  |  | C + D | Ph20 | 30 | TOCN Ramo axe C | 12h |
|  |  | C | Ph30 | 41 | CUCN vertical Saphir | 14h |

| Semaine 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCN H320 n°70 |  |  |  |  | PH20 |  |  |  | PH20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCN Saphir N°43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCN Saphir n°42 | PH10 (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCN Saphir n°41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOCN Ramo n°30 |  |  |  |  | PH20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOCN n°2 | PH10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOCN n°1 | PH10A (suite) |  |  |  | PH10B |  |  |  | PH10B |  | PH10B |  |  |  |  |  |  |  |
| Machines | 8h | 12h | 14h | 18h | 8h | 12h | 14h | 18h | 8h | 12h | 8h | 12h | 14h | 18h | 8h | 12h | 14h | 18h |
|  | Lundi (TB TU) |  |  |  | Mardi (1B TU) |  |  |  | Mercredi (1 MPMI) |  | Jeudi (1MPMI) (2 MPMI) |  |  |  | Vendredi (2MPMI) |  |  |  |