Filière Productique Mécanique

| Pièce : | Quantité : |
| --- | --- |
| Ensemble : | Client : |

Analyste :

Classe :

Date :

Remarques relatives à votre décision :

DÉCISION FINALE :ACCEPTÉEREFUSÉE

|  | ## Page 1/4 |
| --- | --- |

Ce dossier vous permettra de structurer la préparation de votre gamme de fabrication en prenant en compte les contraintes matérielles réelles de l'atelier.

Mode d'emploi :

1- Complétez les tableaux des pages 1/4 à 3/4 afin d'identifier tous les paramètres nécessaires à l'élaboration de la gamme :

 Répondre aux questions posées tout en respectant le cheminement : ce sont seulement les conditions "OUI" ou "ENVISAGEABLE" en sortie de tableau qui vous autorisent à passer à la question suivante.

 Si l'étude vous amène à la colonne "Rejeté", l'analyse révèle la non faisabilité de la fabrication. Il n'est alors pas utile de poursuivre l'étude.

 La colonne de droite "Remarques" vous permet d'inscrire toute annotation personnelle tout au long de votre analyse.

2- Listez sur la page 4/4 les besoins matériels qui devront être commandés pour permettre de traiter la fabrication.

3- Donnez votre décision au bas de la page de garde quant à la faisabilité de la fabrication de la pièce, en n'oubliant pas d'argumenter votre choix.

REJETÉ      (cocher)

NON,  POURQUOI ?

Qu'est-ce qui pourrait faire accepter la prise en charge ?

| 1 - Quels sont les documents contractuels à disposition ou à réaliser ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documents | Supports existants (cocher) |  | Supports à réaliser dans l’étabs. (cocher) |  | Supports à réaliser par le client (cocher) |  | ### Support acceptable (entourer) |  |
|  | papier | Fichier numérique compatible | papier | Fichier numérique compatible | papier | Fichier numérique compatible |  |  |
|  Dessin de définition |  |  |  |  |  |  | #### NON | OUI |
|  Gamme d’usinage |  |  |  |  |  |  | #### NON | OUI |
|  Programme ISO (ou FAO) |  |  |  |  |  |  | NON | OUI |

OUI

SUITE PAGE 2/4

| # 2 - Quelles sont les quantités exigées ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Quantités à traiter | # Nombre de pièces | # Acceptable (entourer) |  |
|  Totalité de la série |  | NON | OUI |
|  Prototype ou pré-série |  | NON | OUI |
|  Suite de la série (production qualifiée) |  | NON | OUI |

OUI

Remarques :

IDENTIFICATION DES MOYENS

|  | ## Page 2/4 |
| --- | --- |

REJETÉ   (cocher)

SUITE PAGE 3/4

| 4 - Quels sont les matériels et outillages nécessaires à la production ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mise EN Position (MIP) Maintien EN Position (MAP) |  |  | Disponibilité des outillages nécessaires |  |  |  |  | Outils de coupe (Consulter la banque de données d'outils) |  | ###### Disponibilité des outils nécessaires |  |  |  |
|  Standard |  |  | NON |  | OUI |  |  |  Standards |  | NON |  | OUI |  |
|  Modulaire |  |  | NON |  | OUI |  |  |  Spécifiques |  | NON |  | OUI |  |
|  Dédié : |  |  |  |  |  |  |  |  Fournis par le client |  | NON |  | OUI |  |
|  |  existant |  | NON |  | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  à réaliser |  | NON |  | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  fourni par le client |  | NON |  | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demande d'approvisionnement |  |  |  |  |  |  |  | Demande d'approvisionnement |  |  |  |  |  |
| Outillage |  | Délais | Acceptable |  |  |  |  | Outils de coupe | Délais | Acceptable |  |  |  |
|  |  |  | NON | OUI |  |  |  |  |  | NON | OUI |  |  |

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

| # 3 - Quels sont les moyens de production nécessaires ? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Parc machines du secteur (Voir pour compatibilité les fiches annexes "Identification des machines") | Nbre disponible | # N° des machines envisagées | # Machines compatibles |  |
| Tour CN | 5 |  | NON | OUI |
| Tour CN à axe C | 1 |  | NON | OUI |
| Centre d’usinage vertical | 6 |  | NON | OUI |
| Centre d’usinage horizontal palettisé | 1 |  | NON | OUI |
| Tour parallèle | 1 |  | NON | OUI |
| Fraiseuse conventionnelle | 1 |  | NON | OUI |
| Perceuse à colonne | 2 |  | NON | OUI |
| Scie à ruban | 1 |  | NON | OUI |
| Bras à tarauder | 1 |  | NON | OUI |
| Autres …. |  |  |  |  |

| Opérations extérieures au secteur de production (sous-traitance) |  |
| --- | --- |
|  | Identification des machines nécessaires |
|  dans l’établissement |  |
|  prises en charge par le client |  |
|  hors établissement |  |

NON

OUI

ENVISAGEABLE

NON ENVISAGEABLE

Remarques :

IDENTIFICATION DES MOYENS

NON

|  | ## Page 3/4 |
| --- | --- |

REJETÉ   (cocher)

Remarques :

FABRICATION ACCEPTABLE  compléter PAGE 4/4

| 4 - Quels sont les matériels et outillages nécessaires ? (suite) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Outillages de contrôle | Disponibilité des outillages nécessaires |  |
|  Standards | NON | OUI |
|  Spécifiques | NON | OUI |
|  fourni par le client | NON | OUI |

| Demande d’approvisionnement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Outillages | Délais | Acceptable |  |
|  |  | NON | OUI |

| 5 - La matière première est-elle disponible ? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matière première |  |  |  |  | Disponible |  |
|  En stock dans l’établissement |  |  |  |  | NON | OUI |
|  Fournie par le client |  |  |  |  | NON | OUI |
| Demande d’approvisionnement |  |  |  |  |  |  |
| Matière | Délais | Acceptable |  |  |  |  |
|  |  | NON | OUI |  |  |  |

OUI

NON

OUI

NON

| Caractéristiques matière | Acceptable |  |
| --- | --- | --- |
|  Dimensions | NON | OUI |
|  Dureté, déformation | NON | OUI |
|  Masse | NON | OUI |
|  Nature du brut (moulage, forgeage, étiré …) | NON | OUI |
| Débit matière | Acceptable |  |
|  Débitée dans l’établissement | NON | OUI |
|  Débitée par le client | NON | OUI |

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

IDENTIFICATION DES MOYENS

|  | ## Page 4/4 |
| --- | --- |

SYNTHESE DES BESOINS MATERIELS

| ##### LISTE DES BESOINS A COMMANDER | ##### Pris en charge par : E = Etablissement C = Client | ## Quantité | ## Délais |
| --- | --- | --- | --- |

| Pièce : | Quantité : | Nom de l'analyste : |
| --- | --- | --- |
| Ensemble : | Client : |  |

Remarques éventuelles :

|  | ## Annexe 1 |
| --- | --- |

IDENTIFICATION DES MACHINES

|  | Machine : Centre d'usinage vertical SAPHIR |  |  | N° machine : 41 – 42 – 43 - 44 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 450 mm Y : 350 mm Z : 350 mm | X : 1115 mm Y : 350 mm Z : 250 mm 200kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 160 avec poches adjacentes vides | Nbre : 21 | P = 7,5 Kw | Vf = 20000 mm/mn S = 8000 tr/min | NON |

|  | Machine : Centre d'usinage vertical ARROW 500 |  |  | N° machine : 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 510 mm Y : 510 mm Z : 510 mm | X : 700mm Y : mm Z : mm 350kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 160 avec poches adjacentes vides L maxi : 305 mm | Nbre : 21 | P = 3,7 Kw | Vf = 12000 mm/mn S = 6000 tr/min | Diviseur numérique : Axe A |

|  | Machine : Centre d'usinage vertical ARROW 750 |  |  | N° machine : 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : mm Y : mm Z : mm | X : mm Y : mm Z : mm 750kg maxi | Type : BT40  maxi outil : ou 160 avec poches adjacentes vides | Nbre : | P = Kw | Vf = mm/mn S = tr/min | Diviseur numérique : Axe A |

|  | Machine : Centre d'usinage horizontal Vernier CH320 |  |  | N° machine : 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 460 mm Y : 410 mm Z : 330 mm | X : 320 mm Y : 320 mm Distance nez de broche / axe table : - mini : 100 - maxi : 400 Distance axe broche / plateau : - mini : -10 - maxi : 400 250kg maxi | Type : BT40  maxi outil : 80 mm ou 120 avec poches adjacentes vides L maxi : 270 mm | Nbre : 30 | P = 9 Kw | Vf = 15000 mm/mn S = 6000 tr/min | Palettiseur 360 000 positions : Axe B |

|  | ## Annexe 2 |
| --- | --- |

| IDENTIFICATION DES MACHINES | Machine : Tour SOMAB 250 |  |  | N° machine : 1 – 2 - 3 - 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 160 mm Z : 500 mm |  maxi usinable : 206 mm  maxi passage : 375 mm  alésage broche : 54 mm Z : 400 mm | Type : VDI 30 Section outils : 20x20  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 8 | P = 7,5 Kw | S = 5000 tr/min | NON |

|  | Machine : RAMO RTN20 |  |  | N° machine : 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 160 mm Z : 500 mm |  maxi usinable : 206 mm  maxi passage : 375 mm  alésage broche : 54 mm Z : 400 mm | Type : VDI 20 Section outils : 16x16 Pinces outils rotatifs ER16 10 maxi  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 8 | P = 7,5 Kw | S = 5000 tr/min | Axe C (3 postes équipés) |

|  | Machine : Tour SOMAB 200 |  |  | N° machine : 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| caractéristiques | Courses | Capacité de prise de pièces | Porte outils | Capacité magasin / tourelle | Puissance broche | Paramètres coupe maxi | Axes suplém. |
|  | X : 170 mm Z : 400 mm |  maxi usinable : 180 mm  alésage broche : 42 mm | Type : VDI 20 Section outils : 16x16 Pinces outils rotatifs ER16 10maxi  barres d'alésage : 32 mm | Nbre : 12 | P = 7,5 Kw | S = 6000 tr/min | NON |