- Concevoir une claque languette une pièce

Réaliser la conception du quartier du modèle VAGUE.

Le modèle VAGUE est un derby, adapté à la forme Visa.

Figurine 2

Figurine 1

Pointure patron plan : 37

Caractéristique de la claque : claque + languette en une pièce.

Valeurs de construction : classique

Méthodologie proposée :

- prolonger l’axe de symétrie afin de pouvoir développer la languette ;

- pivoter la perpendiculaire correspondant à la hauteur de languette sur l’axe de symétrie de la claque ;

- tracer une parallèle à 30 mm de l’axe de symétrie afin de déterminer la largeur de la languette ;

- a l’aide de la fonction courbe, tracer la languette en respectant le visuel du modèle proposé (figurine 2) ;

- éditer la courbe afin de d’améliorer les lignes ;

- tracer la marge d’assemblage des quartiers sur la claque ;

- symétriser les lignes de la claque côté intérieur ;

- extraire la claque ;

- reporter les traceurs nécessaires à l’assemblage des pièces.

PLAN A COMPLÉTER : vague base.cdb