- Concevoir les quartiers dessus d’un modèle DERBY

Suite exercice C-D-01

Réaliser la conception du quartier du modèle VAGUE.

Le modèle VAGUE est un derby, adapté à la forme Visa.

Figurine 2

Figurine 1

Pointure patron plan : 37

Caractéristique des quartiers :

- haut de quartier remplié (R5) ;

- Quartiers jointés supplément de 1,5mm ;

- 3 Œillets à 12 mm du bord répartis selon le visuel.

Méthodologie proposée :

- Tracer la ligne de jointure arrière ;

- Tracer les marges spécifiques pour le rempliage et le jointage des quartiers ;

- Extraire les quartiers intérieurs et extérieurs ;

- Mettre en place les lignes de positionnement des œillets. Tracer une marge à 12 mm et positionner deux perpendiculaires (menu : patronnage-perpendiculaire)  afin de délimiter les extrémités.

- Tracer un cercle de 1mm de rayon et l’appliquer comme motif sur les quartiers internes et externes ;

- Ajouter le traceur du point d’arrêt.

PLAN A COMPLÉTER : vague.cdb

Suite exercise C-D-01