TP MAINTENANCE DES VEHICULES

Spécialité : Véhicules de Transport Routier

Préparation d’une intervention de maintenance

DOCUMENTATION RESSOURCES

PROBLEMATIQUE : DISSYMÉTRIE AU FREINAGE

Dossier technique

| IDENTIFICATION DU VEHICULE | Marque | Type | N° d’identification |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RENAULT | PREMIUM | VF1 OB6 FSU 26530069 |
| Immatriculation | Kms au compteur | Date de 1ère mise en circulation | Carburant 4/4 3/4 1/2 2 1/4 |
| AB-325-TH | 385000 km | 27/12/2005 |  |
| SILHOUETTE VEHICULE : Rayure Coup |  |  |  |
| Plainte client; Le véhicule tire à gauche au freinage et a été refusé au contrôle technique. Station service Mise à niveau; Libelle des travaux à réaliser. Vidange - Moteur  - Boite  - Pont  Filtre - Huile  - Air  - Gasoil  - Pollen  Niveau  Nettoyage - Extérieur  - Intérieur  - Moteur ; Réaliser le diagnostic du système de freinage défectueux. Travaux à prévoir. Modification de l’ordre de réparation; Observation. Notification au client de la modification de l’ordre de réparation par le chef d’entreprise ou son préposé. Le : Acceptation de la modification par le client. Le :. Acceptation du client; Visa du réceptionnaire. En signant le présent document le client ou la personne qu’il aura accrédité reconnait avoir pris connaissance des condition générales : Signature. |

# ORDRE DE REPARATION

## Constatation du contrôleur :

| Code altération | Défauts constatables |
| --- | --- |
| 1.1.1.2.6 | FREIN SERVICE : Déséquilibre notable AVANT |
| 1.1.1.2.8 | FREIN DE SERVICE : Freinage résiduel AVG |
| 1.2.8.3.1 | FLEXIBLE DE FREIN : Défaut de positionnement AVD |
| 3.1.1.1.3 | PARE-BRISE : Détérioration |
| 4.2.5.2.1 | FEU STOP : Non fonctionnement des deux feux |
| 4.1.1.2.4 | FEU DE CROISEMENT : Déréglage notable AVG, AVD |

## Liste des défauts associés aux points de contrôles :

## Norme lors du passage au banc de freinage :

| MESURES RELEVEES | AVANT |  |  | ARRIERE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frein de service |  |  |  |  |  |
| Déséquilibre (%) | Doit être <30% |  |  | Doit être <30% |  |
| Efficacité TOTAL (%) | >45% |  |  |  |  |
| Frein de stationnement |  |  |  |  |  |
| Efficacité (%) | Doit être > 22% |  |  |  |  |
| Suspension |  |  |  |  |  |
| Déséquilibre (%) | Doit être <30% |  | Doit être <30% |  |  |
| Ripage (m/km) | Doit être <12 m/km |  |  |  |  |

Dossier pédagogique

## Lecture d’un relevé de banc de freinage

| MESURES RELEVEES | AVANT |  | ARRIERE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forces verticales (daN) | Poids essieu avant en daN |  | Poids essieu arrière en daN |  |
| Frein de service |  |  |  |  |
| Force max (daN) | Effort de freinage sur la roue Avant gauche | Effort de freinage sur la roue Avant droite | Effort de freinage sur la roue arrière gauche | Effort de freinage sur la roue Arrière droite |
| Déséquilibre (%) | Différence d’effort de freinage entre la roue Avant gauche et la roue Avant droite 100% de déséquilibre indique qu’il n’y a qu’une seule roue qui freine 0% de déséquilibre indique que les deux roues freinent exactement de la même valeur |  | Différence d’effort de freinage entre la roue Arrière gauche et la roue Arrière droite 100% de déséquilibre indique qu’il n’y a qu’une seule roue qui freine 0% de déséquilibre indique que les deux roues freinent exactement de la même valeur |  |
| Efficacité AVANT (%) | Efforts des deux roues Avant X 100 Poids Avant |  |  |  |
| Efficacité ARRIERE (%) | Efforts des deux roues Arrière X 100 Poids Arrière |  |  |  |
| Efficacité TOTAL(%) | Efforts des deux roues AV + Efforts des deux roues AR X 100 Poids total du véhicule |  |  |  |
| Frein de stationnement |  |  |  |  |
| Efficacité (%) | Effort des roues arrière en stationnement X 100 Poids total du véhicule |  |  |  |
| Suspension |  |  |  |  |
| Déséquilibre (%) | Différence entre l’amortissement de la roue avant droite et de la roue avant gauche |  | Différence entre l’amortissement de la roue arrière droite et de la roue arrière gauche |  |
| Ripage (m/km) | Déviation en m de la trajectoire de la roue sur 1km |  |  |  |

## Nomenclature des éléments :

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

A

D

C

G

B

E

F

H

I

| N° de l’élément | Nom de l’élément | Référence |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compresseur d’air | COMP023 |
| 2 | Régulateur dessiccateur | DES25-01 |
| 3 | Valve de protection | PROT58 |
| 4 | Réservoir d’air comprimé | RES68 |
| 5 | Robinet de frein de stationnement | ROB89STA |
| 6 | Vase à diaphragme double | VADD67 |
| 7 | Correcteur de freinage | COR78 |
| 8 | Robinet frein de service | RFS93 |
| 9 | Vase à diaphragme simple | VADS33 |
| 10 | Plaquettes de frein Avant | PLA663-2 Vendu par jeu de 4 plaquettes |
| 11 | Disque de frein Avant | DIFAV 67-26 Vendu par jeu de 2 disques |
| 12 | Flexible de frein Avant | FLXAV12 |
| 13 | Disque de frein arrière | DIFAR 88-13 Vendu par jeu de 2 disques |
| 14 | Plaquettes de frein Arrière | PLA987-2 Vendu par jeu de 4 plaquettes |
| A | Phare Avant | PHA252 |
| B | Capot | CAP096 |
| C | Garde boue arrière | GDB-09 |
| D | Pare choc avant | PCAV585 |
| E | Marche pied avant | MPA-783 |
| F | Garde boue avant | GDB-11 |
| G | Pare brise | PBV-899-251 |
| H | Feux arrière | FXAR-983 |
| I | Ampoule | AMP21W |