TP MAINTENANCE DES VEHICULES

Spécialité : Véhicules de Transport Routier

Situation d’apprentissage:

□ Formative	□ Sommative	□ Certificative :

Temps imparti : 	………………………………………

Nom : ………………………….						Date :………………………..

Prénom : ………………………						Classe : …………………….

Préparation d’une intervention de maintenance

COMPTE RENDU

PROBLEMATIQUE : DISSYMÉTRIE AU FREINAGE

- Description de la situation

A la suite du passage au contrôle technique, le véhicule RENAULT PREMIUM 400 DCI qui totalise 385000km est refusé. Il est soumis à contre visite pour pouvoir circuler.

La dernière intervention réalisée par un professionnel s’est faite à 315000km et n’avait pas révélée de problèmes majeurs.

Le véhicule est utilisé par un chauffeur expérimenté sur des trajets nationaux qui nous informe que le véhicule tire à gauche au freinage.

Vous devez prendre en charge le véhicule afin de préparer l’intervention.

- Matériel et documentation fournis

| Documentation ressource | Outillage et matériel | Dossier Réponse |
| --- | --- | --- |
| Dossier technique Documentation technique constructeur Liste des altérations Réglementation des défauts liés au contrôle technique Ordre de réparation | Matériel de levage Matériel de protection du véhicule (housse de siège, d’aile) Outillage manuel classique Outillage de mesure | Compte rendu de la préparation d’intervention 16/16 |

- Compte rendu

| ### C3.5.1 | ### Préparer le véhicule à l’intervention | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### C1.1.1 | ### Collecter les données d’identification | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |

### ETAPE 1-Préparer le véhicule à l’intervention

### ETAPE 2-Identifier  le véhicule et compléter le tableau ci-dessous

| Marque | Type | N° d’identification |
| --- | --- | --- |
|  |  | VF |
| Kms au compteur | Date de 1ère mise en circulation | Immatriculation |
| 385000 km |  |  |

| ### C1.1.2 | ### Collecter les données technique et réglementaire | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 3- Analyser les  6 défauts constatés par le contrôleur technique et indiquer à quelles réglementations ils obéissent (voir dossier technique).

| Codes altérations | Défauts constatable | contre visite |  | SANS Contre visite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INTERDICTION de circuler | AUTORISATION de circuler |  |
| 1.1.1.2.6 | FREIN SERVICE : Déséquilibre notable AVANT |  |  |  |
| 1.1.1.2.8 | FREIN DE SERVICE : Freinage résiduel AVG |  |  |  |
| 1.2.8.3.1 | FLEXIBLE DE FREIN : Défaut de positionnement AVD |  |  |  |
| 3.1.1.1.3 | PARE-BRISE : Détérioration |  |  |  |
| 4.2.5.2.1 | FEU STOP : Non fonctionnement des deux feux |  |  |  |
| 4.1.1.2.4 | FEU DE CROISEMENT : Déréglage notable AVG, AVD |  |  |  |

| ### C2.2.2 | ### Comparer les résultats des mesures, contrôles et essais avec les valeurs attendues | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 4-Entourer sur le relevé de mesure du banc de freinage les valeurs ne respectant pas la règlementation (voir dossier technique)

| MESURES RELEVEES |  | AVANT |  |  | ARRIERE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forces verticales (daN) |  | 4140 |  |  | 2760 |  |
| Frein de service | Force max (daN) | G : 1205 | D : 738 |  | G : 752 | D : 769 |
|  | Déséquilibre (%) | 38 |  |  | 2 |  |
|  | Efficacité (%) | 50 |  |  |  |  |
| Frein de stationnement Efficacité (%) |  |  |  | 023 |  |  |
| Suspension Déséquilibre (%) |  | 002 |  | 002 |  |  |
| Ripage (m/km) |  | 0.01 |  |  |  |  |

| ### C2.2.1 | ### Constater un dysfonctionnement, une anomalie | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 5-Un circuit de frein est en dysfonctionnement.

### D’après le tableau ci-dessus de quel circuit s’agit-il ?

(Cocher la case du circuit en dysfonctionnement)

Circuit de frein

AVANT

Circuit de frein de STATIONNEMENT

Circuit de frein

ARRIERE

| ### C2.1.3 | ### Choisir les équipements, les outillages | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 6- Afin de valider le diagnostic, mesurer la pression de freinage de l’essieu en dysfonctionnement.

### Sélectionner l’appareil qui doit être utilisé pour effectuer ce contrôle  en cochant la case correspondante.

Compressiomètre

Manomètre

Comparateur

Pied à coulisse

| ### C3.2.1 | ### Effectuer les mesures sur véhicule | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### C1.1.2 | ### Collecter les données techniques et règlementaires | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### C2.2 .1 | ### Constater un dysfonctionnement, une anomalie | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### C2.2 .2 | ### Comparer les résultats des mesures, contrôles et essais avec les valeurs attendues | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |

### ETAPE 7-Mesure des pressions de freinage de l’essieu en dysfonctionnement

### Mettre en place le matériel

### Reporter les résultats des mesures dans le tableau ci-dessous

### Indiquer si l’élément est bon ou mauvais (en barrant la réponse fausse )

| Pression de freinage de l’essieu en dysfonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gauche (P1) |  |  | Droite (P2) |  |  | Pression réservoir (PR) |  |  |
| Valeur constructeur | Valeur mesurée | Unité | Valeur constructeur | Valeur mesurée | Unité | Valeur constructeur | Valeur mesurée | unité |
| Dépend de la pression pédale P1⋍P2 |  |  | Dépend de la pression pédale P1⋍P2 |  |  | 8> PR >11 |  |  |
| BON / MAUVAIS |  |  | BON / MAUVAIS |  |  | BON / MAUVAIS |  |  |

| ### C2.2 .3 | ### Iidentifier les sous-ensembles les éléments ou fluides défectueux | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 8a-D’après les mesures réalisées, Quel élément est en dysfonctionnement ?

Récepteur Avant droit

Réservoir d’air comprimé du circuit en dysfonctionnement

Récepteur Arrière droit

Récepteur Avant gauche

Compresseur d’air

Récepteur Arrière gauche

### Une chute de pression est constatée, la cause probable du dysfonctionnement est un récepteur de frein.

### ETAPE 8b-Identifier l’emplacement des pièces ci-dessous :

- La membrane

- Le collier de maintien

- Le ressort

- La tige de poussée

Axe D10

### ETAPE 8c-Indiquer sur la vue ci-dessous en phase de freinage:

### L’arrivée d’air  par une flèche bleu

### Le mouvement de la tige de poussée par une flèche verte

### ETAPE 8d-Entourer  la surface sur laquelle l’air sous pression va agir.

### ETAPE 8e-A partir de vos observations sur le véhicule, quelle pièce est à l’origine de la panne ?

Le ressort est cassé

L’axe D10 est perdu

Le raccord pneumatique mal serré

La membrane est percée

| ### C2.1.3 | ### Choisir les équipements, les outillages | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### L’élément à l’origine de la panne est identifié. Ce dysfonctionnement a pu avoir des conséquences.

### Contrôler  l’état du  système de frein à disque Avant.

### ETAPE 9-Indiquer par OUI ou NON si l’utilisation du moyen de levage est adapté à l’intervention.

Pont  4 colonnes sans vérin central

Aucun moyen de levage

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Colonnes élévatrices

Cric et chandelles

### ETAPE 10-Déposer la roue du coté identifié en dysfonctionnement

| ### C2.1.1 | ### Localiser sur le véhicule, les éléments, les sous ensemble, les fluides | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 11-Localiser sur le  véhicule les différents éléments :

### Compléter la nomenclature sur le document.

### Indiquer l’emplacement des éléments au professeur.

7

1

2

6

5

4

3

| Nom de l’élément | N° de l’élément |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Chape de l’étrier | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 |

| ### C2.1.3 | ### Choisir les équipements, les outillages | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 12-Sélectionner l’outil adapté pour mesurer l’épaisseur des plaquettes de frein en cochant la case correspondante.

Comparateur

Pied à coulisse

Mètre à ruban

| ### C3.2.1 | ### Effectuer les mesure sur véhicule | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 13-Effectuer les mesures des éléments du système de frein en complétant  le tableau page  suivante

### (Attention les mesures du côté gauche ont déjà été réalisées et sont à prendre en considération)

### représenter à mains levé les zones de contact déterminant l’usure des plaquettes sur le schéma du système de frein vue de dessus.

Disque de frein

C

E

Indiquer par des flèches l’emplacement des points de mesures de l’outil sur la vue la plus adaptée.

Réaliser la mesure sous le contrôle du professeur

Vue de face

Vue de dessus

| ### C1.1.2 | ### Collecter les données technique et réglementaire | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### C2.2.3 | ### Identifier les sous-ensembles les éléments ou fluides défectueux | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |

ETAPE 14-Compléter le tableau de relevés

| Point de contrôle |  | Valeur constructeur (indiquer l’unité) | Valeur trouvée (Indiquer l’unité) |  | Interprétation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bon | Mauvais |
| Coté droit | Epaisseur des Plaquettes |  | Intérieure | Extérieure |  |  |
|  | Epaisseur du Disque |  |  |  |  |  |
|  | Voile du disque |  |  |  |  |  |
|  | Etat flexible |  |  |  |  |  |
| Coté gauche | Epaisseur des Plaquettes |  | Intérieure | Extérieure |  |  |
|  |  |  | 9.5 mm | 9.6 mm |  |  |
|  | Epaisseur du Disque |  | 40.7 mm |  |  |  |
|  | Voile du disque |  | 0.08 mm |  |  |  |
|  | Etat flexible | ### Non Craquelé | Bon |  | ### X |  |

| ### C2.2.2 | ### Identifier les étapes de l’intervention | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 15-Indiquer de 1 à  6  dans les cases, l’ordre de repose des éléments sur l’ensemble moyeu/ porte moyeu:

Porte moyeux

Moyeux

Support de jante

Disque de frein

Etrier de frein

Plaquettes de frein

Flexible de frein

Récepteur de frein

| ### C2.1.4 | ### Collecter les pièces les produits | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Les pièces nécessaires à la remise en conformité du véhicule ne sont pas en stock.

### réaliser une liste de pièces et fournitures pour l’approvisionnement

### ETAPE 16  réaliser une liste de pièces et fournitures pour l’approvisionnement  (voir dossier technique)

| Fournitures | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |

### Le véhicule  ne doit pas être immobilisé sur le poste de travail pendant l’approvisionnement des pièces.

| ### C3.5.2 | ### Préparer le véhicule à la restitution | ### 0 | ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ETAPE 17-Effectuer la préparation à la restitution nécessaire pour le stockage du véhicule sur le parking du garage.

- Evaluation : Bilan des compétences

- A l’attention du professeur

Reporter les niveaux de compétences obtenus aux différentes étapes dans les cases grisées correspondantes.

|  |  |  |  | Niveau d’acquisition |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | par étapes : |  |  |  |  |  | Synthèse |
|  | Compétences détaillées |  |  | ### E2 | ### E3 | ### E7 | ### E14 |  |  |  |
| ### C1.1 |  | ### C1.1.1 | ### Collecter les données d’identification |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C1.1.2 | ### Collecter les données technique et réglementaire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### E6 | ### E9 | ### E11 | ### E12 | ### E16 |  |  |
| ### C2.1 |  | ### C2.1.1 | ### Localiser sur le véhicule, les éléments, les sous ensemble, les fluides |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C2.1.2 | ### Identifier les étapes de l’intervention |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C2.1.3 | ### Choisir les équipements, les outillages |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C2.1.4 | ### Collecter les pièces les produits |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### E4 | ### E5 | ### E7 | ### E8 | ### E14 | ### E15 |  |
| ### C2.2 |  | ### C2.2.1 | ### Constater un dysfonctionnement, une anomalie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C2.2.2 | ### Comparer les résultats des mesures, contrôles et essais avec les valeurs attendues |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C2.2.3 | ### Identifier les sous-ensembles les éléments ou fluides défectueux |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### E7 | ### E13 |  |  |  |  |  |
| ### C3.2 |  | ### C3.2.1 | ### Effectuer les mesures sur véhicule |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### E1 | ### E17 |  |  |  |  |  |
| ### C3.5 |  | ### C3.5.1 | ### Préparer le véhicule à l’intervention |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C3.5.2 | ### Préparer le véhicule à la restitution |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### C3.6 |  | ### C3.6.1 | ### Organiser son poste de travail |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C3.6.2 | ### Maintenir en état son poste de travail |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### C3.6.2 | ### Appliquer les règles en lien avec l’HSSE |  |  |  |  |  |  |  |

Faire le bilan pour chaque compétence détaillée dans la colonne synthèse