Bac pro Mode

Le placement de patrons

FAO*

* Fabrication Assistée par Ordinateur.

Définition

Le placement de patrons permet de déterminer la longueur minimale de tissu nécessaire à la réalisation d’un produit dans une laize donnée.

Pour réaliser un placement en FAO, il faut rassembler certaines informations :

Généralités placement (caractéristiques de la matière d’œuvre (MO)).

Laize MO.

Lisières utilisables ou non.

Présentation MO.

= code tissu dans la variante.

Valeur espacement autour de chaque élément.

(1/10 mm = 0,1 mm).

Marge de sécurité en début et en fin de placement de 10 à 20 mm selon la MO.

Il est aussi impératif de savoir si la matière d’œuvre

a un sens ou des raccords (rayures ou carreaux)

pour le placement des éléments.

Composition placement (produit et éléments de produit).

Connaitre le nom du modèle à placer.

Connaitre le nom de la variante du modèle à placer.

Connaitre la ou les taille(s) du modèle à placer.

Connaitre la quantité (même taille) du modèle à placer.

Le placement

La réussite du placement de patrons demande le respect des règles suivantes :

- Placer les éléments de produit à l’intérieure de la laize utile (laize – valeurs lisières), les plus grands éléments en premier.

- Les éléments se placent DL par défaut.

- Laisser une valeur de 5 mm entre chaque élément pour des éléments de profils différents et utiliser chaque fois que possible une même ligne droite pour des éléments de profils identiques (facilite le découpage).

- Fermer le placement par une ligne droite par rapport au dernier élément placé.

Le décodage des données du logiciel

Métrage nécessaire.

Nom du placement.

Laize utilisable = laize – valeurs de lisières.

Efficience = qualité d'un rendement permettant de réaliser un objectif avec l'optimisation des moyens engagés.