Médiathèque

Présentation

Votre entreprise a décroché les lots de tous les travaux concernant les terrassements et VRD  de la construction d’une médiathèque. Vous disposez de la maquette numérique pour prendre connaissance du projet, elle va vous permettre de préparer votre chantier.

#### Documents à disposition

- Fichier Mensura intitulé Médiathèque.

Travail demandé

Ouvrir le fichier avec Mensura. Pour chaque module, expliquer ce qu’on y trouve et le type d’information qu’on peut y lire. (un module est un onglet en bas du logiciel)

Module terrain

Donner une pente moyenne du terrain sur lequel les engins de terrassement vont évoluer.

A quelle altitude se trouve la plateforme du bâtiment ? Par rapport à la route existante ?

Quels sont les différents types de sol sur ce terrain ? Y a-t-il une incidence pour le chantier ?

Module Réseaux divers

Quels types de réseaux trouve-t-on sur cette maquette ?

Quels sont les réseaux manquants, indispensables sur ce projet ?

Pourquoi trouve-t-on des flèches sur certains réseaux ?

Quel est le risque quand des réseaux se croisent en vue en élévation ?

Pour gérer les interférences entre réseaux, « réseaux > vérifier les croisements ». Si 2 réseaux gravitaires se croisent en 3D, il faut modifier le tracé ou le fil d’eau d’un des réseaux.

Module Assainissement

Quels types de tuyaux sont présents sur ce projet ?

Décrire le principe de fonctionnement de ce réseau EP (notamment au R4)

Quelle est environ la profondeur moyenne du réseau EU ?

Quelle est environ la profondeur moyenne du réseau EP ? Quelle est l’incidence sur le chantier ?

De quels éléments est composé le regard R5 ? « Profils > Regard en élévation »

Etablir un tableau pour un bon de commande chez un fournisseur en allant dans « Résultats > Regards »

Afficher le profil en long de R7 à R5 avec « Profils > Profil en long »

Vous pouvez connaître la composition d’un tronçon, « Résultats > Calepinage des canalisations par tronçons ».

Etablir un tableau pour un bon de commande chez un fournisseur avec « Résultats > Totaux par type de canalisation ».

Pour connaître le volume de déblai et d’autres informations, aller dans « Résultats > Par tronçons »

Module Terrassement

Par défaut, les différentes plateformes apparaissent avec leurs légendes.

Pour faire apparaître les zones de déblais en jaune et les zones de remblais en rouge, « Projet plate-formes > Calculer », clic droit « toutes », clic droit « terminer ».

Pour connaitre les volumes de terrassement, « Résultats > Déblai-remblai », clic droit « toutes », clic droit « terminer ».

Donner les cubatures de déblai et remblai.

En allant dans « résultats > entrées en terre », vous générez une liste de points 3D que vous pouvez importer dans un GPS.

En allant dans « profils > coupe », créer une coupe n’importe où sur votre projet. Sur cette coupe, on retrouve les différentes natures de sol, les zones en déblai et en remblai et les réseaux enterrés.

En allant dans « profils >axe », vous pouvez générer des profils en long et des profils en travers.

Les matériaux constituant chaque plateforme sont consultables et modifiables en sélectionnant une plateforme puis clic droit « paramètres ». Faire l’essai sur la plateforme trottoir.

Module Visu 3D

La vue 3D permet de visualiser selon différents angles la maquette.

L’accès au parking est en déblai, quel est la hauteur des talus ? Y a-t-il un risque ?

Le rendu 3D permet aussi de visualiser les réseaux en 3D.

Module Bordereau

Les quantités sont complétées en dessinant sur le plan. Nous allons voir un exemple :

Sélectionner la quantité T1, effacer la quantité. Sur le dessin, « clic droit > mesurer », dessiner la bordure P1 à l’aide de segments (trait marron entre le bâtiment et le parking), la longueur cumulée de vos traits s’affiche en haut. A la fin, « clic droit > terminer », puis aller faire un clic droit dans la cellule quantité P1. Vous devez trouver environ 65 ml.

En allant « Résultats > Bordereau > Bordereau simplifié », vous générez le devis quantitatif du projet.