ZAC Le pied sec – Gémozac

Présentation

En phase de préparation de chantier pour la création de la zone d’activité Le Pied Sec nord à Gémozac, vous allez définir :

- les terrassements nécessaires à la réalisation des différentes plateformes des futurs bâtiments et des voieries (module terrain et plates-formes)

- l’assainissement des eaux pluviales (module assainissement)

- les matériaux nécessaires (module métré)

Documents à disposition

- Plan de constitution (fichier PDF permettant de découvrir le projet du DCE) :

- Fichier Mensura titré ZAC Le pied sec.

Travail demandé

1) Définition du terrain naturel

Sur le fichier Mensura à votre disposition, vous devez commencer par rentrer les altitudes du terrain naturel sur le module Terrain.

| Maillage 3D du terrain : | Rendu 3D du terrain : |
| --- | --- |

2) Définition des plates formes de terrassement

Vous pouvez ensuite procéder à l’exécution des terrassements du projet (plateforme des bâtiments, parkings et voieries) dans le module Terrassement.

Les cotes bleues sont les cotes finies des voieries et parkings (structure de chaussée : GNT 0/80 sur 50 cm, GNT 0/31,5 sur 10 cm, GB sur 12 cm et BB sur 5 cm).

Les pentes de talus sont de 1/1 en déblais et 2V/3H en remblais.

| Visualisation des différentes plates formes : | Visualisation des déblais / remblais : |
| --- | --- |

Visualisation 3D des plates formes :

A partir des tableaux de résultats (faisant apparaître les noms des plateformes, les volumes de déblais et remblais de ces plateformes, des talus ainsi que les totaux), déterminer les besoins en matériau ou les excès à évacuer.

Exemple d’une coupe permettant de visualiser les couches des plateformes et les réseaux :

3) Assainissement des eaux pluviales

a) Hypothèses et principes de dimensionnement

L’exutoire du réseau d’assainissement des eaux pluviales est la noue qui fait le tour du projet ainsi qu’un bassin. Les conditions de dimensionnement et de réalisation sont les suivantes :

- le coefficient de ruissellement à adopter sera C = 0,90,

- le calcul des débits des bassins versants se fera par la méthode superficielle (période de retour de 10 ans, région 2) et celui des canalisations par celle de Manning-Strickler,

- les canalisations seront en PVC CR8 jusqu’à 400 mm de diamètre (K = 70) puis en béton armé type 135 A au-delà (K = 60),

b) Travail à réaliser

Ouvrir le module Assainissement. Les traits bleus vous indiquent le positionnement envisagé pour les canalisations, chaque changement de direction constituant l’emplacement d’un regard (les grilles avaloirs sont représentées). Le réseau concernant la noue est dimensionné (pointillés bleu ciel). Vous devez dimensionner le réseau en traits continus bleu foncé.

Procéder à l’assainissement des eaux pluviales du projet sachant qu’elles doivent être récupérées et acheminées vers l’exutoire (noue périphérique et bassin).

# Indications supplémentaires

Lors de la saisie de l’extrémité d’un réseau, vous choisirez Aucun type de regard ni Aucun tampon.

Si vous modifier la profondeur d’un regard, la pente de la canalisation change et inversement.

Lorsque vous désirez modifier un regard, cliquez ici afin de passer d’une canalisation à l’autre concernée par ce regard.

 Lorsque vous avez terminé de créer vos bassins versants, pensez à les assembler (série ou parallèle) avant de lancer le calcul des diamètres des collecteurs.

 Votre plan devra présenter :

- les numéros des regards, leur profondeur ainsi que leur type,

- les numéros des bassins versants, leur débit et leur surface,

- les diamètres des canalisations, leur pente et

leur longueur.

| Schéma du réseau d’eaux pluviales : | Modélisation 3D du réseau : |
| --- | --- |

A partir des résultats et calepinages de mensura, établir un tableau de commande de fournitures pour l’ensemble du réseau d’eaux pluviales.

4) Bordereau

Ouvrir le module Métré.

Sélectionner les articles des lots Voirie, Bordures, Canalisations et Espaces verts concernant votre projet. Les éléments manquants (type de bordures par exemple) sont laissés à votre initiative.

Réaliser le métré puis générer le bordereau.