Lycée Professionnel

LEON DE LEPERVANCHE

## CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

MAINTENANCE DES VEHICULES

### Préparation d’une intervention de maintenance

OPTION VEHICULE PARTICULIER

| Taches à réaliser : | T2.1 - T2.2 - T4.1 - T4.2 - T5.1- T5.2 |
| --- | --- |

| Compétences à évaluer : | C1.1 – C2.2 – C3.2 – C3.5 – C3.6 |
| --- | --- |

| Elève | Nom, Prénom : | Classe : | Groupe : | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mise en situation

1-Description de la situation d’évaluation :

Le témoin de charge de la batterie reste allumé au tableau de bord. On vous demande de contrôler le circuit de charge.

2-Matériels et documentations fournis :

| Documentation ressource | Outillage & matériel | Documents réponses |
| --- | --- | --- |
| - Le certificat d’immatriculation du véhicule (ou sa photocopie) - Les schémas électriques du circuit de charge (schéma de principe, de câblage et d’implantation) - L’OR - Document DT01 | - Un véhicule - Les protections VH - Les EPI - L’outillage classique - Un multimètre avec une pince ampèremétrique - Un testeur de batterie - Un tensiomètre | P3 - P12 OR DT01 |

3- Vous devez réaliser :

PARTIE A : LA RECEPTION DU VEHICULE

A1) Compléter l’O.R	Q1		p 3

A2) Prendre en charge le véhicule	Q2		p 3

PARTIE B : LE DIAGNOSTIC

B1) Constater un dysfonctionnement	Q4		p 4

B2) Identifier les sous-ensembles, les éléments défectueux	Q5/Q6		p 5

Effectuer les mesures sur véhicule	….Q7 à Q10	p 6 & 7

Participer au diagnostic	Q11		p 8

PARTIE C : L'ORGANISATION DE LA MAINTENANCE

C1) Approvisionner les sous-ensembles	Q12 à Q21	p 9 &10

PARTIE D : LA RESTITUTION DU VEHICULE

D1) Restituer le véhicule	Q22		p11

PARTIE A : Réception du véhicule

A1) Compléter l'OR	T5.2

Q1/ Compléter la partie « Identification du véhicule » sur l’Ordre de Réparation (C111).

Relever le code moteur :……………………………..

0

1

2

3

0

1

2

3

A2) Prendre en charge le véhicule 	T4.1

Q2/ Préparer le véhicule pour l’intervention (C351):

- Cochez par une croix le ou les matériels nécessaires

- Installer les protections sur le véhicule

|  | Housse d’aile |  | Protection volant et pommeau |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tapis de sol |  | Casque de protection |
|  | Ruban adhésif |  | Housse de siège |

PARTIE B : Le diagnostic

B1) Constater un dysfonctionnement	T2.1

Q4/ En vous aidant de l’OR, constater le dysfonctionnement en complétant le tableau

0

1

2

3

suivant (C221):

Inscrire le ressenti du client :

Validation du symptôme : - Dans quelles conditions vous relevez la panne (Cochez les bonnes réponses) : Le voyant de charge reste allumé moteur tournant au ralenti. Le moteur démarre difficilement et le voyant de charge est allumé. Le moteur est instable en rotation avec le voyant de charge allumé. Le voyant de charge est éteint après démarrage moteur. - Symptôme validé : OUI NON

Quel système est en dysfonctionnement ? :

B2) Identifier les sous-ensembles, les éléments défectueux	T2.2

Q5/ Localiser, sur le véhicule, les différents éléments du circuit de charge à l’aide du schéma ci-dessous : (C211)

0

1

2

3

Alternateur

Batterie

Régulateur

Contacteur allumage -démarrage

Q6/ Collectez les données techniques et règlementaires dans la RTA (C112):

0

1

2

3

Les caractéristiques de l’alternateur :

La marque :………………………………………

La référence ou le type :………………………………….

0

1

2

3

Q7/ Localisez par une flèche les points de mesures sur le schéma ci-dessous (C212):

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| BBOO | Batterie | CAOO | Contacteur antivol |
| BMF1 | Boîtiers fusibles | 0004 | Combiné |
| BH28 | Boîtiers fusibles | V1000 | Voyant de charge |
| 1010 | Démarreur | 1020 | Alternateur |
| M000 | Masse moteur | 1005 | Relais d’interdiction démarrage |

Q8/ Indiquer les conditions de mesure pour contrôler le circuit de charge (C321) :

0

1

2

3

(Entourez la bonne réponse)

| Contrôles préliminaires : | Moteur à l’arrêt | Moteur tournant |
| --- | --- | --- |
| Mesures de tension et d’intensité : | Moteur à l’arrêt | Moteur tournant |

0

1

2

3

Q9/ Effectuer les mesures et les comparer avec les valeurs de référence (C321 & C222) :

0

1

2

3

| Pré-contrôle | Outillages | Valeurs de référence | Valeurs mesurées | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension & état de la courroie d’alternateur | Tensiomètre de courroie | Unités seem | 53 | oui |
| Etat du câblage Cosse batterie | Contrôle visuel | Bon état | Bien serré | oui |
| Niveaux d’électrolyte de la batterie | Contrôle visuel | Repère niveau haut dans la batterie |  |  |
| Densité moyenne des éléments de la batterie | Pèse acide |  |  |  |
| Tension de la batterie moteur à l’arrêt |  |  |  |  |

| Tension de régulation | Outillage | Valeurs de référence | Tension mesurée | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U rég au ralenti à vide |  | 13.5<Ubat<14.5 V |  |  |
| U rég Accéléré à vide |  |  |  |  |
| U rég Accéléré + consommateurs |  |  |  |  |

| Intensité débitée | Outillage | Intensité de référence | Intensité mesurée | Conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I débité Ralenti |  | I ≥ 10 A |  |  |
| I débité Accéléré à vide |  |  |  |  |
| I débit Accéléré + consommateurs |  |  |  |  |

0

1

2

3

Q10/ Sélectionnez par une croix le ou les outils nécessaires à l’intervention (C213) :

Q11/ Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux (C223):

0

1

2

3

- Quel est l’élément défectueux :

0

1

2

3

- Propositions de solutions correctives :

PARTIE C : L'ORGANISATION DE LA MAINTENANCE

C1) Approvisionner les sous-ensembles	T5.1

En vue de la dépose de l’alternateur, on vous demande de préparer l’intervention. En vous aidant des documents ressources, répondre aux questions suivantes :

0

1

2

3

Q12/ Entourez en rouge les vis de fixation de l’alternateur sur DT01 (C212)?

Q13/ Donnez le type de vis qui maintien l’alternateur et indiquez son repère (C211)?

0

1

2

3

…………………………………………………………………………………………

0

1

2

3

Q14/ Entourez en bleu les liaisons électriques sur l’alternateur document DT01 (C212)?

…………………………………………………………………………………………

0

1

2

3

Q15/ Sur le document DT01 : donnez le rôle des éléments entourés (C211)?

…………………………………………………………………………………………

0

1

2

3

Q16/ Comment est réalisée la tension de courroie d’alternateur (C211)?

(cochez la bonne réponse)

Galet tendeur automatique avec ressort	Tendeur à crémaillère

Vérin pneumatique		Tendeur manuel

Système vis – écrou

Q17/ A l’aide de la RTA donner la valeur de tension courroie d’alternateur (C112)?

0

1

2

3

Tc=…………………………unités seem

Q18/ A l’aide de la RTA, donner le Couple de serrage des vis de fixation de l’alternateur (C112) ?

0

1

2

3

Cs=…………………………………..daNm

Q19/ Quel outil permet de contrôler la tension de courroie d’alternateur (C213)?

0

1

2

3

…………………………………………………………………………………………………………

0

1

2

3

Clé plate n°10

Détendre la courroie

Vérifier l’état de la courroie

Enlever la courroie

Débrancher la batterie

10

1

ALTERNATTEUR

OUTILS

FILOGAMME

OBSERVATIONS

Q20/ Compléter la gamme de démontage suivante (C212):

…………………….

0

1

2

3

Q21/ Ranger votre poste de travail (C362).

PARTIE D : Restitution du véhicule

D1) Restituer le véhicule	T4.2

0

1

2

3

Q22/ Préparer le véhicule pour la restitution : compléter la fiche suivante (C352):

| FICHE DE LIVRAISON (Contrôle Qualité Totale) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bon | Mauvais | Observations |
|  | Huile moteur |  |  |  |
| LES | Liquide de frein |  |  |  |
| NIVEAUX | Circuit de refroidissement |  |  |  |
|  | Circuit de direction assistée |  |  |  |
|  | Batterie (serrage des cosses) |  |  |  |
|  | Lave glace |  |  |  |
|  | Veilleuses |  |  |  |
|  | Feux de position |  |  |  |
|  | Feux de route |  |  |  |
|  | Clignotants |  |  |  |
|  | Feux de détresse |  |  |  |
| ECLAIRAGE ET | Feux de Stop |  |  |  |
| SIGNALISATION | Feux de recul |  |  |  |
|  | Longues portées |  |  |  |
|  | Éclairages plaque de police |  |  |  |
|  | Antibrouillard |  |  |  |
|  | Réglage des phares |  |  |  |
|  | Usure pneumatiques AV |  |  |  |
|  | Usure pneumatiques AR |  |  |  |
| PNEUS | Pressions (AV) |  |  |  |
|  | Pressions (AR) |  |  |  |
|  | Pression roue de secours |  |  |  |
| ROUES | Serrage en daN m |  |  |  |
|  | Lecteur de cartes |  |  |  |
|  | Montre à l'heure |  |  |  |
|  | Essai fonctionnel des témoins de Tableau de Bord |  |  |  |
|  | Fonctionnement des commandes |  |  |  |
| INSTRUMENTS | Fermeture des portes (fonctionnement serrures) |  |  |  |
| DE BORD | Passage des vitesses AV et AR à l'arrêt |  |  |  |
|  | Fixations et blocage des ceintures de sécurité |  |  |  |
|  | Fixations sièges et dossiers |  |  |  |
|  | État des rétroviseurs |  |  |  |
|  | Étanchéité‚ moteur |  |  |  |
|  | Étanchéité‚ du maître-cylindre |  |  |  |
|  | Étanchéité‚ du circuit de refroidissement |  |  |  |
|  | Étanchéité‚ du fluide de direction assistée |  |  |  |
| CONTROLES | État des durits |  |  |  |
| VISUELS | Étanchéité amortisseurs, état des ressorts et amortisseurs |  |  |  |
|  | État des soufflets de direction |  |  |  |
|  | État des soufflets de transmissions |  |  |  |
|  | État des rotules |  |  |  |
|  | État et fixations de l’échappement |  |  |  |
|  | Jeu des roulements de roues |  |  |  |
|  | État des silentblocs |  |  |  |
|  | Essuyer les traces de doigts sur les vitres ou la carrosserie |  |  |  |
| PROPRETE |  |  |  |  |

DT01

11

Nom : ..................................................................	Prénoms :.................................................

FICHE D’ANALYSE DU TRAVAIL EFFECTUE Document(s) à compléter par les examinateurs et à transmettre au jury.

Commentaires sur le travail réalisé :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descriptif  de la tâche professionnelle :

| Support | Définition des symptômes | Dysfonctionnement réel | Matériel à privilégier | Activité à réaliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Véhicule : |  |  |  | . |

Examinateurs :

| Nom | Qualité | Signature |
| --- | --- | --- |