PROJET

Garage/stockage du LGT

INFORMATIQUE

- autocad → Réalisation d’une coupe

- Création d’un PDF

- Utilisation d'une boite mail

Vous disposez de 4 heures pour

- Dessiner la Coupe BB

- Paramétrer l’Impression et réaliser la mise en page

- Envoyer votre plan nommé : ‘ nom.CoupeBB.pdf ‘sur l’email de la section BTS BAT :

tsbat.frantzfanon@gmail.com

  - Réalisation de la coupe BB

- Dessiner la Coupe BB :

- Les éléments coupés (Dalle, Voile, Poutre…) 			→ 0,7 mm (Continu)

- Les éléments vues non coupés (Garde-Corps, Poteaux… )		→ 0,35 mm (Continu)

- Les éléments de structure cachés					→ 0,35 mm (arêtes cachées)

- Coter la Coupe BB :

A l’aide de la Coupe AA, coter votre Coupe BB ;		Les poutres ne sont pas représentées sur la coupe AA

- UNIQUEMENT des cotes verticales, la coupe sert à indiquer TOUTES les hauteurs.

- Cotation des niveaux.

- Mise en page de la Coupe BB :

3.1 Réaliser votre cartouche

Dans l’espace PAPIER, dessiner votre cartouche.

Le minimum que doit contenir votre cartouche :

Le NOM du dessinateur

Le NOM du projet

Le NOM du plan

L’ ECHELLE

L’ UNITE utilisée sur le plan

Le cartouche doit être placé en bas ou/et sur le côté droit de votre papier.

Sur un grand plan, il est intéressant d’avoir un cartouche format A4 ; une fois le plan plié, le cartouche est lisible.

Sur les plans d’exécutions, le cartouche contient aussi :

- Un tableau d’indice (de suivi des modifications) contenant : la date et le dessinateur de chaque modifications.

- La localisation du bâtiment (ou de la zone étudiée) sur un petit plan pour les grands projets.

- Les noms :	Maitre d’ouvrage

Maitre d’œuvre

BE….

- La signature du responsable du plan.

  - Insérer la Coupe BB

Mettez en page votre fenêtre d’espace OBJET.

La coupe BB doit être imprimée au 1/100 .

  - Création d’un .pdf

Imprimer votre plan en sélectionnant l’imprimante ‘DWG to PdF.pc3’

  - Envoi du plan par mail

Envoyer votre plan en .pdf à l’adresse mail de la section.

Le Nom du plan devra être scrupuleusement respecté.