PROJET

AUTOCAD - Dessin

Garage/stockage du LGT

INFORMATIQUE

- Utilisation d'autocad / Réalisation d'un plan de coffrage

- Utilisation d'une boite mail

Vous disposez de 4 heures pour réaliser le plan demandé et l'envoyer à l'adresse mail de la section TS BAT

  - Utilisation d'autocad / Réalisation d'un plan de coffrage

Le plan de coffrage ?

Un dessin technique préparé par un bureau d'étude;

C'est un document de référence qui permet l’exécution de l’ossature de l’ouvrage.

Il se réalise en coupant la structure 1m sous la dalle étudiée et en dessinant ce que l'on voit en regardant depuis le dessus, il s’agit du fond de moule du coffrage de la dalle.

Coupe faite sur Tekla BIMsight

Il est composé :

- Axes (Trait d'axes d'épaisseur 0.2mm)

- Du plan de coupe (Trait continue d'épaisseur 0.7mm)

- Structure non coupée (Trait continue d'épaisseur 0.35mm)

- Cotations (épaisseur 0.2 mm / Hauteur cotes = largeur des voiles)

- Repérage des éléments (avec la cotation) :

Exemple :

  - Poutres : 1(bxh)…..

  - Poteaux : P1 (lxl)….

Vous devez réaliser ce plan en :

- Organisant 4 calques (Plan de coupe / Axes / Cotations / Poutres-voiles).

Types et épaisseurs suivant ce qui est noté ci-dessus

- Paramétrage de la cotation (styles de côtes).

- Paramétrage et utilisation de l'accrochage aux objets.

  - Utilisation d'une boite mail

Vous devez à 11h00 :

Envoyer votre plan sur la boite gmail de la section TS BAT : tsbat.frantzfanon@gmail.com

- Contrôle de vos mails 'PRO'

- Envoyer un mail

- Joindre un fichier à un mail