PROJET

AUTOCAD – Dessin / Mise en page / Impression PDF

Garage/stockage du LGT

INFORMATIQUE

- autocad → Réalisation d’une coupe

- Création d’un PDF

- Utilisation d'une boite mail

Vous disposez de 4 heures pour

- Dessiner la Coupe BB

- Paramétrer l’Impression et réaliser la mise en page

- Envoyer votre plan nommé : ‘ nom.CoupeBB.pdf ‘sur l’email de la section BTS BAT :

tsbat.frantzfanon@gmail.com

  - Réalisation de la coupe BB

- Dessiner la coupe BB :

- Les éléments coupés (Dalle, Voile, Poutre…) 			→ 0,7 mm (Continu)

- Les éléments vues non coupés (Garde-Corps, Poteaux… )		→ 0,35 mm (Continu)

- Les éléments de structure cachés					→ 0,35 mm (arêtes cachées)

- Coter la coupe BB :

A l’aide de la Coupe AA, coter votre Coupe BB.

Les poutres ne sont pas représentées sur la coupe AA

- UNIQUEMENT des cotes verticales, la coupe sert à indiquer TOUTES les hauteurs.

- Cotes des niveaux.

  - IMPRESSION SUR AUTOCAD

Autocad possède un espace PAPIER             qui va vous permettre de gérer (paramétrer) la feuille de papier sans vous soucier du dessin que vous avez à imprimer situé sur l’espace OBJET.

1.  Choisir votre format de papier :

Sur l’onglet : Présentation 1,

Clique droit / Gestionnaire de mise en page

Dans cette fenêtre de gestion de mise en page :

Choisir la table de tracé : Monochrome

Ces plans normalisés doivent être imprimé en NB Les épaisseurs et types de traits doivent être respectés

Sélectionner l’imprimante voulue ; dans notre cas la LaserJet de la salle GC2

Choisir le format de papier dans lequel vous souhaitez imprimer votre plan.

Dans le cas du Garage LGT FF un A4 suffira

S’assurer que l’échelle du tracé et bien 1 / 1

Nous ne paramétrerons pas l’échelle de notre plan directement sur le papier mais sur les fenêtres d’espace OBJET que nous insèrerons

Valider, votre présentation 1 est paramétrée

Votre format de Papier (espace papier) est paramétré mais vous ne voyez pas encore votre dessin

Si vous zoomez (à l’aide de la mollette de la souris) votre feuille bouge.

Vous êtes bien dans l’espace PAPIER ; comme l’indique la petite équerre qui serre de repère

Il faut maintenant gérer les fenêtres qui vont accéder à l’espace OBJET (votre dessin)

Pour l’instant elle est toute petite.

A l’aide des poignées (petits carrés bleus) agrandissez votre fenêtre d’espace OBJET

Une foix votre fenêtre agrandit, double cliquez à l’intérieur :

Le repère a changé,

si vous jouez avec le zoom, le papier ne bouge plus mais vous zoomez sur le dessin situé dans l’espace OBJET.

Les modifications faites sur votre dessin, seront faites dans l’espace OBJET

Si vous double cliquez à l’extérieur de la fenêtre vous revenez dans l’espace PAPIER (contrôlez le repère).

Autre possibilité pour passer de PAPIER à OBJET

- Mettre à l’échelle votre plan :

- Activer la barre d’outil fenêtres :

Possibilités de Paramétrer des fenêtres et de créer d’autres fenêtres.

Affecter une échelle à la fenêtre sélectionnée

- Affecter la bonne échelle à votre fenêtre :

Avant tout, effectuer un zoom/Etendu de manière à centrer votre dessin dans votre fenêtre.

Saisir ensuite l’échelle ; si vous dessinez en mm, l’échelle à saisir correspond à celle du plan :

J’ai dessiné mon plan en mm,

je dis à Autocad que je veux du 1/100 : J’ai du 1/100 sur le plan

Autre possibilité pour paramétrer l’échelle : directement dans la barre située en bas de la fenêtre Autocad

Si je n’ai pas dessiné en mm, il faudra faire le produit en croix, sachant que la référence pour Autocad est le mm…

Exemples :

- Mon plan est dessiné en cm

L’unité de référence est le mm le dessin est donc 10x plus petit (1cm = 10 mm)

1 / 100 x 10 = 0,1

Taille dessin

Taille réelle

Si je souhaite donc avoir du  		1	/	100

L’échelle du plan est du 1/100,

Je demanderai à Autocad du		1	/	10		à noter dans votre cartouche.

- Mon plan est dessiné en m

L’unité de référence est le mm le dessin est donc 1 000x plus petit (1m = 1 000 mm)

1 / 100 x 1000 = 10

Taille dessin

Taille réelle

Si je souhaite donc avoir du  		1	/	100

L’échelle du plan est du 1/100,

Je demanderai à Autocad du		10	/	1		à noter dans votre cartouche.

1 / 75 x 1000 = 13,333

Si je souhaite donc avoir du  		1	/	75

L’échelle du plan est du 1/75,

Je demanderai à Autocad du		13,33	/	1		à noter dans votre cartouche.