C3 - Analyser le fonctionnement de la structure porteuse d’un bâtiment.

C6 - Élaborer le dossier des plans d’exécution.

Nom :

Prénom

## Classe : TBTS bâtiment

# Projet N°1 : SCI "Carré 9 "

Basée sur U42 Session 2015 - Sujet 412/442

Durée : 4 semaines. :

Bâtiment A

Bâtiment B

Réalisation de 34 logements

Liste des documents :

Plans Architecte (Phase DCE) format Pdf / dwg:

- Plan 01 : Bat A - Plan du R+5

- Plan 02 : Bat A - Plan de l'attique

- Plan 03 : Bat A - Plan de la toiture

- Plan 04 : Bat A - Coupe AA

Correction: maquette numérique fournie: format REVIT:

CCTP (extraits)

Séquence 02 : Etude et dimensionnement

Lors de la première séquence, vous avez eu l'occasion de modéliser et compléter l'ossature du bâtiment A afin de produire les plans d'exécution (coffrage Pht R+5 et coupes). Une solution proposée a été le rajout de poutres en particulier dans la zone repérée ci-dessous.

L'objet de cette étude est de dimensionner et d'optimiser les poutres envisagées dans cette zone :

Travail demandé : (Durée 12 h)

La zone d'étude est limitée au Bâtiment A.

L'objectif est de réaliser les plans d'armatures concernant les poutres repérées ci-dessous qui ont été grossièrement dimensionnées.

Première partie : compétence C3 :

- A partir de la maquette numérique fournie, étudier le report des charges et réaliser le découpage des dalles sur les PHt du R+5 et PHt du R+6.

Vous ferez apparaître les lignes de ruptures (à 45°) et hachurerez les différentes zones avec des motifs, et couleurs différents à l'aide de la commande "Région".

Vous coterez les surfaces d'influences des poutres S8 et S9 ; puis S7.

- Réaliser l'impression pdf de ces deux plans.

- Sur une impression de la vue 3D papier, vous rajouterez les surfaces d'influences concernant S8 S9 et S7.

Deuxième partie : compétence C3 :

Etude de la poutre continue S8-S9

- Proposer un schéma mécanique succinct concernant la poutre continue "S8-S9" (Portées / allure du chargement)

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges permanentes concernant la poutre continue S8-S9. Faire un schéma récapitulatif.

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges d'exploitation concernant la poutre continue S8-S9. Faire un schéma récapitulatif.

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges climatiques concernant la poutre continue S8-S9. Faire un schéma récapitulatif, (Données : région Rhône Alpes : Neige : région C2, zone urbaine (450 m d'altitude)).

- Réaliser la mise au propre de votre travail en réalisant un schéma mécanique de synthèse pour la poutraison S8-S9.

- A l'aide du logiciel OMD - Module Poutre : Etudier la poutre S8-S9:

- modélisation

- note de calcul (Pdf)

- valeur de la charge transmise à la poutre S9 au niveau de l'appui intermédiaire

- plan d'armature (Graitec-dwg-pdf)

- solution optimisée (largeur/hauteur de poutre)

Etude de la poutre S7

- Proposer un schéma mécanique succinct concernant la poutre continue "S7" (Portées / allure du chargement)

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges permanentes concernant la poutre S7.

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges d'exploitation concernant la poutre S7.

- Déterminer la répartition et les valeurs des charges climatiques concernant la poutre S7.

- A l'aide du logiciel OMD - Module Poutre : Etudier la poutre S7 :

- modélisation

- note de calcul

- plan d'armature

- solution optimisée

Variantes :

- Etudier la possibilité de supprimer ces différentes poutres en utilisant uniquement la dalle pour supporter le voile de l'attique situé file A'.

- Utiliser le logiciel Graitec OMD : essayer de supprimer la poutre S9 en étudiant la possibilité de réaliser une poutre voile au niveau de la file A'.

Critères d'évaluation :

  - Investissement, autonomie

  - Exactitude (découpage,...)

  - Rapidité d’exécution.

  - Mise en forme des documents, lisibilité et propreté des travaux rendus

  - Clarté des explications