|  | DEFINITION DE PIECES RAPPORTS-METRE LEGENDES |  |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

1	Fonction pièces	1

2	Visualisation des surfaces	5

3	Tableau des surfaces des pièces	7

4	Rapports relatifs aux pièces	8

5	Métré des revêtements	10

6	Autres types de légende et rapports	11

7	plans legendes	12

8	Rapports fondations, Murs et cloisons,…	15

# Fonction pièces

Nous allons définir les revêtements de chaque pièce de cette habitation en utilisant la fonction pièces d’Allplan.

| Rendez le calque Elévation RDC actif |  |
| --- | --- |

| Dans la palette « métré : pièces,… » du module architecture, choisir la fonction pièces. La boite dynamique qui est apparue va permettre la définition des paramètres des pièces. Une pièce est un volume délimité par les murs, cloisons et dalles. Une pièce permet de définir des revêtements latéraux, de plafond, de sol ainsi qu’une plinthe. Cliquez sur l’icône pour accéder aux propriétés. |  |
| --- | --- |

Saisie d’une fonction

Paramètres de hauteur

Saisie d’un étage

Choix d’un aspect de surface (colonne plus à droite)

Enregistrement des prestations pour réutilisation

Paramétrage pour hauteur plinthe (voir page suivante)

Vous composerez des aspects de surface pour chaque pièce avec des textures que vous récupérerez dans le dossier « bureau » (correspondant à :C:\Données\Nemetschek\allplan\std\design) puis 30YearEdition Matériaux. Vous prendrez soin d’enregistrer ces aspects de surface avec un nom explicite dans votre projet.

| Pièce | sol | murs | plafond |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuisine, salle de bains, WC, lingerie et placards attenants | Carrelage grès émaillé 40x40 et plinthes assorties | Peinture vinylique brillante | Peinture vinylique satinée |
| Séjour, entrée et placards attenants, coin bibliothèque et dégagement | Carrelage grès cérame 50x50 pose diagonale et plinthes assorties | Papier peint | Peinture acrylique mate |
| Chambres | Parquet et plinthes stratifiés | Peinture acrylique satinée | Peinture acrylique mate |
| Garage | Peinture anti-poussière |  |  |

| Pour les revêtements latéraux vous allez vérifier que 7 cm sont déduits pour la plinthe. Pour cela cliquez dans la dernière colonne à droite : |  |
| --- | --- |

Validez l’ensemble, Allplan vous demande alors de définir la géométrie de la pièce :

Assurez-vous que la reconnaissance automatique de contour  soit activée sur la barre flottante des pièces (voir figure suivante, puis cliquez dans la cuisine.

Allplan vous propose de placer une annotation sur votre plan, positionnez la dans la cuisine après avoir vérifié que la barre dynamique est conforme à la figure ci-dessous :

La taille du texte est modifiable en cliquant sur   puis validation par

Continuez la définition des pièces en respectant les mêmes principes et en respectant les prestations définies dans le tableau précédent.

# Visualisation des surfaces

Pour visualiser vos aspects de surfaces dans la fenêtre d’animation assurez vous celle-ci soit correctement paramétrée en allant dans les options via l’icône , puis rubrique Pièces.

(voir figure page suivante)

Assurez-vous que les cases à cocher soient activées pour les surfaces latérales (murs), les planchers et les plinthes. Nous ne mettrons pas les plafonds, car ils masqueraient les autres éléments !

Exemple de visuel :

# Tableau des surfaces des pièces

Allplan permet de créer très simplement un tableau avec la surface de chaque désignation de pièce. De plus ce tableau est dynamique dans le sens où toute modification de la géométrie des pièces est automatiquement prise en compte.

|  | Activez les calques 31 – élévation RDC et 41- élévation niveau 1 Dans la palette « métré : pièces, surfaces, étages» du module architecture choisir légende. Dans la nouvelle boite dialogue effectuez les choix conformément à la figure suivante puis validez avec le bouton . |
| --- | --- |

Placez ensuite le tableau créé à coté de votre plan.

# Rapports relatifs aux pièces

Toujours en activant les calques 31 – élévation RDC et 41 – élévation niveau 1.

| Allplan permet également de générer des rapports contenant un assemblage de données directement issues du dessin. Vous trouverez la commande à proximité de celle relative aux légendes. Lancez cette commande puis cliquez sur standard dans la partie gauche de la fenêtre et choisissez le dossier pièces,surfaces,étages puis pièces et pièces_géométrie. Une petite barre flottante s’affiche, cliquez sur pour générer le document. |  |
| --- | --- |

L’éditeur de rapport s’ouvre, vous devez obtenir un rapport similaire à la figure suivante :

Les rapports sont exportables en format  pdf, word, excel. Vous pouvez essayer.

Après avoir fermé la fenêtre du rapport vous pouvez également éditer le rapport « catalogue de pièces » :

# Métré des revêtements

Vous pouvez demander au logiciel les quantités de chaque matériaux. Toujours avec la commande rapports, cliquez sur standard dans la partie gauche de la fenêtre et choisissez le dossier second-oeuvre puis revêtements et revêtements matériaux.

Vous avez également un détail du métré de chaque matériau :

Le rapport revêtements : vue d’ensemble est également intéressant, avec un détail des quantités de matériaux par pièce. Essayez-le.

# Autres types de légende et rapports

Rapport « fenêtres, détails » dans « second œuvre » puis « fenêtres, portes » :

| Vous pouvez aussi utiliser la commande Légende , puis choisir architecture et fenêtres ou portes : Vous devez obtenir : |  |
| --- | --- |

# plans legendes

| Placez-vous sur le calque 35 que vous nommerez « légende sol », le calque 31 élévation RDC sera conservé actif en arrière plan |  |
| --- | --- |
| Dans la nouvelle boite dialogue supprimez toute légende précédente éventuelle avec le bouton Créez une nouvelle légende avec le bouton et choisissez surface_base_nette, puis matériau et cochez la case en bas. Vous pouvez changer les couleurs de remplissage en cliquant gauche sur celles-ci. | Dans la palette « métré : pièces, surfaces, étages» du module architecture choisir l’icône visualisation des surfaces . |

Cliquez sur . Votre plan est coloré

Cliquez gauche pour placer la légende près de votre plan.

Avec des manipulations identiques, en choisissant le calque 36 par exemple, vous pouvez faire la légende des plafonds :

# Rapports fondations, Murs et cloisons,…

A partir de votre calque fondations, en revenant à la commande rapport vous pouvez obtenir les quantités relatives aux semelles : dossier « gros-œuvre » puis rapport « fondations » :

Pour les murs : dossier « gros-œuvre » puis rapport « murs » :

Ainsi que les cloisons (qui ont été dessinées avec la commande MUR :

Les doublages :

Rapport NEVARIS pour le maximum de quantités :