|  | Dessin de murs |  |
| --- | --- | --- |

OBJECTIFS

- Comprendre les méthodes de bases pour la saisie de points

- Utiliser la commande mur : paramétrages et tracés

PRE-REQUIS

- TP 1 Allplan

- Notions de dessins et cotation

SOMMAIRE

1	CRÉATION DU PROJET et paramétrages	2

1.1	création du projet	2

1.2	CHOIX DE L'UNITÉ DE TRAVAIL ET DE L'ÉCHELLE PLAN.	2

1.3	Activation du mode layers	3

1.4	Paramétres de jonction des murs	3

1.5	Definition des calques, structure du batiment	4

1.6	Gestionnaire des plans de référence	5

2	Dessin des murs exterieurs	7

2.1	Vérification des plans de référence	7

2.2	Dessin dES murS extérieurS	8

3	Mur de refend	11

4	Murs dans l’épaisseur du plancher haut RDC	13

4.1	Copie des murs	14

4.2	Ajustement des murs	15

5	Dessin des cloisons	16

# CRÉATION DU PROJET et paramétrages

## création du projet

Vous allez créer un nouveau projet pour le dessin que vous allez réaliser.

| Dans le menu fichier choisissez Ouvrir un nouveau projet. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton . |  |
| --- | --- |

| Une fenêtre s'affiche. Donnez un nom au projet (par exemple «maison-votrenom») Choisissez le modèle de projet « support structure bat » Cliquez sur . |  |
| --- | --- |

La base de données du projet est créée avec le dossier correspondant. Le projet créé devient le projet par défaut qui sera ouvert au lancement d'Allplan. Puisque vous travaillez sur des postes partagés il est donc important de personnaliser vos noms de projet avec votre nom par exemple.

## CHOIX DE L'UNITÉ DE TRAVAIL ET DE L'ÉCHELLE PLAN.

Les hauteurs de texte sont définies pour les sorties papier. Cela implique de définir l'unité de travail : « Vais-je travailler en mm, cm ou m? ».

On définit également une échelle théorique de tracé.

En effet Allplan adapte le tracé de beaucoup d'objets à l'échelle de sortie : hachures, flèches de cotes mais aussi représentation des menuiseries.

| Dans la barre d’état en bas de l’écran choisir le type de dessin « 303-Architecture », le mètre comme unité de travail et une échelle de plan de 1/100° |  |
| --- | --- |

## Activation du mode layers

Le mode layer automatique doit être activé pour fonctionner. Vous allez vérifier que c’est le cas sur votre poste de travail.

| Faites un double clic droit sur le fond de l’écran. Passez sur l’onglet « sélection layer/visibilité » et vérifier que la case est bien cochée. |  |
| --- | --- |

## Paramétres de jonction des murs

| Cliquez sur l’icône options de la barre d’outils principale (vers le haut de l’écran, juste sous les menus) et choisir la rubrique éléments de construction. Sur les lignes « saisie des murs », vérifiez que les paramètres de jonction des murs sont correctement ajustés puis valider. |  |
| --- | --- |

## Definition des calques, structure du batiment

| Pour structurer correctement votre dessin, vous allez utiliser un ensemble de calques assignés à des niveaux du bâtiment. Lancez la commande « ouvrir sur la base du projet » en cliquant sur le bouton correspondant. |  |
| --- | --- |

Cliquez éventuellement sur l’onglet structure du bâtiment :

Une structure de bâtiment est insérée et des calques sont assignés aux niveaux du projet et aux vues à créer :

La partie de gauche contient les calques sur lesquels le projet sera dessiné. Vous pouvez observer 3 niveaux hiérarchiques : Site, Bâtiment puis les étages. Il peut y avoir plusieurs bâtiments sur un même site. Il est possible d’ajouter et/ou de modifier les étages.

Sur la partie de droite vous trouvez les calques qui serviront à générer les différentes vues du projet : façades, coupes, perspectives …

Afin de pouvoir insérer des calques supplémentaires, on n’utilise pas tous les numéros de calques à la suite directe les uns des autres. Le logiciel permet d’utiliser 9 999 calques, ce qui laisse une marge confortable.

## Gestionnaire des plans de référence

| Cliquez sur le bouton pour accéder au gestionnaire des plans de référence, puis validez la fenêtre suivante. Le gestionnaire des plans de références permet d’ajuster les altimétries des étages de notre projet |  |
| --- | --- |

Vérifiez que vos altimétries sont conformes et validez par le bouton .

| Allplan est un logiciel de CAO 3D. Ceci implique un repérage des éléments selon les axes X, Y et Z. Les plans de référence permettent de définir la position de ces éléments d'architecture selon l'axe vertical Z. Plan de référence inférieur Plan de référence supérieur |  |
| --- | --- |

Activez le calque 31 Elévation RDC en cliquant sur les icônes à gauche du nom et en cochant la ligne Rez de chaussée.

Validez par le bouton .

Le calque actif doit être visible dans la barre de titre :

# Dessin des murs exterieurs

## Vérification des plans de référence

|  | Dans la palette « plans de référence et couverture » du module architecture choisir l’icône Lister les plans de référence standard . Vérifiez les hauteurs des plans de référence standards inférieur et supérieur : Plan inférieur : BI : -0,00 Plan supérieur : BS : 2,50 |
| --- | --- |

Chaque mur dessiné dans ce calque sera « calé » par rapport à ces deux altitudes.

Validez par

## Dessin dES murS extérieurS

### Paramétrage

| Dans la palette « base : murs, ouvertures,… » du module architecture, choisir la fonction mur La boite dynamique qui est apparue va permettre la définition des paramètres du mur. |  |
| --- | --- |

Pipette, pour reprendre des paramètres existants

Reprendre un type de mur enregistré

Définir les paramètres de mur

Sélection d’une forme de mur

Choix de la position du mur

Cliquez sur l’icône  permettant de définir les paramètres et définissez les paramètres conformément à la figure suivante.

Le mur que vous définissez est composé par :

- 2 cm d’enduit monocouche

- Des agglomérés de béton (BBM) de 20

- Un doublage thermique polystyrène de 12 cm : 10+1 + 1 cm de colle.

Mur 3 couches

Représentation du mur et position de l’axe

Définition des paramètres de hauteur

Définition de la priorité et unités pour chaque couche

Représentation du mur

Définition des

3 couches

Cases à cocher ou à décocher

Onglet pour affichage TOTAL

Choix d’une couleur de remplissage et/ou motif pour chaque couche

Définition des couleurs de traits et des layers

Saisie de matériaux

Outils pour la gestion des couches

Sa hauteur va du plan de référence inférieur jusqu’au plan de référence supérieur, soit 2,50 m de hauteur.

Si vous cliquez sur le bouton  vous obtenez la figure suivante :

| Pour saisir un matériau, cliquez sur la zone du nom du matériau, puis saisissez le libellé du matériau dans la fenêtre qui apparait Quand l’ensemble des paramètres est défini correctement validez par le bouton la fenêtre ci-dessus ainsi que la fenêtre précédente. |  |
| --- | --- |

### Dessin des murs

Il s’agit de dessiner un rectangle formant le contour extérieur de la maison (12,00 m x 9,00m, voir plan à la fin du document).

La commande mur doit toujours être active sinon réactivez la avec la combinaison de touche CTRL + W .

| Cliquez sur le type Mur droit |  |
| --- | --- |

Indiquez le point de départ en cliquant en bas à gauche dans la zone graphique

En bas de l’écran vous voyez apparaître la barre suivante :

Point delta (coordonnées relatives)

Pas d’angle imposé

Le logiciel utilise un système de coordonnées relatives, c'est-à-dire que vous entrez les coordonnées du prochain point par rapport à celles du précédent.

La position du curseur sur l’écran donne la direction.

| Activez le « pas d’angle imposé » en cliquant sur l’icône et choisissez un angle de 45° Placez le curseur de la souris vers la droite et vérifier que le sens d’orientation du mur est bien vers le haut. (Au besoin modifiez le en cliquant sur ) |  |
| --- | --- |

Votre prochain point est situé à 12,00 mètres à droite du premier, vous devez donc placer la souris vers la droite et saisir :

Pour dessiner les points suivants, il suffira de renseigner les longueurs dans la barre de dialogue après avoir placé votre curseur dans la bonne direction.

Quand les 4 murs sont tracés, appuyez sur la touche ECHAP pour quitter la commande.

Si votre dessin n’est pas visible entièrement, cliquez sur  « Afficher image entière » (dans le cadre de la fenêtre de travail, en bas à gauche)ou pressez la touche F5.

Vos murs sont dessinés avec les couleurs et motifs choisis. Assurez vous que votre isolant est bien placé coté intérieur du bâtiment.

# Mur de refend

Le mur de refend est composé uniquement de BBM creux de 20.

Paramétrez ce type de mur : 1 seule couche de 20 cm avec le remplissage et le motif correspondants (voir figure suivante).

Mur 1 couche

Position de l’axe : centré

Définition de la couche

Choix d’une couleur de remplissage

Trait et layer

Le mur de refend est situé au milieu des deux murs pignons.

Vous allez « capturer » le point milieu et le prendre comme point de départ de votre mur.

Assurez-vous que les chemins de repérage sont activés :

Passez le curseur vers le milieu du mur, sur la limite entre le doublage et le béton.

| Une petite croix rouge doit vous indiquer la capture du point, les chemins de repérage doivent aussi s’activer. N’hésitez pas à zoomer pour plus de précision, notamment pour bien se situer à la jonction des 2 couches, |  |
| --- | --- |

Votre point doit se situer sur la ligne de séparation entre le doublage et le béton.

Cliquez sur ce point pour le valider puis sur la touche entrée.

| Sélectionnez un mode de tracé « angle pour définition de ligne » dans la barre de dialogue pour tracer un mur vertical (dans le plan de l’écran). |  |
| --- | --- |

Terminez le tracé en cliquant sur le mur de façade opposé puis quittez la commande avec la touche ECHAP.

Vous devez obtenir :

Couche de priorité faible

Couche de priorité élevée

La gestion d’ordre de priorité entre les différentes couches par le logiciel fait que le doublage a bien été coupé par le mur de refend.

Elles sont paramétrables dans les propriétés des murs comme vu au paragraphe 2.2.1.

# Murs dans l’épaisseur du plancher haut RDC

Pour dessiner les murs situés dans l’épaisseur du plancher haut du RDC vous aller copier les murs du RDC. Les plans de références du calque « plancher » ajusteront leur hauteur.

Principales étapes :

- copie des 4 murs  (3 périphériques + 1 mur de refend) sur le calque 42-plancher bas niveau 1(voir 4.1 plus loin)

- ajustement des 2 murs longitudinaux et suppression de l’isolant périphérique  (voir 4.2 plus loin)

## Copie des murs

Sélectionnez l’ensemble des 4 murs par un lasso montant vers la gauche (fond vert) avec la souris.

Lasso dans ce sens, permettant de sélectionner tous les objets touchés

Lancez la commande copier du menu EDITION ou encore utilisez les touches CTRL + C

| Rendez le calque 42 (attention, pas le calque 32) actif et désactivez le calque 31. Appuyez Sur les touches CRTL + ALT + V. Les murs sont alors copiés par le logiciel dans le bon calque. L’usage de la touche ALT permet de copier en conservant la même position (les nouveaux murs du calque 42 sont alignés verticalement avec ceux du calque 31) |  |
| --- | --- |

## Ajustement des murs

| Longueur à ajuster ici Point 1 Mur parallèle à traiter ensuite | L’étage n’occupe que l’espace situé à droite du mur refend. Vous allez ajuster la longueur des deux murs de 12 m à la verticale du mur de refends. |
| --- | --- |

Faites un clic droit sur un mur de 12 m (point 1 de la figure

| précédente) et choisir la commande élément de construction linéaire vers ligne. Le logiciel vous demande : Zoomez et cliquez sur le bord gauche du mur de refend. |  |
| --- | --- |

Le mur doit être ajusté à la bonne longueur, vous pouvez quitter la commande avec la touche ECHAP.

En procédant de la même manière ajustez le mur parallèle.

Vous pouvez maintenant supprimer la couche d’isolant des 3 murs périphériques qui sera remplacée ici par le plancher. Pour cela faites un clic droit sur un mur puis choisissez propriétés. Dans la fenêtre des propriétés cliquez sur le numéro de la couche concernée pour la sélectionner puis cliquez sur l’icône  située en bas de la boite de dialogue de la commande MUR.

# Dessin des cloisons

Affichez le calque 31 seul.

Vous disposez maintenant des connaissances suffisantes pour tracer les cloisons intérieures de la maison.

Il s’agit de « mur » (au sens du logiciel) comportant 1 couche d’épaisseur 7 cm, la priorité sera de 200, le layer sera AR_ASEC.

Le matériau est « cloison 72/48 », à quantifier en m²

Vous choisirez une couleur de trait et de remplissage différente de celles déjà utilisées (exemple : couleur 180).

Pour placer vos points de départ pour les tracés, vous utiliserez l’aide active « point de calage » qui permet de positionner un point nouveau par rapport à un point existant (dit « de calage ou d’accrochage »).

Etapes à suivre pour la saisie des points :

1 -  lancer la commande mur, réaliser les modifications concernant les caractéristiques de la cloison

2 – cliquer à l’emplacement approximatif de la position de la cloison à tracer

Allplan place un carré de couleur à cet endroit et vous indique la distance par rapport à l’angle le plus proche, matérialisé par un petit triangle (point de calage).

Point de départ de la cloison et point de calage

Allplan vous donne la distance entre le carré

et le triangle

3 – déplacer le triangle si nécessaire en cliquant gauche sur le nouvel emplacement. La distance est recalculée par le logiciel.

4 – saisir le décalage la distance (2,50 m) entre le départ de la cloison et le point de calage (triangle) dans la ligne de commande puis valider par la touche entrée.

Triangle déplacé par un clic gauche

Saisie de la distance de décalage (2,50)

5 - continuer le tracé après avoir vérifié la position de la cloison (à modifier éventuellement par  ), en choisissant la direction d’extension (pas d’angle imposé activé) puis en tapant la longueur de l’élément

Point de calage

3,47 m de longueur

2,50 m de décalage

Point de départ

pour le tracé

Terminez cette étape du plan en traçant l’ensemble des cloisons, la figure suivante vous fournit toutes les cotes utiles.