|  | PRISE EN MAIN - EDITION D'UN PROJET |  |
| --- | --- | --- |

OBJECTIFS

- Ouvrir un projet

- Obtenir différentes vues, coupes et perspectives

- Gérer les fenêtres d’affichage, utiliser les zooms

- Comprendre les notions de calques et layers

- Imprimer un plan

PRE-REQUIS

- Connaître l’environnement WINDOWS

- Notions de dessins, vues, coupes

SOMMAIRE

1	Interface	2

1.1	Fenêtre de bienvenue	2

1.2	Fenêtre principale	3

1.3	palettes	4

2	Gestion de l’affichage	5

2.1	Affichage d’un calque	5

2.2	Utilisation des zooms	6

2.3	Gestion des vues - multifenetrage	7

3	Organisation d’un projet	15

3.1	structure du batiment ET calques	15

3.2	Les layers	18

4	Génération de vues et coupes	21

4.1	Mise à jour des vues et coupes	21

4.2	Affichage d’une vue	22

5	Impression	24

5.1	Impression rapide	24

5.2	Impression de plans	25

# Interface

## Fenêtre de bienvenue

A l’ouverture du logiciel vous voyez apparaitre une fenêtre d’accueil offrant plusieurs possibilités.

| Comme il s’agit de vos débuts sur allplan, nous allons commencer en choisissant puis dans la liste des projets vous choisirez « TP1-support » et valider par |  |
| --- | --- |

## Fenêtre principale

palettes

Zone de dessin

Nom de la vue

| Si votre affichage n’est pas conforme à la figure précédente, paramétrez-le de façon à n’avoir qu’une fenêtre à l’écran (commande 1 fenêtre du menu fenêtre). |  |
| --- | --- |

Choisissez également la configuration palettes en allant dans le menu affichage puis configuration standard.

## palettes

Les palettes regroupent l’ensemble des commandes du logiciel, elles permettent aussi d’éditer les propriétés des objets et d’accéder à des assistants graphiques.

Elles peuvent être automatiquement masquées ou rester apparentes : icônes  et

| Commandes de modification Onglets principaux (peuvent être situés en partie basse) Liste déroulante pour accès aux différents modules Commandes de création Onglets pour l’accès aux groupes de commandes |  |
| --- | --- |

# Gestion de l’affichage

## Affichage d’un calque

Vous allez afficher le plan du RDC.

Lancez la commande « ouvrir sur la base du projet » du menu fichier (ou icône ).

Paramétrer les calques comme le montre la figure suivante, par un clic gauche sur les cases des lignes 322, 351 et 352

Onglets « structure

du bâtiment »

Calque utilisé

Niveau RDC

Calques utilisés

valider avec le bouton  situé en bas à droite de la fenêtre

Pour afficher le projet entier cliquez sur le bouton  situé en bas à gauche de la fenêtre ou appuyez sur la touche F5.

Vous devez avoir un affichage conforme à la figure suivante.

Boutons 
 puis

ou touche F5

Vous découvrez ainsi la vue en plan du RDC d’une villa.

## Utilisation des zooms

Le logiciel offre différentes possibilités pour naviguer dans l’affichage, nous allons voir les principales d’entre elles dans les paragraphes qui suivent.

Les manipulations se font avec la souris et/ou les boutons situés dans le cadre en bas à gauche :

### Agrandir rétrécir l’affichage

Vous pouvez agrandir ou rétrécir la taille de l’affichage en tournant la molette (bouton milieu) de la souris

Vous pouvez aussi choisir une échelle d’affichage dans la liste déroulante proposée vers la droite  :

### Déplacer l’affichage

Vous pouvez déplacer l’affichage en déplaçant la souris tout en pressant sur la molette (bouton milieu)

### Zoom fenêtre

Le zoom fenêtre vous permet de zoomer précisément sur une zone partielle de l’affichage. Il s’utilise en cliquant le bouton   puis en définissant un rectangle par deux points avec le bouton gauche de la souris (également appeler un « lasso », utilisé pour faire des sélections).

Faites différents essais avec ces techniques, ces manipulations doivent devenir familières. Appelez-moi en cas de difficultés.

Remarque : les boutons  permettent de revenir à un zoom précédent puis de repasser à un zoom suivant.

## Gestion des vues - multifenetrage

### Changer de vue

Le logiciel Allplan est un modeleur volumique, c'est-à-dire que quand vous dessiner un mur par exemple, allplan créait un objet en 3 dimensions.

On peut ensuite visualiser cet objet sous différentes vues.

| Le passage d’une vue à une autre se fait avec une icône déroulante située toujours en bas à gauche de la fenêtre Sélectionnez la vue de face avec le bouton |  |
| --- | --- |

L’image que vous obtenez n’est pas très facile à exploiter, c’est normal car tous les traits, y compris ceux qui sont cachés en arrière plan apparaissent.

Pour améliorer cela vous allez demander au logiciel de ne représenter que les traits vus au premier plan. Pour cela vous disposez d’une liste déroulante parmi un groupe de trois, située en bas de la fenêtre à droite , que vous faites apparaitre en plaçant votre souris en bas à droite.

Choisissez le mode « faces cachées ».

Après un petit temps de calcul le logiciel doit alors vous afficher la vue de face du RDC épurée des traits en arrière plan (voir figure suivante).

Sélectionnez d’autres vues, notamment des perspectives, pour avoir un aperçu de l’intérêt d’un modeleur volumique.

En dessinant simplement le projet en plan vous obtenez automatiquement toutes les vues complémentaires ainsi que des perspectives et même des coupes.

### Tracer une coupe

Revenez à la vue en plan

| Pour obtenir la coupe A, choisissez-la dans la liste des coupes proposée en bas à droite. Cette coupe a été définie au préalable dans le projet, nous verrons dans un TP ultérieur comment faire. |  |
| --- | --- |

Vous pouvez même obtenir une perspective de la villa coupée avec  :

Etes-vous convaincus de l’intérêt de l’usage d’un modeleur volumique ?

| Revenez à la vue en plan en désactivant la coupe |  |
| --- | --- |
| Choisissez le mode filaire |  |

### Afficher plusieurs fenêtres

| Vous pouvez visualiser sur votre écran plusieurs vues complémentaires simultanément. Ouvrez le menu fenêtre. Vérifier que vous êtes en mode « fenêtre connectée » Sélectionnez le mode 3 fenêtres. Votre écran est alors divisé en 3 parties, avec des vues prédéfinies dans chacune d’elles. Après avoir demandé un calcul des faces cachées sur les deux vues de gauche vous devez obtenir un écran conforme à la figure suivante : |  |
| --- | --- |

Vous pouvez changer la vue dans chaque fenêtre comme nous l’avons vu précédemment.

Vous pouvez intervertir les fenêtres en les faisant glisser d’une zone vers une autre, en avec la souris qui pointe sur le nom de la vue à déplacer :

Vous pouvez également redimensionner les différentes zones en utilisant votre souris sur les limites des vues.

Le menu vous permet également d’afficher 2 ou 4 fenêtres.

Vous pouvez faire quelques essais de ces différentes manipulations.

### La fenêtre de l’animation

La fenêtre d’animation vous présente le projet en 3 dimensions avec rendu couleur réaliste en fonction de textures qui ont été assignées à chaque objet.

Revenez à un affichage une seule fenêtre (menu fenêtre) puis sélectionnez la commande « fenêtre d’animation modèle entier » (vous pouvez aussi utiliser la touche F4).

Vous obtenez, dans la partie gauche de votre écran, la figure suivante dont vous pouvez apprécier la qualité de rendu !

Dans la partie inférieure de la fenêtre d’animation assurez-vous que la fonction mode de déplacement soit bien activée.

Vous allez animer la vue grâce au déplacement de la souris couplé avec l’un des trois boutons :

- Bouton gauche enfoncé : rotation de l’objet

- Bouton milieu (molette) enfoncé : déplacement

- Bouton droit ou molette : zoom

Effectuez plusieurs manipulations de manière à vous familiariser avec ces manipulations.

Qui a oublié de ranger son ordinateur ?

Jetez un regard panoramique sur les équipements de la cuisine :

Vous pouvez revenir à la vue en plan avec la commande 1 fenêtre.

# Organisation d’un projet

## structure du batiment ET calques

Dans Allplan, vous dessinez sur des calques. Les calques sont des couches 3D (c'est-à-dire qui ont une épaisseur/hauteur définie) transparentes, ils permettent d’afficher tout ou une partie seulement des éléments dessinés. Un projet peut contenir jusqu’à 10 000 calques…

Les calques seront utilisés pour dessiner chaque « tranche horizontale » d’un bâtiment : murs RDC, plancher haut RDC, murs niveau 1, plancher haut niveau 1, etc…

Calque pour les murs du sous-sol

Calque pour les murs du RDC

Calque pour les murs du R+1

Calque pour les murs du R+2

Calque pour les murs de la terrasse

Calque pour le plancher entre R+2/terrasse

Calque pour le plancher entre R+2/R+1

Calque pour le plancher entre R+1/RDC

Calque pour le plancher entre RDC/Sous-sol

Les calques sont ensuite classés et rangés dans la structure du bâtiment qui regroupe les différents calques par étage.

### Accès à la structure du bâtiment

| Pour le projet sur lequel vous travaillez, un certain nombre de calques ont été utilisés. Lancez la commande « ouvrir sur la base du projet » en cliquant sur le bouton correspondant |  |
| --- | --- |

Onglets « structure

du bâtiment »

A gauche vous pouvez observer la structure du bâtiment avec les différents niveaux et les calques qui leur sont assignés. A droite vous avez la liste des calques utilisés pour les vues complémentaires : façades, coupes, ….

### Etats des calques

| L’état des calques vous permet de spécifier sur quel calque vous êtes en train de dessiner et si les autres calques sont visibles et/ou accessibles. La figure ci-contre illustre les différents états de calque possibles. Ils sont expliqués dans le tableau suivant. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Etat de calque | Remarque |  |  |
| 1 | Calque actif (rouge) | Le calque actif est le calque sur lequel vous dessinez. Il ne peut y avoir qu’un seul calque actif à la fois. |  |  |
| 2 | Calque actif en arrière-plan (jaune) | Les éléments placés sur des calques actifs en arrière-plan sont visibles et peuvent être modifiés. Il peut y avoir jusqu’à 80 calques actifs en arrière-plan ou passifs. |  |  |
| 3 | Calque passif (gris) | Les éléments appartenant à des calques passifs sont visibles, mais ne peuvent pas être modifiés. |  |  |
| 4 | Non sélectionné (pas de couleur) | Les éléments appartenant aux calques non sélectionnés ne sont pas visibles. |  |  |

|  | Activez les calques conformément à la figure ci-contre, puis valider par le bouton . Vous obtenez une vue plus complète du projet avec le terrain à proximité qui a également été modélisé. |
| --- | --- |

Basculez sur la fenêtre d’animation modèle entier (touche F4) pour mieux apprécier.

## Les layers

En plus des calques le logiciel propose également les layers qui sont des couches virtuelles, qui comme les calques pourront être affichées ou masquées.

Les objets dessinés dans allplan sont automatiquement affectés au layer logique qui leur convient. Par exemple un mur sera placé dans le layer AR_mur pour ARchitecture et mur, un texte dans le layer TX_100 pour TeXte 1/100°, une cote dans le layer CoGen (pour cotation générales), etc.

Layer cotation affiché 				layer cotation masqué

La liste des layers est présentée dans une palette dédiée.

Palette layer

Layers

Les layers peuvent être dans 4 états différents, de manière identique aux calques. Le layer courant est celui dans lequel vous dessinez, ils peuvent être accessibles (leur contenu peut être modifié) ou inaccessibles, visibles ou masqués.

|  | AR_MU est passif : visible mais non modifiable AR_ASEC est actif en arrière-plan : il est visible et modifiable AR_PORT est le layer courant, on dessine dans ce layer AR_OUVP est masqué, il n’est pas visible |
| --- | --- |

| Revenez à un affichage avec uniquement le seul calque 351-Plan RDC affiché, et affichez 2 fenêtres : vue en plan et animation. |  |
| --- | --- |

2 layers sont relatifs à l’escalier : AR_ESCA et AR_EESC1, situés dans la rubrique architecture.

Masquez ces deux layers , puis constatez l’effet sur la représentation de l’escalier.

L’escalier n’est plus visible à l’écran.

Vous pouvez replacer ces deux layers en mode actif en arrière-plan

| Dans la vue en plan, si vous passez votre souris sur un mur en maçonnerie, vous pouvez le sélectionner avec un clic gauche. Essayez. Nous allons voir une autre méthode permettant de modifier le statut d’un layer. Faites un clic droit sur le mur et dans le menu contextuel qui apparait choisissez (vers le bas) La fenêtre qui apparait permet de nombreuses possibilités différentes. |  |
| --- | --- |

Choisissez le statut .

| Les murs placés sur ce layer apparaissent maintenant avec un aspect grisé. Si vous cliquez avec votre souris sur un mur en maçonnerie vous ne pouvez plus le sélectionner avec un clic gauche. Essayez. Faites un clic droit sur le mur et dans le menu contextuel qui apparait choisissez à nouveau(vers le bas) Cliquez sur le bouton pour revenir aux réglages que nous avions avant. |  |
| --- | --- |

Cette commande de retour aux réglages précédents est particulièrement intéressante quand vous avez modifié le statut de plusieurs layers, car elle évite de refaire les réglages pour tous les layers modifiés.

Synthèse : cette double organisation layers-calques permet d’utiliser les calques pour distinguer les éléments dessinés en fonction de leur étage : Elévation du RDC, plancher bas du R+1, fondations, etc …

Les layers quand à eux reprennent une organisation de type : différents ouvrages de construction (murs, escaliers, poteaux,…), cotations, textes,… Ils permettent de filtrer l’affichage de ces différents éléments.

# Génération de vues et coupes

## Mise à jour des vues et coupes

Le projet sur lequel vous travaillez est pré-paramétré avec des vues des façades et des coupes. Nous verrons dans un didacticiel ultérieur de quelle manière ces paramétrages sont réalisés. Nous allons ici nous contenter de visualiser ces vues.

Lancez la commande « ouvrir sur la base du projet » en cliquant sur le bouton .

Cliquez droit sur le haut de l’arborescence de la partie de droite et choisissez la commande « actualiser toutes les vues et coupes ».

Le logiciel effectue tous les tracés nécessaires à la réalisation des vues de façades et coupes définies.

## Affichage d’une vue

Effectuez les paramétrages nécessaires pour être conforme à la figure suivante et validez :

Affichage des informations dérivées et désactivation de la structure du bâtiment

calque 1001 actif

Calques de la structure du bâtiment désactivés

Vous devez obtenir la vue de la façade nord :

Pour agrémenter cette vue vous allez aussi ajouter le calque 1002 en actif en arrière-plan ( couleur jaune).

Des éléments surfaciques (remplissages) et d’habillages (personnages) sont ajoutés et rende cette vue plus complète et agréable.

# Impression

Le logiciel permet d’imprimer les plans selon 2 méthodes distinctes :

- Une méthode « rapide » qui permet d’imprimer un calque (ou une seule vue) avec quelques paramétrages

- Une méthode plus élaborée permettant de placer plusieurs vues (ou claques) sur une même page, avec éventuellement des échelles différentes

## Impression rapide

Revenez à l’affichage de la vue en plan du RDC (calque 351 seul).

Masquez les layers relatifs aux cotations.

Cliquez sur l’icône  (Aperçu avant impression) située en haut à gauche sur la barre d’icônes Standard.

La fenêtre d’aperçu s’ouvre, vous allez pouvoir définir tous les paramètres de votre impression grâce aux outils situés à gauche :

Choix d’une couleur « noir » pour l’impression

Choix d’une échelle

Réglage des marges

Choix et réglage imprimante

Export PDF

Taille et orientation

de la feuille

Impression papier

Définition en-tête

Voir page suivante

Saisie texte en-tête

Ajout d’un logo

Choix police et taille

Position texte

Position logo

Paramètres à saisir :

- Format A4, orientation portrait

- échelle de 1/100°, le plan doit loger sur une page A4.

- Position par défaut « centré »

- Logo, titre et facteur d’échelle en en-tête

- Vos prénom et nom centrés pour le pied de page

Vous trouverez le logo du lycée dans le dossier  supp_eec.

Quand les paramètres sont corrects vous pouvez imprimer votre plan en fichier PDF puis quitter le mode mise en page rapide (icône  ou touche ECHAP).

Voir résultat sur la page suivante.

## Impression de plans

Vous allez maintenant créer une planche format A3.

Cette planche va comprendre plusieurs vues du projet.

Cette opération se déroule en deux étapes :

- Définition du plan, c’est-à-dire définition de la taille de la page et du cadre.

- Sélection des éléments à placer sur le plan, c’est-à-dire les calques, ainsi que le cartouche éventuel.

### Définition d’un plan

Pour basculer en mode Mise en page, cliquez sur  dans la barre d’icônes Standard (en haut à gauche).

L’icône reste enfoncée jusqu’à ce que vous désactiviez le mode Mise en page pour repasser en mode dessin.

Le module Mise en page plan, tracer est automatiquement activé. Une mise en page est déjà réalisée dans le projet, ce qui vous permet de voir les résultats qui peuvent être obtenus.

| Cliquez sur (Ouvrir sur la base du projet) et choisissez une ligne vide pour créer votre plan. Choisissez la première ligne vide et cliquez pour saisir le nom de votre plan : plan de votre nom Validez par |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | La palette Fonctions doit faire apparaitre les commandes de « mise en page plan, tracer ». Cliquez sur configurer la page, puis choisissez un format A3 en paysage avec 15 mm de marge en périphérie et validez par le bouton situé en bas de la palette. La zone de tracé est matérialisée à l’écran. Il peut y avoir un cadre qui apparait en bleu, il matérialise l’emprise d’un A4, il ne sera pas imprimé. |

### Sélection des éléments de plan

Vous allez maintenant positionner des éléments sur votre plan.

Cliquez sur  (positionner calque) et placez le calque 351 (RDC) avec une échelle de 1/100.

Vous accédez aux paramètres en cliquant dans la case concernée.

Placez votre calque en bas à gauche, pour obtenir au final quelque chose de semblable à la figure suivante :

|  | En suivant la même méthode placez les calques suivants : - 901 et 902(perspectives) à l’échelle 1/150, - 1001 et 1002 (façade Nord) avec une échelle de 1/100 et superposés l’un sur l’autre |
| --- | --- |

| Les textes seront ajoutés avec l’outil texte Vous reviendrez ensuite sur l’onglet « mise en page plan, tracer ». |  |
| --- | --- |

S’il y a des cadres autour de chaque calque, enlevez les en cliquant sur l’icône  située sous la barre de menus en haut de l’écran et désélectionner la ligne « cadre de l’élément de plan » en bas de la boite de dialogue, valider par

| Vous allez d’abord générer une version PDF de votre mise en page à l’aide de l’icône adéquate . Choisissez votre plan dans la liste et dans la nouvelle fenêtre cliquez sur pour choisir le dossier d’enregistrement de votre PDF. Valider cette fenêtre puis ouvrez votre PDF. |  |
| --- | --- |