|  | dalle ESCALIER toiture |  |
| --- | --- | --- |

OBJECTIFS

- Mettre en place les dalles et plafonds

- Créer un escalier et sa trémie

- Mettre en place la couverture

- Dessiner les fondations

PRE-REQUIS

- TP1 à 3  Allplan

SOMMAIRE

1	PLANCHERS	2

1.1	Plancher bas du rdc	2

1.2	Plancher bas de l’étage	5

2	TREMIE ET ESCALIER	6

2.1	Escalier	6

2.2	Trémie	8

3	toiture PARTIE RDC	9

3.1	Plan de toiture	10

3.2	Couverture	11

3.3	Affectation du paysage de toiture	14

3.4	Modification du BS des cloisons	17

4	TOIT SUR ETAGE	18

5	COMPLEMENTS : FONDATIONS	19

# PLANCHERS

## Plancher bas du rdc

Le plancher bas de la maison sera constitué par un dallage d’épaisseur 20 cm.

| Réglage des calques : - 32 actif - 31 passif |  |
| --- | --- |

Si nécessaire, réaffecter les plans de références de ce calque BI à -0,20 m et BS à 0,00 m (méthode vue au paragraphe 4.1 du tp précédent).

Choisissez la couleur de trait 208.

| Dans la palette « base : murs, ouvertures,… » du module architecture, choisir la fonction dalle La barre dynamique qui est apparue va permettre la définition des paramètres du mur. En cliquant sur le bouton de la barre dynamique vous accédez aux différents paramétrages : |  |
| --- | --- |

Définition de la hauteur

(voir figure ci-dessous)

Définition de la priorité

et de l’unité de métré

Définition de la représentation

Définition du matériau

Vérifiez les paramètres de hauteur conformément à la figure suivante :

Validez par .

Le logiciel vous demande de montrer les points définissant le contour de la dalle

1

2

5

6

3

4

| Cliquez sur le point 1 (en bas à gauche) puis continuez avec les points 2 à 4. 1 Terminez en pressant deux fois la touche ECHAP. Passez sur l’animation pour vérifier la présence de votre dallage. De la même manière, créez le dallage de l’autre zone de l’habitation. |  |
| --- | --- |

Vous n’utiliserez cette fois-ci que les points 5 et 6 définissant la diagonale du rectangle donnant l’emprise du dallage.

Remarque : la première méthode avec la saisie de chaque point d’angle permet de définir un polygone quelconque,  la seconde méthode (saisie de la diagonale) ne fonctionne que pour un rectangle.

## Plancher bas de l’étage

| Réglage des calques : - 42 actif - 31 passif Sur le calque 42 vous devez avoir les murs périphériques de la zone étage qui sont déjà existants. Ils ont été copiés lors des manipulations précédentes. Ce calque est défini pour aller du niveau +2,50 m au niveau +2,70m. |  |
| --- | --- |

Pour le plancher bas de la zone étage (c’est-à-dire au-dessus des chambres, salle de bains et WC) vous utiliserez une méthode analogue à celle utilisée pour le dallage, avec un plancher identique de 20 cm d’épaisseur, le matériau sera « plancher BA ».

Créez le plancher pour cette zone du bâtiment.

Sur la zone sans étage (c’est-à-dire au-dessus de la cuisine et du séjour), vous allez créer un plafond composé de

- 1 plaque de plâtre de type BA 13 (couleur de trait 24, épaisseur 13 mm, métré au m², matériaux = « plafond BA13 »)

- 20 cm de laine minérale (couleur de trait 37, métré au m², matériaux = « LM plafond 20cm »)

Sa face supérieure située au niveau  2,70 m

mur

Sous –face plaque de plâtre

Isolant 200 mm

13 mm

+ 2,70 m

La fonction dalle ne permet pas de créer un élément multicouches, contrairement à la fonction mur. Vous devrez donc créer 2 dalles successives (1 pour la plaque de plâtre et une pour l’isolation), en prenant soin à chaque fois de régler correctement les paramètres de hauteur.

Pour l’isolant vous utiliserez le style de surface 306-isolant :

Créez cet ensemble formant le plafond.

# TREMIE ET ESCALIER

Pour accéder à l’étage depuis le RDC il peut être utile d’ajouter un escalier ainsi qu’une trémie dans le plancher…

## Escalier

| Affichez uniquement le calque 31 RDC. Dans la palette « dessin d’escaliers » du module architecture choisir l’icône « assistant de dessins d’escalier » Paramétrez la fenêtre suivante conformément à la figure ci-dessous puis validez |  |
| --- | --- |

| Choisissez le point d’insertion en haut à gauche Placez l’escalier dans l’angle entre le mur de façade arrière et le mur de refend (voir figure suivante) puis quittez la commande avec la touche ECHAP sans ajouter l’annotation. |  |
| --- | --- |

## Trémie

| Rendez le calque 42 actif et le calque 31 passif. Dans la palette «base : murs, ouvertures,… » du module architecture choisir l’icône « évidement dans dalle » Le logiciel demande : Faites un clic sur la dalle de droite puis afficher les propriétés avec le bouton Paramétrez la fenêtre suivante conformément à la figure ci-dessous puis validez |  |
| --- | --- |

| Cliquez successivement sur les points 1 à 6 formant le contour de l’escalier puis appuyez 2 fois sur la touche ECHAP. La trémie est créée, vous pouvez vérifier sur la fenêtre d’animation. | 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- |

# toiture PARTIE RDC

Pour dessiner la toiture dans allplan vous devez tout d’abord passer sur le calque « Toit sur RDC »

| Faites un double clic gauche sur le fond de la fenêtre, rendez le calque Toit sur RDC actif, gardez le calque élévation RDC passif et validez par le bouton |  |
| --- | --- |

## Plan de toiture

| Le dessin de la couverture va se faire en deux temps : - création du plan de toiture - mise en place de la couverture Pour créer le plan de toiture, lancez la commande éponyme à l’aide de l’icône puis effectuez les saisies nécessaires à l’obtention de la figure suivante : |  |
| --- | --- |

Cliquez ensuite sur le point 1 (en bas à gauche, coté extérieur de l’enduit, voir figures suivantes) puis le point 2 (en haut à droite, obtenu par prolongement de l’intersection avec le mur de refend, toujours coté extérieur de l’enduit) des angles délimitant la couverture et validez par la touche Echap.

2ème  point à cliquer

1er point à cliquer

1

1

2

1ère ligne d’égout

2ème  ligne d’égout

Le logiciel vous demande : .

Cliquez successivement sur les 2 lignes d’égout de la toiture (repères sur figure ci-dessus) et validez par Echap.

## Couverture

Pour mettre en place la couverture, lancez la commande à l’aide de l’icône  puis affichez les propriétés  et effectuez les saisies nécessaires à l’obtention de la figure suivante puis validez par le bouton .

| Le toit à un débord de 30 cm autour de la maison. Saisissez le décalage de 0,30 m dans la ligne de commande en bas de l’écran : puis cliquez sur le point 1 en bas à gauche | 1 |
| --- | --- |

Vous pouvez observer le débord de la toiture par rapport aux murs

| 2 3 Cliquez sur le point 2 en bas à droite puis saisissez une valeur de débord de 0 pour spécifier qu’il n’y a pas de débord le long de cette nouvelle ligne |  |
| --- | --- |
| Cliquez sur le point 3 en haut à droite puis saisissez une valeur de débord de 0,30 pour spécifier qu’il n’y a de nouveau un débord le long de la façade arrière Cliquez enfin sur le point 4 en haut à gauche puis appuyez 2 fois sur Echap pour valider et sortir de la commande. |  |

1

2

4

3

Votre toiture doit être dessinée:

## Affectation du paysage de toiture

Comme vous pouvez l’observer sur la figure précédente, vos murs ne sont pas reliés à la couverture. Pour le faire il faut affecter la couverture en tant que paysage de toiture du calque RDC.

| Allez dans la structure du bâtiment et cliquez sur le bouton pour accéder au gestionnaire des plans de référence. |  |
| --- | --- |

Dans la fenêtre suivante sélectionnez le niveau RDC puis cliquez sur le bouton  « insérer un paysage de toiture ».

| Dans la fenêtre suivante, choisissez reprendre le paysage de toiture d’un calque en cliquant le bouton , puis choisir le calque 34-toit sur RDC. Validez 2 fois par le bouton . Dans la fenêtre suivante vérifiez que la première ligne est cochée et validez par le bouton . |  |
| --- | --- |

| Le paysage de toiture est ajouté au niveau RDC. Validez par le bouton . |  |
| --- | --- |

La dernière étape consiste à affecter le paysage de toiture au calque 31-Elévation RDC

| Dans la structure du bâtiment faites un clic droit sur le calque 31 et choisissez « affecter des plans ». |  |
| --- | --- |

Pour la partie Rez-de-chaussée cochez le paysage « toit sur RDC » et validez par le bouton

| Le paysage est ajouté au calque comme le montre l’icône dans la structure du bâtiment. |  |
| --- | --- |

Vos murs doivent désormais être raccordés à la couverture :

  - Modification du BS des cloisons

Les paysages de toitures sont prioritaires par rapport aux plans de références standards des calques (ici, le calque 31-Elévation RDC à un BS réglé à 2,50 m d’altitude). C’est une très bonne chose pour nos murs périmétriques qui ont ainsi été raccordés à la couverture.

En revanche les cloisons de la cuisine ont également été prolongées jusqu’au toit, ce qui n’est pas correct puisque nous avons mis en place un faux plafond.

Affichez uniquement le calque 31-Elévation RDC.

Faites un clic droit sur une cloison de la cuisine et choisissez propriétés.

Cliquez sur le bouton  et effectuez les paramétrages pour être conformes à la figure suivante puis validez 2 fois par le bouton

Avant								Après

# TOIT SUR ETAGE

Cette couverture est à 4 pans, le plan de toiture aura les caractéristiques suivantes :

En suivant les mêmes principes, créez le plan de toiture puis la couverture de la zone étage.

# COMPLEMENTS : FONDATIONS

| Si vous avez du temps vous pouvez également créer les semelles de fondations avec les commandes correspondantes de la palette Base : murs, ouvertures Vous devez utiliser le calque 51. Conseils : - Pensez à affecter les bons plans de référence au calque et à régler les hauteurs de chaque élément dessiné - commencez par créer les murs en vous alignant avec le calque RDC en plaçant le calque 31 passif en arrière-plan pour servir de fond de plan. Vous utiliserez un trait de couleur différente (exemple 113) de celles déjà utilisées. - Quand vos murs sont créés enlever l’affichage du calque 31, utilisez la fonction de centrage des semelles lors de leur création. Vous prendrez la couleur 24. |  |
| --- | --- |

Données complémentaires :

Semelles de 50 x 30 ht, fond de fouille à -1,00 m, surmontées d’un mur de soubassement en BBMC de 20 cm qui doit joindre les murs du RDC (niveau 0,00).