# Ajout d’un garage

Ajout d’une porte

Pas d’enduit sur cette partie du mur

Porte sectionelle

Fenêtre abatant avec grille

Porte de service

| Principales étapes à suivre : - Couper le mur extérieur droit de la maison en 2 parties, de manière à supprimer l’enduit coté garage : - Tracer une ligne AB - Clic droit sur le mur et choisir « diviser des éléments… », puis choisir les points C et D. - Enlever la couche enduit du morceau de mur situé au-dessus de AB, puis le déplacer de 1 cm pour respecter les alignements si nécessaire : - Clic droit sur le mur puis « propriétés », choisir la bonne couche et la supprimer - Clic droit sur le mur puis « déplacer » et suivre les indications de la ligne de dialogue du logiciel (en bas de l’écran) |  |
| --- | --- |

- Dessin des murs périphériques du garage : reprendre un mur identique à ceux de la maison (clic droit puis « reprendre »), vous enlèverez la couche d’isolant.

- Ajout des ouvertures : vous prendrez des ouvertures dans l’assistant Wizysmart (utilisé sur les TP précédents).

- Création de la couverture : vous prendrez les mêmes caractéristiques que pour l’autre partie de couverture au RDC.

- Reprise de la cotation pour être conforme au plan fourni

- Compléments du plan des fondations

Plan de fondation avec cotation

# Mobilier et sanitaires

| Vous pourrez ajouter des symboles 2D pour matérialiser les équipements sanitaires et les possibilités d’ameublement. Pour cela vous utiliserez les symboles que vous trouverez dans « SR assistants », rubrique « mob. 2D ». Attention : pour être sur de bien sélectionner toutes les parties d’un objet, vous utiliserez la touche SHIFT (ou MAJ) du clavier en plus du clic gauche. Les objets peuvent ensuite être déplacés par glisser-déposer avec la souris. Ils sont placés dans le layer ameublement (DE_AMEU du dossier dessin) Exemple d’aménagement pour l’étage Exemple d’aménagement pour le RDC sur la page suivante. Vous pouvez également puiser dans les bibliothèques fournies avec le logiciel : palette « bibliothèque » puis « symboles » (ou « macro ») et « Défaut », ensuite on fouille… |  |
| --- | --- |

# Actualisation des vues

| Vous allez demander au logiciel d’intégrer le gagare dans les vues de façades. Pour cela, dans la structure du batiment, faire un clic droit sur le haut de l’arborescence des vues (le coté droit) et choisir « actualiser toutes les vues et coupes ». Affichez votre façade sud pour vérifier l’intégration du garage : |  |
| --- | --- |

# Habillage des vues

| Vous allez utiliser le calque 110 pour compléter votre façade sud et la rendre plus « vivante ». Réglage des calques conformément à la figure ci-contre. |  |
| --- | --- |

Vous utiliserez les objets fournis dans SR Assistants.

Ajout possible d’un motif 2D pour représenter les tuiles, disponible dans l’assistant