| Vous pouvez ajouter une extension à la maison conformément au plan ci-contre. L’extension fait un angle de 30° avec la façade principale. Vous trouverez des portes de placards dans l’assistant déjà utilisé. Pour la couverture vous pourrez utiliser les commandes de plan de toiture passant par deux points afin d’avoir un faitage horizontal et donc une pente plus importante sur la partie extension qui est moins large (voir étapes page suivante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Création du plan de toiture de l’extension : 1 / Placer le calque 34-toit sur RDC actif et le calque 31-élévation RDC passif en arrière-plan. 2/ suppression du débord de toit dans la zone de jonction avec l’extension (points A et E à décaler vers la droite) avec la commande modifier des points (icône sur bandeau de droite, vers le haut) 3 / faire le tracé (à l’aide de la fonction ligne dans modules généraux) de l’emprise du toit de l’extension (points A à F, 30cm de décalage par rapport au mur pour DF) et la ligne de faitage BC 4/ Désactiver l’affichage du claque 31 et choisir l’affichage 3 fenêtres puis choisir une isométrie face gauche dans la partie en haut à gauche |  | F A B C D E 5/ Nota : si ce n’est pas déjà fait, activer la représentation des éléments 2D dans les projections : Icone (barre d’outils en partie haute) puis : |  |

6 / création de la première partie du plan de toiture (zone ABCD), commande plan de toiture :

Choisir  « toiture simple passant par 2 points » et régler les hauteurs dans la barre flottante ci-dessus :

| Le logiciel vous demande : Sur la vue en plan, cliquer sur les points A B C et D et validez par Echap. Le logiciel vous demande : Cliquez sur le point H puis sur le point I Le logiciel vous demande : Cliquez sur la ligne AB puis Echap pour quitter la commande. Couches de la toiture | H H I J Remarque : les points H I et J sont situés en sous – face des deux couches de la toiure (utilisation du zoom si nécessaire) |
| --- | --- |

| Le premier plan de toiture est réalisé | 7 / Avec la même démarche réaliser le second plan de toiture. |
| --- | --- |

8 / Terminer le travail en plaçant une couverture similaire à la partie initiale de la maison puis en ré-affectant le paysage de toiture au calque élévation du RDC.

pente de toit plus forte

pente de toit plus faible

Coupe sur extension							coupe vers cuisine

Le terrain peut ensuite être remodelé pour tenir compte de cette extension, la construction peut être complétée : fondations, planchers, plafond, …