| Design, innovation créativité | Objets techniques, les services et les changements induits dans la société |  |  | La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques |  | L’informatique et la programmation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité |  | Outils de description, prototypage |  |  | technologie |  | Seq 27 S1 |
|  |  |  |  |  | 3ème |  |  |
| Je vais apprendre ce qu’est : - Prototypage rapide de structures DIC 2.1.1 - Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement. MSOST2.1.1 |  |  | Je serai capable de : - Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver. MSOST 2.1 - Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un objet pour valider une solution DIC 2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Socle commun : Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour valider une solution. CT 2.6 |  |  |  |  |

Quelles sont les étapes pour réaliser un objet réel à partir d'un croquis ?

Objectif : après avoir modélisé la propulsion de robot, il faut créer le chassis qui permet de recevoir le pupitre de commande et les capteurs choisis, pour effectuer la mission.

Exemple de pièce à réaliser : Châssis de robot utilisant des éléments Lego NXT.

- Création d’une forme dimensionnée avec les outils de Dessin de sketchup

| Choisir l’outil de dessin Exemple : rectangle de 150 x 200 |  |
| --- | --- |
| Pointer au début de la forme Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier les dimensions de la forme Lâcher la souris pour saisir les dimensions au clavier en respectant l’ordre des coordonnées et les séparateurs |  |

- Positionnement d’un élément avec les guides (axes)

| Choisir l’outil « Mètre » |  |
| --- | --- |
| Exemple : Axe de symétrie de la pièce Accrocher le mètre à la ligne de référence. Saisir la valeur au clavier Le module (ou pas entre 2 trous) Lego étant de 8mm, tracer les 6 axes suivant les dimensions données |  |
| Zone de fixation de la carrosserie (coque) sur le chassis Positionner 2 guides sur la longueur du chassis à 10mm du bord Prévoir 4 trous diamètre 4 pour la fixation de la carrosserie dans les zones prévues |  |
| Remarque : Le plugin « Projection V2 » permet d’ajouter une barre d’outils qui facilite le tracé des lignes guides | http://www.arch-image.com/wordpress/2010/06/07/plugin-sketchup-projections-v2/ |

- Evidement de la forme

| Choisir l’outil de dessin Exemple : Cercle |  |
| --- | --- |
| Pointer le centre du cercle Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier les dimensions de la forme Lâcher la souris pour saisir le rayon au clavier Les axes Lego étant de 5mm de diamètre, tracer les 4 trous de fixation du module moteur. |  |
| Sélectionner le disque puis le supprimer |  |

- Mise en volume de la plaque

| Choisir l’outil de mise en forme Exemple : Pousser/Tirer |  |
| --- | --- |
| Pointer sur la surface Cliquer sans maintenir le clic pour faire varier le volume Lâcher la souris pour saisir l’épaisseur au clavier 5mm |  |

Toutes les autres formes peuvent être obtenues avec les mêmes procédures.

- Passage à la fabrication sur CN

Pour pouvoir être transférée sur CN, la forme à usiner doit être dans le plan XY (Horizontal).

Il faut l’exporter au format DXF pour qu’elle puisse être lue par les logiciels de CN (Graal, Galaad).

Il faut donc installer dans Sketchup un Plugin permettant de réaliser cette exportation : Voir page 5

| Sélectionner la pièce à réaliser. Choisir dans le menu Outil Export to DXF Exemple : Pousser/Tirer |  |
| --- | --- |
| Sélectionner les paramètres demandés Unité Options Penser à ajouter l’extension .dxf au nom du fichier. |  |
| Démarrer GCAO Ouvrir le Fichier Penser sélectionner l’extension .dxf. |  |