2nd BAC PRO option A. B. C

Activité  ASM 7

Dossier ressource

Procédure de mesure de pression huile moteur

PROCÉDURE DE contrÔle

MESURE DE LA PRESSION HUILE MOTEUR

ATTENTION !

Consignes de sécurité lors de l’intervention sur matériel à l’atelier

- Respecter les consignes de mise en route du matériel. (manuel constructeur)

- Délimiter la zone de travail et la maintenir en état.

- Matériel immobilisé dans la zone. (ex : position neutre transmission/ matériel sur chandelle)

- Utilisé les EPI (gants, lunettes)

Procédure de contrôle de la pression huile sur matériel :

- Implanter un manomètre à la place du manocontact de pression huile (vérifier l’état de l’outil avant les relevés)

- Matériel immobilisé (zone sécurisée)

- Circuit filtre à huile propre et absence de fuite visible

- Contrôle des niveaux du matériel.

- Mise en place de l’extracteur de fumée. Mise en route du matériel

- Moteur thermique et huile moteur froid, puis à température de fonctionnement.

- 1 : Mise en position contact,

- 2 : Contrôler que le voyant de pression huile moteur est bien allumé,

- 3 : Identifier l’indicateur de température et le compte-tours au tableau de bord ou identifier l’emplacement de la prise de diagnostic pour l’appareil électronique constructeur,

- 4 : Moteur au ralenti, relever la valeur (à froid et à chaud),

- 5 : Accélérer le moteur au régime maxi (environ 2000 tr/min) à vide et relever la valeur.

- La durée du test à 2000 tr/min maxi 20s

Malette outillage

Manomètre pression huile constructeur

PROCÉDURE DE contrÔle

MESURE DE LA PRESSION HUILE MOTEUR.

Exemple de procédure de contrôle de pression huile moteur sur matériel agricole (option A)

Préparation du matériel : respecter les consignes indiquées ci-dessus

Tableau de bord du tracteur.                    Moteur à l’arrêt, contact mis

Manomètre de mesure de pression d’huile mis en place sur le matériel

Situation du manocontact de pression d’huile sur le tracteur

Exemple de valeur constructeur au ralenti : 1.95 à 2.5 bars

PROCÉDURE DE contrÔle

MESURE DE LA PRESSION HUILE MOTEUR..

Exemple de procédure de contrôle de pression huile moteur

sur matériel d’espaces verts (option B)

Préparation du matériel : respecter les consignes indiquées ci-dessus

Tableau de bord du micro tracteur Moteur à l’arrêt

Manomètre de mesure de pression d’huile mis en place sur le matériel

Situation du manocontact de pression d’huile sur le microtracteur

Exemple de valeur constructeur au ralenti: 1.0 à 2.0 bars

PROCÉDURE DE contrÔle

MESURE DE LA PRESSION HUILE MOTEUR..

Exemple de procédure de contrôle de pression huile moteur

sur matériel de travaux publics (option C)

Préparation du matériel : respecter les consignes indiquées ci-dessus

Exemple de valeur constructeur au ralenti: 1.0 à 2.0 bars

Situation du manocontact de pression d’huile sur la mini-pelle