ABRI DE JARDIN

SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous êtes technicien en entreprise et vous devez déterminer des quantités d’ouvrages élémentaires à partir d’une maquette numérique ifc.

ON DONNE

 Le logiciel Bimvision

 La maquette numérique de l'abri de jardin au format ifc

 Des visuels de la maquette numérique

09

03

01

06

04

06

08

05

03

07

01

02

ON DEMANDE

 Compléter le tableau ci-dessous

| N° | NOM ELEMENT | NOMBRE |
| --- | --- | --- |

 A l'aide de la maquette numérique rechercher les dimensions des éléments ci-dessous

| N° | LONGUEUR (m) | SECTION (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 7 |  |  |
| 9 |  |  |

 A l'aide de la maquette numérique quantifier le volume de bois des éléments composant l'abri de jardin

Reporter vos résultats dans le tableau ci-dessous

| N° | NOM ELEMENT | NOMBRE | VOLUME (m3) |
| --- | --- | --- | --- |

 Calculer le volume de bois total pour fabriquer l'abri de jardin

Volume de bois total (m3) : ..............................

 Réaliser l'avant métré complet sur trame (lot 3 : charpente bois)

ON EXIGE

 Une écriture claire et lisible

 Une démarche précise

 Un avant-métré structuré

 Le détail des calculs

 Des documents exploitables

CORRECTION

 Compléter le tableau ci-dessous

| N° | NOM ELEMENT | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poteau | 2 |
| 2 | Poteau | 2 |
| 3 | Panne | 2 |
| 4 | Chevron | 7 |
| 5 | Liens | 4 |
| 6 | Liens | 4 |
| 7 | Entrait | 2 |
| 8 | Arbalétrier | 2 |
| 9 | Panne | 1 |

 A l'aide de la maquette numérique rechercher les dimensions des éléments ci-dessous

| N° | LONGUEUR (m) | SECTION (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,00 | 10 x 10 |
| 2 | 1,70 | 10 x 10 |
| 3 | 3,20 | 8 x 6 |
| 4 | 1,636 | 6 x 6 |
| 7 | 1,30 | 8 x 6 |
| 9 | 3,16 | 7 x 6 |

 A l'aide de la maquette numérique quantifier le volume de bois des éléments composant l'abri de jardin

Reporter vos résultats dans le tableau ci-dessous

| N° | NOM ELEMENT | NOMBRE | VOLUME (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poteau | 2 | 0,040 |
| 2 | Poteau | 2 | 0,034 |
| 3 | Panne | 2 | 0,030 |
| 4 | Chevron | 7 | 0,041 |
| 5 | Liens | 4 | 0,008 |
| 6 | Liens | 4 | 0,005 |
| 7 | Entrait | 2 | 0,012 |
| 8 | Arbalétrier | 2 | 0,011 |
| 9 | Panne | 1 | 0,014 |

 Calculer le volume de bois total pour fabriquer l'abri de jardin

Volume de bois total (m3) : 0,196 m3

 Avant métré sur trame

| Affaire : abri de jardin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION |  | U | QUANTITE |
| 03 | Charpente bois Poteau de hauteur 2,00 m section 10 x 10 2 fs 0,02 Poteau de hauteur 1,70 m section 10 x 10 2fs 0,017 Panne section 8 x 6 (2fs 0,015) + 0,014 Chevron section 6 x 6 7fs 0,006 Liens (4fs 0,002) + (4fs 0,001) Entrait 2fs 0,006 Arbalétrier 2fs 0,006 | 0,040 0,034 0,044 0,042 0,012 0,012 0,012 Ensemble | m3 | 0,196 |