APPARTEMENTS

SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous êtes technicien en entreprise et vous devez déterminer des quantités d’ouvrages élémentaires à partir d’une maquette numérique ifc.

ON DONNE

 Le logiciel Bim Vision

Façade sud

 La maquette numérique des appartements

 Des visuels de la maquette numérique

|  | Soubassement |
| --- | --- |

ON DEMANDE

ETUDE 1 : plan des fondations

Compléter le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) au sein du Bureau d’Etudes Techniques (B.E.T.). L’architecte n’ayant pas fourni les plans, vous réaliserez les plans d’exécution à partir de la maquette 3D.

1.1 Réaliser Le plan de coffrage des fondations à l’échelle 1:50 sur un format A3 horizontal

1.2 Effectuer une cotation complète

Exigences demandées étude 1:

 La commande est respectée

 L’ensemble des techniques de représentation graphique est maîtrisé

 Les normes de représentation et la réglementation technique sont respectées

 La solution technique est clairement et totalement traduite

ETUDE 2 : avant métré sur trame

A partir de la maquette numérique établir l'avant métré des ouvrages éléments suivants :

2.1 Béton des fondations (m3)

2.2 Aciers des fondations (ratio 60 kg/m3)

2.3 Béton des murs de soubassement (m3)

2.4 Coffrage des murs de fondation (m²) (en déduire la hauteur de ces murs)

2.5 Enduit étanche sur les faces extérieures des murs de soubassement (m²)

2.6 Enduit monocouche sur les façades (m²)

2.7 Enduit pour petite largeur (ml)

2.8 Surface des baies vitrées (m²)

2.9 Surface de peinture des portes pleines extérieures (m²)

Exigences demandées étude 2:

 Un travail au crayon de papier effectué sur trame d'avant métré

 Des libellés d'article parfaitement rédigés

 Une utilisation rigoureuse des trames

 Le détail des calculs

 Des résultats justes

 Un avant métré exploitable

 Un travail soigné

ELEMENTS DE CORRECTION AVANT METRE

2.1 Béton des fondations

Volume de béton des fondations = 16,528 m3

2.2 Aciers de fondations

16,528 m3 x 60 kg/m3				= 991,680 kg

2.3 Béton des murs de soubassement

Volume de béton = 32,291 m3

2.4 Coffrage des murs de fondation

Remarque : coffrage des murs sur les deux faces

La hauteur des murs = 1,25 m

Surface coffrage extérieurs 	= 66,50 m²

Surface coffrage intérieurs 	= 90,47 m²

Surface totale de coffrage		= 156,97 m²

2.5 Enduit étanche sur les faces extérieures des murs de soubassement

Surface enduit étanche		= 66,50 m²

2.6 Enduit monocouche sur les façades

| Façade Sud 35,88 m² | Façade Nord 35,88 m² |
| --- | --- |
| Façade Est 103,22 m² | Façade Ouest 103,22 m² |

Surface totale d'enduit monocouche :

(2fs 35,88) + (2fs 103,22) = 278,20 m²

2.7 Enduit pour petite largeur

Façade Sud et Nord	= 2fs 30,29		=   60,58 ml

Baie vitrée RDC :

(2fs 2,42) + 4,84		= 9,68

Porte RDC :

(2fs 2,50) + 0,97		= 5,97

Baies vitrées étage :

(2fs 2,41) + 2,80		= 7,62

(6fs 0,76) + (3fs 0,82)	= 7,02

Façade Est et Ouest	= 2fs 30,52		=   61,04 ml

Ouvertures RDC :

(2fs 2,09) + 1,40		= 5,58

(2fs 2,20) + 0,75		= 5,15

Ouvertures étage :

(2fs 2,20) + 0,75		= 5,15

(2fs 2,41) + 2,80		= 7,62

(6fs 0,76) + (3fs 0,82)	= 7,02

Enduit pour petite largeur				= 121,62 ml

2.8 Surface des baies vitrées

Façade Sud et Nord :

2fs 18,23				= 36,46 m²

Façade Est et Ouest :

2fs 10,01				= 20,02 m²

Total surface des baies vitrées	= 56,48 m²

2.9 Surface de peinture des portes pleines extérieures

2 portes x 3,28 m²/porte	=   6,56 m²

2 portes x 3,40 m²/porte	=   6,80 m²

Total surface de peinture :

6,56 + 6,80			= 13,36 m²

RECAPITULATIF AVANT METRE

| 2.1 | Béton des fondations | m3 | 16,528 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Aciers des fondations | kg | 991,680 |
| 2.3 | Béton des murs de soubassement | m3 | 32,291 |
| 2.4 | Coffrage des murs de fondation | m² | 156,97 |
| 2.5 | Enduit étanche sur les murs de soubassement | m² | 66,50 |
| 2.6 | Enduit monocouche sur les façades | m² | 278,20 |
| 2.7 | Enduit pour petite largeur | ml | 121,62 |
| 2.8 | Surface des baies vitrées | m² | 56,48 |
| 2.9 | Surface de peinture des portes pleines extérieures | m² | 13,36 |

AVANT METRE SUR TRAME