IUT Nancy Brabois Génie Civil

L'étude portera sur la zone du lotissement délimitée par la parcelle n°28 à n°22

Étude eau usée et eau pluviale

- Lire les CCTP et faire une liste de matériel pour chaque domaine EP, EU, AEP

- Calculer la pente entre P5/19

- Rechercher le profil de la voirie

- Tracer les réseaux sur le plan

- Déterminer le nombre de RV sur l'EU et EP. Les positionner sur le plan

- Calculer la largeur de la tranchée pour l'ouverture de la fouille

Données complémentaires:

Largeur du patin vibrant 40 cm : (PN3)

Largeur de la paroi du caisson de blindage: 10 cm

- Déterminer en fonction du matériel de compactage indiqué et de la nature des matériaux l'épaisseur du remblai à mettre en couche successive et du nombre de passes de compactage (renseigner le tableau)

Données complémentaires:

Nature du sol : C1B1

Matériel utilisé pour l'atelier de remblai: PN3, PQ3, PV3

|  | Épaisseur de la couche de remblai | Nombre de passes |
| --- | --- | --- |
| PN3 |  |  |
| PQ3 |  |  |
| PV3 |  |  |

- Calculer les cotes fil d'eau des tuyaux   au droit de la parcelle n°24

- Représenter la coupe de la voirie au droit de la parcelle n°24 (les réseaux sont ils à la même altitude?) faire  une cotation succincte

- Représenter le branchement EU et EP au droit de la parcelle n°24, indiquer les pièces que vous aller utiliser

- Réaliser le calepinage d'un regard (parcelle n°22) en déterminant les pièces à commander au fournisseur

Étude de l'eau potable

- Schématiser l'ensemble  des pièces de fontaineries sur le réseau AEP au droit de la parcelle n°24

- Compéter le tableau de nomenclature   des pièces de fontainerie

| N° | Designation | Ø | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |