IUT Nancy Brabois Génie Civil

L'étude portera sur la zone du lotissement délimitée par la parcelle n°28 à n°22

Étude eau usée et eau pluviale

- Lire les CCTP et faire une liste de matériel pour chaque domaine EP, EU, AEP

- Calculer la pente entre P5/19

- Rechercher le profil de la voirie

Dans ce cas, le profil en pente unique est recommandée, car nous avons une dénivelée importante donc, pas de soucis d'évacuation de l'eau, et d'autre  part, la voirie étant de 5 m, il est plus agréable pour un lotissement d'avoir une pente unique.

- Tracer les réseaux sur le plan

Il est recommandé de tracer les réseaux humides sur l'emprise de la chaussée. L'Eu et l'EP seront d'un coté de la voirie et l'AEP sera de l'autre coté.

- Déterminer le nombre de RV sur l'EU et EP. Les positionner sur le plan.

Il est à noter que les regards de visites ne devront pas excéder 50 à 70 m en ligne droite et on devra en placer à chaque changement  de tracé (fascicule 70)

Réponse : entre 8 à 10 unités

- Calculer la largeur de la tranchée pour l'ouverture de la fouille

Données complémentaires:

Largeur du patin vibrant 40 cm : (PN3)

Largeur de la paroi du caisson de blindage: 10 c

(0.2+0.315)+ (2-1)/2 +0.4+0.4+0.1+0.1 = 2.015m

- Déterminer en fonction du matériel de compactage indiqué et de la nature des matériaux l'épaisseur du remblai à mettre en couche successive et du nombre de passes de compactage (renseigner le tableau)

Données complémentaires:

Nature du sol : C1B1

Matériel utilisé pour l'atelier de remblai: PN3, PQ3, PV3

- Calculer les cotes fil d'eau des tuyaux   au droit de la parcelle n°24 (hypothèse: ôote fil d'eau -2.00 sous chaussée)

- Représenter la coupe de la voirie au droit de la parcelle n°24 (les réseaux sont ils à la même altitude?) faire  une cotation succincte

- représenter le branchement EU et EP au droit de la parcelle n°24, indiquer les pièces que vous allez utiliser

- Réaliser le calepinage d'un regard (parcelle n°22) en déterminant les pièces à commander au fournisseur

Étude eau potable

- Schématiser l'ensemble  des pièces de fontaineries sur le réseau AEP au droit de la parcelle n°24

- Compéter le tableau de nomenclature   des pièces de fontainerie