Cours AEP                                                                                            IUT Nancy Brabois

TD n°3:

Calcul des réseaux ramifiés

On donne  les renseignements suivants:

Nombre d'habitants par hectomètre de rue reliés à ces conduites: 50 habitants

Consommation moyenne: 200l/hab./jour

Coefficient de pointe = 3

On demande:

1) Calculer la consommation d'eau en l/s par habitant

2) En déduire  la consommation d'eau par hectomètre de rue

3) Calculer les débits à transiter (voir le schéma dessous)

(Indiquer les débits calculés sur les flèches

B

C

D

E

G

H

F

4) Renseigner le tableau

5) Rechercher un diamètre en utilisant l'abaque de coolebrok

| Tronçon | Débit aval | Consommation propre x 55% | Débits en l/s | Recherche du Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |
| BD |  |  |  |  |
| DE |  |  |  |  |
| DF |  |  |  |  |
| FG |  |  |  |  |
| HI |  |  |  |  |
| FH |  |  |  |  |

Que concluez-vous à propos des diamètres du réseau du lotissement?